淮北师范大学滨湖校区

文津楼西侧场地苗木种植工程

招 标 文 件

www. chnu.edu.cn

淮北师范大学滨湖校区建设办公室

二○一五年十月

第一章  招标邀请

淮北师范大学滨湖校区文津楼（2#教学楼）西侧场地约45亩，场地种植条件成熟。学校规划该地块为苗木（景观、绿化用树）种植基地。现公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、招标内容：滨湖校区文津楼西侧场地苗木种植。含局部场地整理（地块南北头整平）、苗木供应、栽（种）植，以及2年养护期。具体内容详见图纸和苗木清单。

二、投标人资质要求：独立法人资格，具有园林绿化资质。

三、现场勘查：投标人自行勘查现场，费用自理。

四、投标截止时间：2015年10月29日10:30

五、开标时间及地点：2015年10月29日10:30。淮北师范大学滨湖校区综合楼211室。请各投标人按时参加开标会。

六、答疑的有关规定：凡对本次招标提出询问，请以电子邮件的形式于2015年10月26日18：00前与淮北师范大学李老师联系。电话：0561-3802446，传真：0561-3801121,邮箱：2233538963@qq.com。招标人认为确需答复的问题或需要补充的问题将于2015年10月27日18：00前在淮北师范大学网站（网址：http://www.chnu.edu.cn/）主页面“通知公告”栏中公告。

第二章  招标文件内容

一、工程概况

淮北师范大学滨湖校区文津楼（2#教学楼）西侧场地约45亩，场地种植条件成熟。现学校规划该地块为苗木（景观、绿化用树）种植基地。详细情况见附件设计图及工程量清单。

二、栽植

1、种植前应认真整理场地，包括整平、清捡等。场地整平含地块南北头整平和道路护坡整理（护坡整理要求宽度、平整度、坡度一致）。投标报价应考虑（场地整理价格是进入苗木综合单价中，还是单独列项，由投标人自主确定），结算时按其投标价进行结算，价格不予调整。

2、按苗木南北向打垄，垄宽1m，高0.3m。为保证整齐划一，打垄必须带线进行。

3、树穴不分树木大小，规格不得低于0.6*0.6*0.6m。栽植前施有机底肥，并经甲方验穴后方可栽植。

4、栽植时应挂线，做到横、竖、斜均成行（一条线）。

5、施工、养护期间造成的道路垃圾等应及时清除，不得影响师生员工的正常学习生活。

三、养护

1、养护期从2015年11月20日完成合同内容开始计算，养护期24个月。苗木养护期内，必须安排具有一定专业技能的人员，按照规范配备苗木养护的工具和设备，养护人员必须服从学校的统一管理。

2、苗木灌溉时应节约用水。

3、做好病虫害防治，秋冬季要对树干涂白，涂白高度应整齐一致，一般不低于1.2米。

4、按规范及苗木生长情况组织施肥，一个生长季不得少于2次，其中春秋季各1次。

5、及时修剪和拔除杂草，场地内不得有垃圾、碎石等，清理的废物及时清运至校园外。

6、养护期的保护责任属中标人。

四、验收

1、苗木进场验收：苗木进场时必须经甲方现场验收，不符合招标文件的苗木不得栽植。

2、栽种后验收：苗木栽种完毕后进行验收（2015年11月20日，第一次验收），规格达到苗木清单要求视为合格；2017年10月20 日前最终验收，要求成活率100%。最终验收不合格的，以实际验收合格的工程量进行结算。

五、报价要求

1、报价采用全费用综合单价法（包干单价）。全费用综合单价是指完成单位苗木需要的场地整理、挖穴、栽（种）植、打垄、渣土清运及养护期内的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑风险因素，及应缴纳的规费、税金等。

2、本次招标含场地整理、苗木供应（采购）、栽（种）植及2年护期，为单价包干工程。投标报价须包含单价及总价。

3、投标人按照招标人提供的图纸、苗木清单和上述报价要求，自主计算所有相关费用（决算时不再调整）。中标总价为合同暂定价，决算时以各项中标单价据实结算。

4、在栽植和养护期内，招标人根据现场情况，增加合同以外的苗木，价格双方另行商定。

六、投标书要求

1、投标书要求一正一副，单独密封并加盖单位及法人公章。

2、投标书中各种证件复印件上要加盖单位公章。证件包括但不限于授权委托书、营业执照等。

七、合同有关条款

1、中标人与淮北师范大学签订施工合同。

2、合同价款：中标总价（暂定价，仅作为付款依据。决算以中标单价与实际验收合格工程量进行）。

3、结算价款：最终竣工验收合格的实际工程量×中标单价。

4、付款方式：苗木栽植完毕验收（第一次验收）合格付合同价款的40%；养护期满最终验收合格后付至结算价款的100%。

5、违约责任：按合同及法律条文有关规定执行。

八、其他

1、投标人在递交投标文件同时提交投标保证金10000元。投标保证金采用现金形式。如中标，投标保证金自动转变为履约保证金，苗木栽植完毕第一次验收合格后无息退还；如不中标，现场即可退还。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权终止中标单位的中标资格并没收其投标保证金；中标单位不履行投标承诺的，履约保证金不予退还。

2、招标文件的解释权归招标人。

3、招标人对评、定标结果不作解释。无论中标与否，投标书概不退还。

4、标书评审费：中标人现金缴纳标书评审费人民币3000元。

淮北师范大学滨湖校区建设办

2015年10月19日

附件1：投标函格式

投  标  函

致：淮北师范大学：

根据贵方“             ”的招标公告，正式授权下述签字人       （姓名）代表投标人        　               （投标单位全称），提交投标文件正本　壹  份，副本  壹   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的  淮北师范大学滨湖校区文津楼西侧场地苗木种植工程   投标总报价            元人民币。

（2）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容。

（3）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人代表姓名（签字）：          （公章）

日    期：

附件2：图纸（电子版）

附件3：苗木清单

| 序号 | 品种 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红叶石楠 | 84 | 冠≥1.5米，地径≥5㎝ |  |
| 2 | 红叶李 | 315 | 地径≥3㎝ |  |
| 3 | 女贞 | 469 | 胸径≥5㎝ |  |
| 4 | 夹竹桃 | 126 | 高≥1.5米，冠≥1米，基部4分枝以上 |  |
| 5 | 白玉兰 | 93 | 胸径≥6㎝ |  |
| 6 | 栾树 | 124 | 胸径≥5㎝ |  |
| 7 | 乌桕 | 124 | 胸径≥6㎝ |  |
| 8 | 樱花 | 306 | 地径≥4㎝ |  |
| 9 | 广玉兰 | 195 | 胸径≥6㎝ |  |
| 10 | 木芙蓉 | 57 | 高≥1.5米，冠≥1米，基部3分枝以上 |  |
| 合计 |  | 1893 |  |  |