淮北师范大学2018年央财项目需求一览表

注：蓝底部分为制作招标文件时需删除部分

| 第一包：教务处教室多媒体教学设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（或采购项目） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 投影机（含支架） | 1.亮度：≥4500流明(ISO21118标准)； 2.对比度：≥20000:1； 3.液晶板：≥0.63英寸 4.分辨率：1024×768； 5.1.6倍变焦镜头； 6.灯泡寿命≥5000小时，节能模式下寿命≥7000小时 7.四角梯形校正功能；同时具备垂直，水平梯形校正功能； 8.提供厂家投标授权、质保函、供货证明函，产品3C认证，节能环保认证，检测报告 | 台 | 40 |
| 2 | 幕布（含支架） | 120寸电动玻珠幕 | 副 | 40 |
| 3 | 中控 | 1、一体式中控，钣金壳体；VGA3*2；音频4*2；视频3*2；3路220V可控电源输出；1路计算机开关继电器控制；1路RS232/红外控制口。 ★2、面板具有“电脑重启”按键。当计算机死机时，可直接操作中控完成电脑重启；可扩展通过手机、平板电脑进行无线控制。 3、面板12个按键，采用机械式轻触开关，按下有“嗒”声提示；具有“上课、“下课”按键，一键开关系统；可实现计算机软关机，免拆计算机主机箱，免主板外接连线；音量控制采用数字按键调音模式。 4、前置面板接口：1路VGA接口；2路音频接口；1路视频接口；1路MIC接口；1路HDMI接口；1路网络接口；2路USB接口；1路笔记本220V电源输出。 ★提供制造厂家ISO9001及产品3C认证（复印件加盖制造厂家公章） | 台 | 40 |
| 4 | IC卡权限控制系统（含读卡器） | 1、需要支持TCP/IP网络通讯协议，运行参数可通过网络设置，在总控管理平台实现对教室内IC卡控制器远程授权、发卡、刷卡记录查询。使用非接触式IC卡, 可兼容学校现有校园一卡通IC卡，支持IC卡（M1）、CPU 卡，IC卡读头具有检测IC卡插入、拔出状态，可连接和控制韦根26协议和韦根34协议的IC卡读头。提供一卡通数据接口软件登记证书。（复印件加盖厂家公章） 2、为了解放后台管理，需要支持多媒体中控权限管理，采用插卡方式，上课老师需要使用校园一卡通IC卡自助开启、关闭设备，实现插IC卡多媒体系统自动启动。可脱网运行，网络环境不稳定的情况下不影响使用。 3、 需要存储不少于10000张固定授权卡，不少于180天动态授权数据，不少于40000条历史刷卡记录。支持不少于10240个白名单。可提供不少于2880个时间段的授权（180天*16节课），满足根据学校课表按学期进行授权的要求。授权时间段的提前量可设置，每时段可支持最多7张卡号的授权，满足学校同一节课多人具备使用权限需求，离线状态下刷卡记录可保存不少于4.8万条。 4、要求当硬件故障时更换备用IC卡控制器后，该教室所有授权数据可以自动下发到控制器内，自动更新。内置时钟系统，并具备网络时钟同步机制、基于时间戳的数据同步机制，授权数据自动同步。 ★5、内置嵌入软件需支持脱网教室校园卡权限下发功能，固定授权、动态授权、格式化及导出数据等功能；支持权限控制器硬件自检功能，硬件各元器件出现故障可准确上报到软件程序，需提供嵌入软件登记证书（复印件加盖厂家公章）。 6、 控制器技术参数：继电器输出：≧2路1A/30VDC，通信口：≧1路控制器设置通讯接口，网络接口：≧1个RJ45网络通讯接口。提供产品照片彩页（加盖厂家公章） 7、读卡器要求：读头具备人机交互状态反馈，读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可明确了解IC卡是否具备有效授权；可配合标准86盒在电子讲台表面嵌入安装，美观且节省空间；支持韦根26协议和韦根34协议。 产品资质： ★需提供制造厂家针对本项目的授权书及五年售后服务承诺（加盖制造厂家公章） ★需制造厂家软件企业认定证书、高新技术企业证书（复印件加盖厂家公章） | 套 | 40 |
| 5 | 教学电脑 | HP 288 PRO G3 MT 主板：Intel H110； CPU: 第7代英特尔 i5-7500； 内存：4G DDR4 2400， 2个DIMM，系统最多支持32G； 硬盘： 1T 硬盘，原装硬盘，具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术； 显卡：主板集成显卡,实现双屏显示功能； 声卡：内置扬声器； 网卡：主板集成千兆以上网卡 键盘鼠标：HP USB键盘鼠标 机箱电源：180W高效电源 接口 ：8个USB接口，其中4个USB3.0接口（非USB hub 转接），1个VGA, 1个HDMI, 1个串口,前置1个麦克风/耳机组合端口，后置音频输入输出接口 操作系统：出厂自带Windows 10 64位Home版操作系统 显示器：同品牌20寸液晶显示器 | 台 | 40 |
| 6 | 高保真数字功放 | ★1、产品采用DSP嵌入式音频实时处理技术，为减少故障节点和节省操作空间，音频处理部分和数字功率放大器部分必须集成到一个机箱内，标准机架式设备，高度2U。（提供DSP嵌入式音频实时处理软件登记证书的复印件加盖制造厂家公章） ★2、功放前面板需要具备LED液晶屏，可显示调节数值，功放需具备内置自动反馈抑制器调节功能，并且可关闭反馈抑制器调节；功放需要具备麦克及线路音量断电、关机重启后，功放初始音量自动复位功能；需要具备麦克及线路音量最大音量限定功能。 3、需要具备吊装麦克与蓝牙麦克自动切换功能。吊装麦克作为主拾音设备，蓝牙麦克作为备用拾音设备。 ★4、功放需要具备RS232串口控制功能，可通过网络中控远程控制功放音量。 5、功率放大器需要具有开关机防冲击保护、管热保护、短路保护功能。 6、额定功率：≧200W×2 (8Ω)，输出阻抗：8Ω，电源：AC180～240V（50～60Hz)。 7、需要具备≧4路吊装麦克输入接口，每路麦克输入接口需要具备48V伏幻象供电；接口类型采用卡侬头接口（防止带电插拔造成短路）。需要具备内嵌式独立音量调节、内嵌式集中音调（高、低）调节。 8、需要支持至少1路蓝牙麦克输入；需要具备≧2路立体声线路输入、≧1路输出接口；至少可接2对 8Ω音箱。 ★9、方便师生课间互动，需要具备一键静音功能。 10、提供功放3C认证证书、产品检测报告（复印件加盖制造厂家公章） ★必须提供制造厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函（加盖制造厂家公章） ★必须提供电工产品合格测试CB认证证书复印件（复印件加盖制造厂家公章） ★必须提供高保真数字扩声系统软件的著作权登记证书（复印件加盖制造厂家公章） ★必须提供制造厂家软件企业认定证书、高新技术企业证书（复印件加盖厂家公章） ★需提供产品彩页。 | 台 | 40 |
| 7 | 吊麦（含支架） | 换能方式：电容式 指向特性：单指向 频率响应：≥40Hz-20KHz 灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa） 供电电压：48V幻象电源供电 最大声压级：≥135dB 信噪比：≥75dB 每间教室通过一只吊装麦克拾取教室内老师讲课的声音，要求麦克风至少7——8米范围内能有效拾音扩音，要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫。 具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，抗手机、电磁、高频干扰，过滤噪声不影响扩声效果。 在讲台上方屋顶吊装，需要带可伸缩固定吊架。 ★必须提供制造厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函（加盖制造厂家公章） ★需提供产品彩页。 | 只 | 40 |
| 8 | 音箱（含支架） | 要求音箱采用梯形设计，贴墙安装亦能形成自然俯角，音质清晰，响亮。 频率响应：80Hz-20KHz 额定阻抗：8欧姆 灵敏度：≥90dB 匹配功率：≥100W 高音单元：1X1”丝膜高音 低音单元：1X5”橡边全频 含音箱吊架 ★必须提供制造厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函（加盖制造厂家公章） ★需提供产品彩页。 | 只 | 40 |
| 9 | 开放式多媒体讲台 | A.外观要求 1、讲桌尺寸(参考)：长宽高（MM）：关闭：1100＊670＊950；拆装设计，讲桌主体采用1.5mm冷轧钢板，其他为1.2MM；产品喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准； 2、讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分自成一体，下层采用拼装式，内置固定螺丝孔位，独立包装，运输轻便。 3、塑料木纹扶手采用人体力学分层设计，扶手内可扩充IC卡读卡器(供货可升级为橡木扶手，但要提供塑料木纹扶手供用户选择） 4、桌面采用木黄色耐划木质材料，钢木结合；桌体拐角采用圆弧无棱角设计，防止碰伤。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。后维修门不需要锁，采用双指弹簧舌口天地方型插销，防撬、外力可以自动插销，预留国标无线天线发射孔。讲桌内部可扩充IC卡系统，可扩充防盗报警系统。 B.功能要求 1、显示器框斜30度角，可放17-21寸显示器，≧5MM钢化玻璃，玻璃框内有黑色点阵渐变显示器边框隐藏设计，玻璃采用四冲压金属条固定，不易破碎 2、隐藏式键盘抽屉，（滑轨采用45MM耐用平滑钢珠静音轨道，产品符合GB/T 10125-2012盐雾测试检验标准，配盐雾测试报告）。键盘架下方为储物抽屉，无锁联动设计； 3、前门采用防撬天地方轴锁，电脑光驱门防盗设计，讲桌底部设计有电脑主机定位装置，能够防止主机位移和防盗； 3、桌面集成笔记本接口模块，含3项电源接口、HDMI高清接口、VGA、网线接口、两个USB和AUDIO,讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 4、中标后根据校方指定位置开多功能模块、中控面板及读卡器等设备安装孔，须免费开好孔后供货。 C,质保要求： 1、必须提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖制造厂家公章）； 2、讲台具有独立知识产权，不得侵犯第三方知识产权，（提供厂家盖章的专利证书）； 3、整体讲台：通过省级质量检测部门的检测，（提供厂家盖章的检测报告复印件）。 4、制造商通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001健康体系认证，生产厂家为省级和国家级教育协会会员，（提供厂家盖章的证书复印件） | 台 | 40 |
| 10 | 施工及线材 | 1、总电源线：3*1.5 护套线，线径不低于1.5毫米纯铜国标电缆。 2、电子讲台到投影机电源线：3*1.0 护套线，线径不低于1. 0毫米纯铜国标电缆。 3、电动屏幕电源线：3*3*1.0 护套线，线径不低于1. 0毫米纯铜国标电缆。 4、电子讲台到投影机连接VGA 线：3+6工程VGA线，带铝箔和编网屏蔽层，黑色环保塑胶绝缘护套，总屏蔽不低于128编，VGA接头焊接要牢固，焊接完毕后用胶固定并且安装保护外壳。 5、投影机控制线：要求使用投影机控制线 3*0.2三芯纯铜电源线（软线）焊接，投影机串口头焊接要牢固，焊接完毕后用胶固定并且安装保护外壳。 6、网线：要求使用纯铜八芯超五类网线，讲台内设备连接网络需要使用纯铜八芯超五类成品网线。 7、讲台功放到教室音箱线：要求使用金银双并线，单芯不得低于100线。 8、讲台内8孔接线板：要求配置2个8孔接线板，一个接主电源常供电，一个接中控可控电源，额定电压220—250V；额定电流不低于10A；额定功率不小于2500W。 9、其他线材：3*0.75标准成品电源线、3.5对3.5成品音频线、3+6标准成品VGA线及其他所用到的线材，以讲台内设备数量配置。 10、设备安装调试。 | 套 | 40 |
| 11 | IC卡发卡器 | 需要支持在总控管理软件IC卡发卡，USB即插即用，免驱发卡器；USB供电，无需配置电源； 需要支持Mifare卡等符合TypeA标准的卡片，和EM4100及其兼容卡片； 需要支持IC卡、ID卡；支持管理卡配置功能卡片感应速度小于200ms 需要支持WinXP、Win7、Win8、Win10,MacOS、Android-OTG等操作系统； 需要支持格式：8H10D，4字节UID输出；6H3D5D，3字节UID输出；6H8D，3字节UID输出；8H，HEX格式顺序输出；8H(反)，HEX格式反序输出； USB线长≧115mm； | 台 | 1 |
| 12 | 总控软件管理系统 | 1、基于TCP/IP网络的多媒体教室网络化远程管理系统，支持多校区，多用户权限管理（管理员、操作员、查询用户）。 2、具备远程查看多媒体教室系统设备运行状态，如电脑、监控、IC卡系统等网络连接状态。 3、需要具备IC卡管理功能，可实现对教室内IC卡控制器远程管理，实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询；IC卡发卡可以添加教师编号、名称、院系、职称等信息；可以按教室和教师信息查询授权进度状态。 ★4、具备信息统计，并支持数据一键导出。刷卡信息包含时间、院系、卡号、教室、状态等。（提供功能截图，加盖制造厂家公章） 5、 需要具备课表排课管理功能，支持手动添加或导入教务课表. ★6、 需要具备远程接管、监视教室的教学计算机，具备远程计算机控制操作，远程观看老师教学内容。需要具备对教室计算机硬件信息采集功能，可采集计算机主板、CPU、内存、显卡、硬盘、网卡等硬件配置信息，并且可以导出表格文件。（提供功能截图，加盖制造厂家公章） 7、 需要具备教室网络监控信号接入功能，管理界面可显示教室监控画面及声音传输，可对接入的网络摄像机控制；支持IP电话呼入时,视频画面自动定位切换功能。 ★提供针对此项目制造厂家的授权书与售后服务承诺函（加盖制造厂家公章） ★提供投标产品的《计算机软件著作权登记证书》（加盖制造厂家公章） ★提供有制造厂家软件企业认定证书，高新技术企业证书（复印件加盖厂家公章） ★总控软件需要提供信息产业信息安全测评中心出具的《软件产品登记测试报告》（复印件加盖厂家公章） ★提供有制造厂家原厂印刷的产品介绍彩页，在方案内须附系统功能截图加盖厂家公章 | 套 | 1 |
| 13 | 运维管理平台及液晶显示终端 | 1、需要具备完善的权限管理，需要可以实现基于技术管理人员、服务工程师不同角色的系统权限分配管理。管理员需要具备对系统基础信息管理、运维信息集中管理、统计数据查询；服务工程师角色支持通过PC浏览器/移动端对运维服务的过程信息进行处理和查看。 2、需要具备支持学校设备资产信息管理功能，需要具备各类固定资产名称、品牌、型号、采购时间、供应商、额定寿命、位置归属等精细信息管理；需要具备灵活的状态定义功能，可以自定义设备的状态和属性；需要支持用户自定义校区、楼宇、楼层、教室等资产位置管理层级，可以通过在线添加、批量导入等方式创建位置、资产信息；系统需要具备针对基础信息（位置、资产）生成唯一身份标识的二维码，可批量生成设备二维码，二维码与设备自动绑定；需要具备通过二维码扫描的方式获取到指定的资产信息；需要支持在PC端进行空间位置以及资产设备的查找，例如从校区、教学楼、楼层、教室查找设备详情，需厂家提供软件界面截图佐证盖章。 3、需要具备多种方式快捷报修功能。需要支持手机端扫描二维码后可直接进入信息录入页面快速报修，支持基于资产位置的二维码扫码报修和支持基于单个资产的二维码扫码报修；需要支持在移动端运维中心进行故障报修信息的填写；支持PC端运维中心手动填写故障资产报修，采用极简主义录入方式（添加、选择、提交）。 4、需要支持具有快速提交工单功能，用户可以在不登录系统的情况下，在系统的前台页面，针对不同的服务策略或者位置信息进行工单的编写和提交。需要支持专门位置专人服务、专门设备专人服务的配置；支持普通用户（未注册用户）或者已注册用户扫码后直接进行工单信息提交。 5、需要具备支持待办事项提醒、工单评价、导出等工作流标准功能。管理人员需要具备对工单处理进度的实时掌控，要求可体现所有工单总数、未处理工单、已解决工单服务状态查询。需厂家提供软件界面截图佐证盖章。 6、具有消息自动提醒功能，支持手机短信、微信进行工作流的业务提醒功能。 需要支持绑定微信公众号的用户进行微信提醒；对未绑定微信公众号的用户可进行短信提醒；需要支持在系统管理后台具有新工单、工单状态更新等提醒。 7、需要支持微信对工单进行状态的处理、回复、提交，移动微信端需要支持工单描述编辑、工单附件上传，支持常用语功能，对工单进行快速回复。需要支持图片、word、ppt、pdf、excel等格式的附件上传；需要支持常用语快捷回复；可设置普通用户不能进行工单状态更改。 8、需要具备资产故障数据报表管理功能，支持业务报表查看、生成以及报表图像化展示。要求可以自定义查询报表，支持通过本月、近30天、近7天或者自定的方式来查看或筛选一段时间内的，故障类型统计、资产类型统计、资产厂商品牌统计, 系统针对图表模块进行权限管理，指定的角色可进行相应统计数据查询，系统需要支持提供饼图、折线图、环形图、柱状图等数据展现形式，统计图表提供数据反查模块，可详细查询该数据节点的数据来源以及数据详情。 9、系统需要具备人员、运维组工作量分析功能。需要支持饼状图的方式查看到运维人员的工作量统计，支持通过本月、近30天、近7天或者自定的方式来查看或筛选一段时间内的人员工作量；需要支持以饼状图、折线图、柱状图的方式进行数据呈现；需要支持客服工作量对比。支持客服工作量占比、客服处理工单工作量分析、客服完成工单工作量分析等数据模块，需要支持点击数据报表图标之后，可以查看到运维人员的任务详情。需厂家提供软件界面截图佐证盖章。 10、需要具备资产设备生命周期统计评估功能。系统需要支持对接获取到学校运行设备的运行状态，可以在页面上查看到资产的剩余使用时长、不同教学楼的资产生命时长状态、相同资产类型不同品牌的使用时长对比等信息。资产生命周期需要提供条形图、柱状图、环形图进行资产生命周期展示，点击图表之后，可以查看到资产的详细信息；需要支持资产生命周期提供资产类型、计量单位、位置选择筛选。 11、要求系统为B/S架构，需要支持IE、360浏览器、Firefox火狐浏览器、Chrome浏览器、Safari浏览器等当前主流的浏览器及其主流版本；需要支持Android、ios等手机操作系统通过微信和浏览器访问。 13、系统需要具有：运维平台、运维管理、人员管理、资产信息管理、客服工作量统计、运维组工单统计、资产生命周期统计、运维组工单分析、故障表单、故障位置、故障资产、通用设置、操作日志等主要功能模块。 14、★系统需要支持与学校网络中控、网络IC卡权限管理、计算机等硬件产品和管理软件数据对接，学校开通总控平台服务器外网IP，实现对设备运行状态的监测，设备故障信息可自动生成服务工单，自动上传到系统平台。投标人于投标文件中必须提供所投产品能实现本项要求的相关证明材料。 资质要求 提供针对此项目制造厂家的授权书与售后服务承诺函（加盖制造厂家公章） 提供有制造厂家软件企业、高新企业认定证书（加盖制造厂家公章） 提供运维管理软件《计算机软件著作权登记证书》（加盖制造厂家公章） | 套 | 1 |
| 第二包 虚拟演播室项目 |  |  |  |  |
| 一、虚拟演播室设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | ▲广播级系统演播室摄像机 | 1. 2/3英寸 220万像素 3CCD 2. 16比特A/D变换，38比特内部处理。 3. 采用CCD单通道读出与像素偏置技术可以有效抑制摩尔干扰 4. 灵敏度F12以上（2000Lx：≥89.9%反射） 5. 垂直拖尾低于 -130dB ★6. 水平分辨率不低于1100电视线； 7. 信噪比大于60dB；调制深度大于55% 8. 摄像机机头要求有本机HD SDI信号输出和HD SDI返送输出； 9. 不少于7英寸彩色液晶寻像器； 10. 采用光缆传输方式光缆接头要求是TAJIMI不锈钢接口，抗水，抗低温； 11. 配备原厂摄像机遥控单元（OCP），采用推杆方式控制光圈，具备IP控制功能。 ★12. 摄像机控制单元（CCU）要求同时具有不少于4路可指派的HD/SD SDI输出，不少于1路模拟复合输出，不少于2路HD/SD SDI返送输入,不少于1路模拟复合返送输入，CCU具备IP网络设定功能，19英寸机架尺寸，方便安装 ★13. 具备动态范围扩展（DRS）功能 14. 具备电影伽玛和EBU 色彩矩阵，电影伽玛曲线可以提供类似胶片的图像，具备不少于12区或轴色彩校正技术，具备CAC（色散矫正补偿功能），具备2倍数字变焦功能 ★15、售后服务：供货前、提供生产厂家五年质保售后服务承诺书原件（以证明本次投标所供货物售后服务保证） 16、为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 17、中标后提供样品到我学校对参数进行检测 | 台 | 98000 |
| 2 | 系统摄像机CCU | 1、电源: 100 V ～ 240 V AC, 50/60 Hz 2、功耗: 170 W ( 不连接摄像机: 32 W) 3、输出电量: 190 V DC, 0.6 A 4、操作温度: 0 ℃～ 40 ℃ 5、操作湿度: 10 % ～ 90 % ( 无结露) 6、尺寸 (W x H x D): 424 mm × 88 mm × 400 mm( 不包括凸起部分) 7、重量: 大约 6.6 kg ★8、影像输出: HD SDI/SD SDI:×4 ( 其中2 个系统与图像监视输出共用*2) 9、模拟复合: 单系统 ( 与图像监视输出系统共用*2) ★10、返送输入: HD SDI/SD SDI:×2 ( 根据设定切换) VBS: ×1 11、提词输入: ×1, 模拟复合视频 12、同步输入: ×1 ( 环通) BB/ 三电平（自动识别） 13、麦克风输出: 2 lines (XLR 3 芯, 公口), 0 dBm/600 Ω 14、通话: XLR, 5- 针, 母口 15、输入: –55 dBu ～ –10 dBu 16、输出: 100 mW ( ) ★17、通信: 通话输入/ 输出: ×2 ( 选择1/2 切换※2)(0 dBm, 600 Ω, RTS/4W 切换选择) 18、PGM输入: ×1, 输入 (0 dBm/600 Ω)Tally 输入: Red, Green, 各1 个 19、ROP 接口: RS-422, 单系统, 12 V 输出 20、MSU 接口: RS-422, 单系统, 控制用GPI 21、LAN: ×1 (10BASE-T/100BASE-TX， RJ45: 交叉线) 用于计算机连接 22、为保证产品兼容稳定需与摄像机同一品牌 | 台 | 88000 |
| 3 | ROP控制面板 | ★1、电源: 12 V DC 2、功耗: 4.2 W 3、操作温度: 0 ℃～ 40 ℃ 4、存储温度: - 20 ℃～ 60 ℃ 5、操作湿度: 90 % 以下 6、尺寸 (W x H x D): 92 mm x 308 mm x 55 mm 不包括凸起 7、重量: 大约 1.3 kg 8、CCU 控制: 控制信号 ( 机身/CCU 控制) ★9、电源供电 ( 可以由DC12V、CCU 以及AC 适配器供电) 10、Tally 控制信号 11、PREVIEW 控制: 触发控制 12、控制电缆长度: 50 m ★13、为保证产品兼容稳定需与摄像机同一品牌 | 套 | 84000 |
| 4 | 寻像器 | 1、电源: DC 12 V ( 摄像机供电) 2、功耗: 10 W 3、操作温度: 0 ℃～ 45 ℃ 4、存储温度: –20 ℃～ 60 ℃ 5、操作湿度: 10%～ 85% ( 无结露) 6、尺寸 (W x H x D): 243.5 mm x 212 mm x 172 mm( 包括安装支架) 7、243.5 mm x 212 mm x 85 mm( 不包括安装支架) 8、重量: 大约 1.6 kg ( 不包括安装支架) 9、面板尺寸: 7.0 英寸 (177.8 mm) ★10、像素数: 1024 x 600 (WSVGA) ★11、颜色显示: 约1620 万种颜色 12、操作面板: POWER开关×1、MENU 按键×1、 13、SELECT旋钮×1、功能按键×3、 ★14、图像调整旋钮×3( 亮度/ 对比度/ 锐度) 15、接口: 摄像机接口（D-Sub29 针） ×113、 ★16、为保证产品兼容稳定需与摄像机同一品牌 | 套 | 76000 |
| 5 | 托板 | 原装 标配 | 套 | 8000 |
| 6 | 50米光缆 | 原装 标配 | 套 | 6000 |
| 7 | ROP控制线 | 原装 标配 | 根 | 3500 |
| 8 | ▲演播室摄像机 | 1、适合EFP应用，具备：SDI&HDMI双输出， 2、标准广电12V，可兼容各种电池DC7v~15v， 3、外置麦克风输入加嵌，可提供幻象接口(DC+48V)， 4、RS-232/422/DVIP（网络接口）等控制接口 5、专属的遥控接口，可一键触发录制外接录像机，如：Atoms，BMD 6、专为虚拟演播室而生的摄像机，虚实结合惊艳无破绽，本机采用4/3 英吋12 bit CMOS， ★7、实时高动态HDR，ISO高达 409600，真实还原低照度下的彩色画面，接近电影级画质 ★8、坚固的铝合金机壳与机身两侧的双排专业固定孔洞设计，散热性佳，可在不同应用连接不同接口设备，如麦克风、灯具、录像机、回看屏幕、稳定器等； ★9、可同时利用4G 手机做网路直播及Wi-Fi 拍摄监看控制（仅限于iOS） ★10、图像传感器 4/3 CMOS传感器 11、镜头类型 M4/3（奥林巴斯，松下） ★12、流媒体分辨率 960x540 13、ISO 409600 14、电子快门 1/2000〜1/25 15、曝光补偿 EV -10〜+10 16、白平衡 自动/手动 17、对焦模式 自动/手动/镜头控制 18、音频输入 线路输入/麦克风输入 19、视频输出 HDMIx1 SDIx2 ★20、预览视频 使用智能手机应用进行监控 ★21、手机信号传输 Android（通过USB连接） 22、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函 23、中标后提供样品到我学校对参数进行检测 | 套 | 93000 |
| 9 | ▲中长焦镜头 | 1、基本规格 2、用途 2/3吋高清摄像机 ★3、变焦比 18倍 4、最小拍摄距离（m） 0.56 5、机身尺寸（mm） 160.5（宽）×105.0（高）×206.2（全长） 6、重量（kg） 1.58（IRSE） 7、拍摄模式16:9时 8、倍率镜 1X 2X ★9、焦距距离（mm） 7.6～137 15.2～274 ★10、画面视角（包括角度）° 广角端 64.6×39.1（4:3时：60.1×46.9） 35.1×20.1（4:3时：32.3×24.5） ★11、长焦端 4.0×2.3（4:3时：3.7×2.8） 2.0×1.1（4:3时：1.8×1.4） 12、最大口径比（mm） 广角端 1:1.8（7.6～103） 1:3.6（15.2～206） 13、长焦端 1:2.4（137） 1:4.8（274） 14、最近距离时的拍摄范围（cm） 广角端 65.5×36.8（7.7） 32.8×18.4（15.2） 15、长焦端 3.8×2.1（137） 1.9×1.1（274） ★16、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函 17、含全私服控制器 | 个 | 98000 |
| 10 | ▲高清镜头 | 1、用途 2/3吋高清摄像机 2、变焦比 20倍 3、最小拍摄距离（m） 0.9 4、机身尺寸（mm） 163.3（宽）×103（高）×181.8（全长） 5、重量（kg） 1.25 6、拍摄模式16：9时 ★7、焦距距离（mm） 8.2～164 ★8、画面视角（包括角度）° 广角端 60.7×36.5 9、长焦端 3.4×1.9 ★10、最大口径比（mm） 广角端 1:1.9（8.2～115.4） 11、长焦端 1:2.7（164） ★12、最近距离时的拍摄范围（cm） 广角端 98.2×55.2 13、长焦端 5.0×2.8 ★14、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函 | 个 | 33950 |
| 11 | 伺服控制器 | 1、设计用于佳能变焦镜头的摄影转接套件 2、将这些装置安装到摇镜杆上 3、可以从电视摄像机的后面来控制镜头变焦和聚焦 4、另外还可以控制此装置来启动和停止VTR机器及查看返回视频。 | 个 | 15000 |
| 12 | 广播级肩抗机摄像机三脚架 | 要求75mm球碗和平底座双重功能的RH45D液压云台，承重不小于12公斤，带LED照明水平仪，连续可调动态平衡及4档阻尼调整，俯仰+90°/-70°，温度范围-40℃/+60℃，托板滑行长度±40mm；2级RT40RB铝脚架，地板SP-2B延伸器，单伸缩PH-6B手柄及原装及RC-50软包；高度63-173厘米，自重不超过6.7公斤。 | 个 | 16800 |
| 13 | 脚轮 | 标准型滑轮车。适用于RT30B/RT40RB/RT50B/RT50C架子，重量3.9公斤 | 个 | 1800 |
| 14 | 广播级手持摄像机三脚架 | 1.适用于手持摄像机，双级铝合金三脚架 2.球碗直径：75mm 3.动平衡承重：3-5Kg 4.工作高度：73-154cm 5.携带高度：76CM 6.自重：3.46Kg 7.仰俯角度：+90°/-80° 8.适用温度：-40℃～+60℃ 9.标配：云台面板、中置、单手柄、携带包、脚轮 | 个 | 1600 |
| 15 | ▲4K摄像机 | ★1、高度景深感和4K 分辨率的新型4/3 型传感器 1549万像素摄录一体机 2、LEICA DICOMAR 4K镜头 3、搭载新LSI高速处理4K引擎系统 ★4、13倍光学变焦Leica广角最大28mm变焦/聚焦/光圈三环手动最大光圈F2.8 5、3环手动 6、4.3寸276万像素触摸屏，236万像素OLED寻像器 7、支持双码流记录 8、记录介质 SDHC存储卡（4 GB～32 GB）、或 9、MicroP2存储卡、SDXC存储卡（48 GB～128 GB）、支持UHS-I 100 Mbps以上的动态影像拍摄时,必须支持UHS速度等级3(U3)的SD卡，UHD 2160/59.94p/50.00p 150 M的动态影像拍摄时,必须支持64 GB以上的UHS速度级别3(U3)的SDXC存储卡 ★10、本机可记录V-logL,具备12档宽容度 ★11、支持C4K UHD 最高码流150M，可记录4K 60P/50P/24P 信号系统 59.94 Hz/50.00 Hz ★12、可以记录高清200M码流和可变帧频120FPS 记录视频 记录方式： MOV、MP4、AVCHD 13、内置能够拆装的IR滤色镜，实现红外线夜拍功能 ★14、外部输出视频信号 8 bit 4： 2： 2/10 bit 4： 2： 2（菜单切换） UHD/59.94p/50.00p时HDMI的输出是8 bit 4： 2： 0。 15、视频压缩方式 MPEG-4 AVC/H.264 High Profile（MOV/MP4/AVCHD） 16、记录音频信号 48 kHz/16 bit、2 CH，音频压缩方式 LPCM（MOV/MP4）、Dolby Digital（AVCHD） 冗余 12 dB/18 dB/20 dB（可菜单切换） 17、【双码流录制】文件格式 MOV、MP4 视频压缩格式 MPEG-4 AVC/H.264 High Profile 音频压缩格式 LPCM 记录格式 双码流记录＝FHD 50 Mbps时， [主记录]：记录模式=MOV/MP4，UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps [副记录]：记录模式=主记录的记录模式，FHD/29.97p/25.00p/23.98p 50 Mbps 记录格式 双码流记录=FHD 8 Mbps时 [主记录]：记录模式=MOV/MP4，UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 MbpsFHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200 Mbps，FHD/59.94p/50.00p 100 Mbps [副记录]：记录模式＝MOV。FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 8 Mbps 18、【视频输入／输出】SDI OUT BNC接口×1、0.8 V[p-p]、75 Ω、3 G/1.5 G HD-SDI、支持SD-SDI 19、输出格式： 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A、 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF、 1080/59.94i/50.00i、720/59.94p/50.00p、 480/59.94i、576/50.00i 20、支持4K HDMI和HDSDI输出 21、输出格式： 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p、 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/ 59.94i/50.00i、 720/59.94p/50.00p、480/59.94p、576/50.00p 22、标配附件：电池，肩带，电池充电器，AC适配器，麦克风支架，麦克风支架，螺钉（12mm），2条电源线，眼杯，镜头罩，手柄带、摄像包、防雨罩 ★23、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品5年的生产厂家质保函 24、为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 25、为保证存储介质使用兼容性，需与广播级系统演播室摄像机同一品牌 | 套 | 35000 |
| 16 | ▲数字切换台 | ★1、视频输入（最多13路输入通道） 标准SDI： 8信号线 带1 ME视频切换台，带有增强型用户界面和软件开发工具包（SDK） ★2、BNC x 8（SDI输入1至SDI输入8）(上变换器功能可以用于SDI输入5至SDI输入8接口) 3、标准DVI-D： 1信号线，DVI-D x 1 4、 4路AUX母线和2个画中画母线 ★5、视频输出（最多10路输出通道） 标准SDI： 5条信号线，BNC x 6（SDI 输出1至SDI输出5 x 1/线，2个分配输出只用于SDI 输出 1） 标准DVI-D： 1信号线，DVI-D x 1 6、最多4条额外信号线（OUT A1、OUT A2、OUT B1、OUT B2、）· PGM、PVW、AUX1至AUX4、MV（MULTI_VIEW）、CLN、KEYOUT和MEM PVW可以分配给SDI OUT 1至SDI OUT 5，DVI-D OUT、OUT A1、OUT A2、OUT B1和OUT B2。· CLN可以从KEY或DSK中通过菜单预先选择。（两个输入/输出槽最多可以安装两个选件面板。） 7、信号格式 SD: 480/59.94i, 576/50i 8、HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 1080/24PsF※,1080/23.98PsF※ 9、信号处理 Y: PB: PR 4: 2: 2, 10 bit (8 bit 用于视频存储), RGB 4:4:4, 8 bit 10、SDHC/SD存储卡槽 11、所有输入通道的内置帧同步器 ★12、内嵌7寸液晶屏，可显示菜单/图像/示波器，或同时显示以上 13、所有输入通道都具有内置帧同步器，用于切换非同步的视频信号。 14、同步功能也支持采用外部同步信号的系统同步（黑场或三电平同步）。 ★15、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品5年的生产厂家质保函 16、为保证存储介质使用兼容性，需与广播级系统演播室摄像机同一品牌 | 台 | 95000 |
| 17 | ▲全高清技监级演播室监视器 | 1、23.6寸全高清技监级演播室监视器 ★2、23.6英寸液晶面板，1920×1080分辨率，亮度 250cd/m2，对比度 1000:1，显示颜色 1677万色，可视角度 水平: 178° 垂直: 178° ★3、输入 BNC ×2 2K/3G/HD/SD-SDI 输入 ×2 BNC ×3 Y/Pb/Pr 输入 BNC ×1 复合视频输入 HDMI-A ×1 HDMI 1.3输入 RS485 ×1 UMD输入 RS485 ×1 GPI输入 RS232 ×1 UMD输入 VGA ×1 VGA输入 RCA ×2 L/R模拟音频输入 USB ×1 USB 输入（固件升级） 输出 BNC ×2 2K/3G/HD/SD-SDI 环出 ×2 BNC ×1 复合视频环出 HDMI ×1 HDMI 环出 RS485 ×1 UMD输出 3.5mm ×1 SDI, HDMI, 模拟音频输出 4、视频格式 CVBS NTSC∕PAL SDI SMPTE 2048-2 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (60 / 59.94 / 50) SMPTE-425M 1080p (60 / 59.94 / 50) SMPTE-274M 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) SMPTE-RP211 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) SMPTE-296M 720p (60 / 59.94 / 50) SMPTE-125M 480i (59.94) ITU-R BT.656 576i (50) HDMI 480i/ 576i / 480p / 576p 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) Y/Pb/Pr 480i/ 576i / 480p / 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60) VGA 640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1152×864 / 1280×768 1280×960 / 1280×1024 / 1600×1200 5、16路音频解嵌音柱显示及音频异常报警 6、可选择任意2路音频解嵌输出 7、波形图Y/Cb/Cr/R/G/B及选单行显示 8、矢量图、R/G/B/Y直方图显示 9、红蓝双色辅助聚焦 10、AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时 11、UMD动态源名及软TALLY显示（TSL） 12、辅助线：4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1 13、伪彩色、R/G/B/Mono单色、斑马纹、自发生彩条 14、可选装V字型、安顿型电池扣板 15、支持USB固件升级 16、液晶面板性能 | 台 | 19000 |
| 18 | 高清电视机 | 50英寸 超高清HDR 配桌面支架或地面支架或墙架 | 台 | 3800 |
| 19 | DHMI转HD SDI转换器 | 交叉式高标清视频格式及欧美标准转换器，内含上/下转换器，使SDI、HDMI、VGA输入接口的不同格式或标准视音频皆能转换成标准的SDI视音频输出信号，高标清兼容。 高标清兼容、交叉式格式转换。 输入含SDI、HDMI、VGA及声音接口；输出SDI、HDMI接口。 铝合金外壳、坚固耐压。可固定于2U专用系统固定架（RMK2）。 DC 12V 工作电压。 | 台 | 4600 |
| 20 | SDI 分配器 | HDSD\ISDI信号切换器，兼容ASI信号，提供8路数字输入接口、8路数字输出接口、1个外锁相接口、1个RS23控制接口和3个RS485控制接口；双电源。含8路控制面板 | 台 | 25000 |
| 21 | ▲演播互动直播大屏一体机 | 一、整机性能： 1、全金属一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 ★2、整机电视开关、主机开关和节能待机键三合一，操作便捷，一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 3、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 4、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十点即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。 ★5、整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 6、触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明。 7、当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 二、硬件参数： 1、整机屏幕采用80英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 ★2、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45；输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 3、一体机按键前置，拒绝屏幕左右两侧物理快捷按键，防止误操作，提供产品正面图片。 4、整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备，提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明。 5、采用非接触式红外十点触控技术，书写方式：手指或笔触摸。 6、支持在任意通道下调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。 7、整机支持在任意通道画面上进行画面冻结并通过手势选择区域进行局部放大。 8、整机具备至少3路前置双通道（Android与Windows）USB接口，在插拔时不须区分，提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明。 ★9、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度≥300K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 三、交互教学软件： 1、支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 3、支持意见反馈机制，老师可通过软件给原厂发送问题及反馈建议，支持文字及图片。 4、基础图形：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 5、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 6、思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7、工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 8、路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 9、书写：支持多笔同时书写，可自由选择笔颜色及粗细，支持手势擦除。 10、实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 11、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 12、提供在线培训平台：为教师提供常用信息化教学工具培训内容，全面提升教师信息化教学技能。包括ppt、Flash、电子白板软件、微课软件、大小屏互动软件等信息化教学工具的培训内容，提供平台截图并加盖厂家公章。 四、移动教学软件： 1、支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 2、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 3、同步PPT演示:播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，提供PPT工具软件著作权证书，需与一体机同一厂家生产，保证软硬件兼容。可以进行当前PPT内容的同步显示，可预览所有PPT页面的缩略图，并可快速定位并控制PC端智能平板播放PPT某一页，并实现远程批注。 4、支持Office、WPS的课件远程翻页，同时支持所投一体机白板软件的课件远程翻页。 5、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 6、为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 7、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品三年的生产厂家质保函 五、内置电脑： 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。 2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明。 3、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程；内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128G或以上SSD固态硬盘。 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 5、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 6、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 中标后提供样品到我学校对参数进行检测 | 套 | 65000 |
| 22 | ▲数字调音台 | ★1、不少于17个电动推杆； ★2、台面有不小于7寸彩色触摸屏； 3、支持蓝牙连接； 4、台面上任意通道可自定义为输入或输出； ★5、不少于22路模拟信号输入； 6、不少于10路AUX单声道输出，并可Link为立体声通道； 7、不少于10路MATRIX单声道输出，并可Link为立体声通道； 8、不少于16路DCA编组； 9、不少于22条输出母线； 10、带有AES/EBU输出端口； ★11、内置不少于4个数字效果器； 12、通道参数具有A/B对比功能； ★13、外接存储设备不少于34*34路的录音回放； 14、连接电脑不少于38x38路录音回放； 15、带有AVB网络接口，可连接接口箱或个人监听系统。 16、供货前提供生产厂家授权书和三年售后服务承诺书（如果所投产品是进口品牌，提供中国区代理授权书及售后服务承诺书原件，非国家一级代理授权及售后承诺书无效）以及提供供货渠道证明文件相关材料，以保证产品正品行货和质量售后 17、中标后提供样品到我学校对参数进行检测 18、为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 | 台 | 34600 |
| 23 | 播音话筒 | 1、主要技术指标/ Technical specifications 2、频率范围/ Frequency range 20 - 20000 Hz 3、灵 敏 度/ Sensitivity -34dB（@1kHz） 4、指 向 性/ Directivity 心形/ cardioid 5、最大声压级/ Maximum SPL 128dB(@THD≤0.5%,1KHz) 6、输出阻抗/ Output Impedance 100Ω 7、幻象供电/ Phantom power 12V - 48V（4mA） 8、等效噪声级/ Equivalent noise level 21dBA 9、尺 寸/ Dimensions φ20×45mm（话筒） 10、重 量/ Weight 0.38kg（含附件） 11、标准配件/ Standard accessories 绒毛防风罩 1个 | 台 | 5000 |
| 24 | 领夹话筒 | ★1、工作在2.4GHz 范围內。 ★2、24bit/48KHz采样频率。 3、通过频率、时间、空间等三个不同方面确保通信通畅。 4、两个动态分配的频率发送信号。 5、接收机和发射器具有电池电量显示。 6、接收机内置锂电池,可接微型USB接口充电。 7、具有3.5 mm 耳机接口并带音量控制开关。 8、音频输出带有衰减开关: 0分贝/ -10分贝/ -20分贝。 9、输出可切换单声道和立体声。 10、操作便捷,可快速进行通道选择、同步和设置。 11、配有一套热靴滑动底座,可连接大多数DSLR /摄像机/三角架/话筒底座。 12、腰包发射器发射功率10 mW，电池为两节1.5V AA型5号 13、输入接口为四针锁紧连接器。 | 套 | 4500 |
| 25 | 监听音箱 | 1、类型：有源，两分频，带低音反射孔交叉频率：4kHz 2、频率响应：65Hz-22kHz(-10dB) 3、最大声压电平：98dB(1m)尺寸(宽x高x深)：144x236x167mm 4、重量：4.4kg 5、元件：低频单元:10cm(4")锥形盆 6、高频单元:2.2cm(7/8")圆顶 7、防护罩：带低音反射放磁设计 8、输出功率：20Wat1kHz,RL=4Ohm 9、输入灵敏度：LINE1:-10dBLINE2:+4dB 10、输入阻抗：LINE1:10k/RCA接口(非平衡) 11、LINE2:10k/XLR和TRS接口(平衡) 12、信噪比：95dB(IEC-A加权) 13、电平控制:LINE1&LINE2 14、均衡控制:低频:高频电源开关:ON/OFF（开/关） 15、电源指示灯：绿色LED:电源打开 | 只 | 2000 |
| 26 | 监听耳机 | 1、频响范围：15 – 20,000 Hz 2、阻抗：40 ohms 3、灵敏度：96 dB 4、最大承载功率：700 mW at 1 kHz 5、驱动单元类型/直径：40mm | 个 | 500 |
| 27 | ▲内部通话系统 | ★1.19＂机架式主机，1U高，内含XLR麦克风端子及XLR照明灯。 2.可同时连接8组子机，4组子机为标准配备。 ★3.全双工系统，可外接耳机麦克风或麦克风，音质清晰杂音少。 4.5线接头至子机含双向通话、双色红/黄Tally灯及子机供电。 5.面板按键LED灯光显示，可选择单独或多部子机通话。 6.子机半双工通话系统、按钮讲话，避免各子机的环境杂音不讲话时全传至主机。 7.子机与子机可互相通话，且皆具有音量调整。 8.子机除使用内附耳机麦克风外、亦可以使用手机的耳机麦克风(限Motolara)。 9.子机含Tally灯显示及外接Tally灯(内附四个)。 10.通话距离200米以上。 | 个 | 13000 |
| 28 | 演播室提词器 | 1、段落无需特殊符号标识，自成段落，且支持快速选择段落，为不同段落快速设置不同颜色，编辑与播出效果一致，“所见即所得”，无需过多操作，轻松适应多名主播需求； 2、人性化设置播放效果，操作简单快捷，例如：字体大小(字号与每行显示的字数一一对应，根据所需，快速设置每行显示的字数)； 3、支持DOC、DOCX、RTF、TXT等多种文本文件的直接导入与编辑，无需任何转换； 4、导读方式可选，根据使用人员的需求，可选择导读线或导读图标，并可以为其设置合理的高度、颜色及线宽等； 5、可选择多项时间提示（包括：现在时间、目标时间、倒计时、剩余播放时间等），可提示当前播放速度级别； 6、双屏幕正像支持（导播处（操作人员）和主播处（播音人员）均可看到正像显示的播放画面)，滚屏无“抖动、跳跃、停顿、闪烁”等不良现象； 7、结构轻便、可靠、安装简单，同一套结构可根据需要选择与摄像机一体支撑或选择提词器独立支撑，可灵活调整摄像机及提词器整体重心等，无论配置大型还是小型摄像机，均无需添加配重,根据不同的摄像机，可以上下调节分光镜的中心高度； 8、可以用有线控制器、无线遥控、旋钮控制器或者鼠标、键盘操控文稿的播放，且多种控制相互之间稳定无冲突； 9、无线控制方式采用蓝牙形式，无方向指向要求，不受一般障碍物阻挡影响，使用更灵活，更自然，避免传统红外无线控制器易受光线影响、需指向接收装置、不可阻挡，甚至会影响拍摄效果的问题； 10、超清晰、高纯度、进口多层宽带介质分光膜（硬膜）分光镜，厚度2mm，分光比2：8，光损失少于3%； | 套 | 18000 |
| 29 | 视频转换器 | HD SDI转HDMI转换器 | 个 | 500 |
| 30 | ▲高清（HD-SDI）兼容型全能电控摇臂 | ★1/材质：碳纤材料，国际标准三角等边碳纤管，1.0m/节，单支管重量：1.5KG/节（6米臂管总计：9KG）；摇臂承重：30KG； ★2/独立式三脚架，承重：500KG；中心云台带有水平及垂直机械固定阻尼功能； 2/全长：6.0M+0.4M；前臂4.6M+0.4M（托板）； 后臂1.4M；中心点距地面高度：1.65米 最低拍摄高度：300mm 最高拍摄高度：4800mm 3/独立式三脚架，承重：300KG；中心云台带有水平及垂直机械固定阻尼功能； 3/配置万向自由移动可折叠式滚轮车， 带刹车装置； 4/内置弹扣自动归位装置，臂体连接无需一颗 螺丝，可随意组合长度，实现一臂多用，配备 6米和4米免工具安装钢丝绳抗颤系统； ★5/三脚架与摇臂臂体上均含有水平仪，以便调节平衡，从而保证拍摄画面的质量 6/含电动/手动连接托板各一套； 7/航空包装箱； 8/含标准配重； 注：可做单纯手动摇臂使用，配100mm球碗； 三脚架+地伸缩滚轮车+臂体：自重45KG 1★/系统类型：智能数字化3轴陀螺增稳云台，32位高速处理器；主动、智能、高速的稳定控制；高精度控制：+0.05o 2/产品材质：高分子纳米特种工程材料(PEEK)及铝美合金； 3/云台前端采用杠杆式结构， 承载重量：6.0KG；旋转直径达：350mm； 采用大功率无刷电机：3台；输入电压：24V ； 旋转角度：水平范围：+/-360度 俯仰范围：+/-180度 4/系统功能：内置功能：随动控制系统、方向锁定系统、增稳驱动系统； ★5/工作模式： 锁定模式、半跟随模式、全跟随模式稳定拍摄 随动控制模式：通过力臂摇摆进行机头方向旋转及俯仰控制； 方向锁定模式：切换至方向锁定模式，即可保持机头方向锁定； 1/总控箱：交流：220V，含220V-12DC适配器；直流：DC12V （与摄像机电池匹配，方便快捷），（可选SONY型、安东宝尔型插口）； 2/可实现直接为摄像机供电; 3/可传输高清（HD-SDI）、标清数字（SD-SDI）信号及模拟信号； 4/6路视频通道 （SDIIN1路，SDIOUT2路，video in 1路Video OUT2路）； 1/适用佳能、SONY、JVC、松下DV、小高清等摄像机； 2/对摄像机镜头进行变焦控制和摄录开关； 3/一条线可控制松下带有3.5mm插孔的小高清变焦、聚焦和光圈功能(如：180B、200、203、130、160、153、173、260、285、298等)； 4/控制手柄 ； 5/系统控制线：×1 1/显 示 屏：7寸IPS超高清晰画质，（高标清兼容专业监视器） 显示比例：16:9， 2/输入信号-BNC接口： 3G-SDI，HD-SDI,SD-SDI,HDMI，分量(Ypbpr), 输出信号-BNC接口： 3G-SDI，HD-SDI,SD-SDI,HDMI, ★3/无拍摄盲区、防眩光的视觉自动跟踪液晶屏，画面始终正对摄像师眼睛。 4/安装方式：免工具安装液晶自动跟踪系统； 售后服务：供货前提供生产厂家三年质保售后服务承诺书原件（以证明本次投标所供货物售后服务保证） 为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 | 套 | 96800 |
| 31 | ▲不锈钢型滑轨 | 一、滑轨 1、6组直轨，3组弯轨，1.5米/组，共13.5米； 2、弯轨每组30度弯弧，可形成90度弯度； 3、轨道目字型CAD制图设计：轨道间距：620mm; 臂厚≥2.0mm管径≥32mm； 4、高强度不锈钢材质； 5、无缝接口技术，卡口式连接，方便快捷；纯 铜芯接头，经久耐磨； 6、轨道承重：300KG； 二、重型四轮平板车 1、静音轮技术； 2、静音轮独有减震带，可使拍摄更平稳； 3、4轮X4组静音轮； 4、宽广可操作车面：1000mmX770mm; 5、平板车承重：200KG； 6、推手两种安装方式：正后面、侧面45度从而 保障满足不同场景对速度的要求； | 套 | 83900 |
| 32 | ▲便携式移动演播室（全硬件，非操作系统） | 一、视频系统 ★1、提供6组视频输入，可设定HD或SD视频模式作业 2、HD系统可设定六组HD-SDI或四组HD-SDI与两组HD-HDMI视频输入 3、SD系统可设定六组SD-SDI或四组SD-SDI与两组SD-HDMI视频输入 4、提供五组SDI视频输出，可任意设定AUX、PGM、PVW或Clean PGM视频输出 ★5、一组KEY信号，可设定DSK或Luma Key功能执行字幕效果 6、两组PIP信号，可设定子画面的位置与大小显示 7、具备CUT、WIPE与MIX等转场特效，可设定转场后倒数计时 8、内建字幕功能，并随机提供CG-200字幕操作软件，只要使用笔记本计算机以HDMI连接即可 二、音频系统 ★1、内建SDI影音解嵌功能，可设定随切换不同视频输入解嵌或单独一组视频音频解嵌输出 2、提供两组XLR端子，作为影音解嵌之音频输出3、 3、四组XLR输入端子，可连接外部四声道音频嵌入SDI视频输出 三、 通话系统 ★1、提供八组通话，随机附四台子机 2、可提供双向通话与传送Tally灯号显示 四、 监看系统 1、提供1组17.3寸机看屏幕，分辨率为1600x900 Dots 2、屏幕内建灰阶显示，可检测外部的噪声，提供视频校正 ★3、适用不同环境时，可设定6500K、7500K、9300K或自我设定的色温显示 4、可显示16：9或4：3影像线显示，提供拍摄调整使用 ★5、针对编辑或字幕需求，可设定显示80%及90%安全线框 五、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函 六、产品通过中央电话教育馆物理产品检测，提供证明文件 七、中标后提供样品到我学校对参数进行检测 | 套 | 93000 |
| 33 | ▲便携式硬盘记录单元 | 1、一台专为EFP多机作业设计的移动式录像系统，内含硬盘录像机、八寸监看屏幕与电池供电系统。 2、支持NTFS格式录像，档案不切割。 ★3、可采用SATA-II、III或SSD硬盘录制。 ★4、 广播级4:2:2色彩取样，8Bit录制。产品通过中国电话教育馆物理产品检测，提供证明文件 5、兼容Embedded Audio 的HD-SDI、SD-SDI视频输入，可Loop out输出。 6、 HD-SDI、SD-SDI与HDMI视频输出。 7、 可相容1920x1050_50i、59.94i、60i或1280x720_50P、59.94P、60P或720x576i、720x480i、1920x1080 _23.98P。 ★8、录像格式可设定MXF-OP1A、MOV两种。•HD码流可选择10、25、35、50、65、100、120七种或100、125 i-frame only。 ★9、 SD码流可选择8、15、30、50四种或25、50 i-frame only。 10、八寸屏幕可实时录像监看，可设定4:3或16:9安全线 11、小屏幕可设定显示音量表显示，掌握音量状况。 12、 面板可依不同环境设定色温显示，包含9300、7500、6500与5400。 13、监看屏幕具Blue Only功能，显示视频灰阶效果。 14、具备Time Code时间码显示。 15、硬盘录像机记录硬盘 （256GB SSD） 16、配专用铝箱、为保证兼容稳定性需与便携式移动演播室同一品牌 ★17、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函 18、中标后提供样品到我学校对参数进行检测 | 套 | 61000 |
| 34 | ▲融媒体4K高清非编系统 | ★1、系统要求：采用工业级主机，内置4K超高清视音频数字接口板卡，非编软件套装，实现HDMI 4K信号输入输出；3G/HD/SD SDI输入输出；BB/Tri-Level锁相输入；AES/EBU数字音频输入输出；立体声线路输出，立体声耳机输出; 配置要求：XEON E5-1620（3.5GHz四核）/RX560(4GB)显卡/16GB内存/256G SSD系统盘/1TB*4数据盘/4K超高清视音频数字接口板卡/ 24寸高清显示器，基于Windows7 64位操作系统，全中文操作界面，基于SQL2008为底层的数据库资源管理系统，保证非编都能实现采、编、制、存、管整套的节目网络制作流程； 2、标配超高标清非编软件套装，包括：非线性编辑管理软件/内嵌三维图文动画制作软件/网络管理软件/媒体文件检测转码软件/天气预报制作软件/唱词制作软件/唱词转换软件/序列动画合成软件/手写动画软件/ PPT转换软件/媒体信息备份恢复软件/优联资源交互软件/公告板制作软件。 ★3、整机HD-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.06UI、10HZ高通滤波≤0.2UI；SD-SDI接口特性抖动值，1KHZ高通滤波≤0.04UI、10HZ高通滤波≤0.06UI。提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； 1. 具有非线性编辑工具、手写动画工具、唱词制作工具、视音频转码工具、媒体文件交互工具、天气预报编辑制作插件、数据库备份还原工具、序列动画合成工具、多通道录制工具；（提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明） 2. 支持同时生成高低码率素材并进行编辑； 3. 支持多用户共用非编系统，基于数据库后台管理，支持对项目资源、个人私有资源以及公共资源的分离管理； 4. 支持对离线素材的重新匹配；支持读取素材中的AFD信息；支持将AFD信息写入到素材中； 5. 内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标； 6. 支持快捷编辑操作，一键完成素材的播放、剪辑和上轨；一键设置当前素材或当前帧为静帧；手动/自动方式分解素材；支持对素材和故事板的嵌套；支持对故事板轨道素材的一键释放和内容替换；支持多镜头编辑过程中，根据音频信号、入点以及出点的自动对齐；支持对故事板的每步操作实时备份；支持对故事板回显窗的任意移动和缩放；支持对素材回显窗的任意移动和缩放；支持在回显窗口任意调节特技的角点位置； 7.非编工具内嵌特技制作模块；支持故事板独立FX轨，特技作用于全部轨道；支持故事板轨内FX轨，特技作用于当前轨道；支持独立KEY轨，可实现轨道图形键抠像；支持抠像特技；支持抠像特技中的钢笔取色；支持通过抑色功能提高抠像边缘细腻；支持中心点跟踪特技；支持定点跟踪特技；支持面跟踪特技；支持无限手绘区域的动态马赛克； 8.非编工具内置三维字幕编辑系统；支持故事板独立CG轨，字幕作用于全部轨道；支持将二维物件转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持模拟真实光源照明；支持预置多种环境光效果；支持PSD文件分层导入；支持3D模型的导入和编辑；支持TGA序列动画合成，可对画面进行任意缩放和位置调节；为保证功能的真实性，响应文件中需提供融媒体字幕制作软件著作权证书复印件及体现上述功能的提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 9. 支持5.1环绕声定位，可指定任意音箱是否参与混音；支持采样点级精度的音频调节；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 10. 支持一次采集成四种格式的视音频素材；一次输出四种格式的视音频文件； 11.支持信号定时采集，支持设置定时采集的循环方式；支持采集时对视音频色度、亮度以及对比度做动态调整；支持采集过程中自动抽取关键帧；支持采集过程中的预编辑，可对采集信号叠加台标；可对采集信号局部掩膜；可对采集信号叠加图片；可对采集信号调音； 12.支持对P2、XDCAM、XDCAMEX等格式上载；支持DVD采集，可制式转换、选择字幕和选择配音语言；支持一键式FTP上传和下载；支持将不同序列的各个不同片段输出成各种格式；支持导入苹果非编的FCP XML工程文件 13. 格式兼容要求：支持将信号采集和编辑Mpeg2 I/IBP格式的文件，支持100Mb/s、200Mb/s、300Mb/s码率Mpeg2 I帧文件的编辑；支持编辑H.264编码格式的文件；支持将信号采集和编辑DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式文件的编辑；支持将信号采集成XDCAM HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑XDCAM HD编码格式的文件；支持将信号采集成AVC-IntraHD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑AVC-IntraHD编码格式的文件；支持将信号采集成DVSD/HDV格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑DVSD/HDV编码格式的文件；支持将信号采集成Mpeg4封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑Mpeg4编码格式的文件；支持编辑AVCHD编码格式的文件；支持编辑XAVC编码格式的文件；支持将信号采集和编辑WMV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑MOV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑TS封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑无压缩 8-bit HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持生成32bit带Alpha通道的图片序列，可选择帧方式或场方式；支持编辑苹果ProRes 422编码的文件； 14. 技审要求：整机支持对故事板上节目内黑场、蓝底、绿底、高标清彩条以及静帧的技术检测；支持对故事板上节目中的YUV指标是否超标，可以定义Y/U/V各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的RGB指标是否超标，可以定义R/G/B各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的YC指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、容错度以及YC元素的阈值；支持对故事板上节目中的亮度指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、亮度阈值；支持对故事板上节目中的雪花场进行检测，可以定义检测的时间帧数和误差阈值；支持对故事板上节目中的夹帧进行检测，可定义出现夹帧问题的时间阈值；支持对故事板上节目中的花屏进行检测，可定义花屏出现的时间阈值、误差和容错度；支持对故事板上节目中的立体声相位进行检测，可定义出现问题的时间阈值和相位差百分比；支持对故事板上节目中的静音，以及VU或峰值超标进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及DB阈值；支持对故事板上节目中的电平偏移进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及偏离百分比；支持对故事板上节目中的响度进行检测，可定义响度检测的短时时间、短时响度以及平均响度；支持对故事板上节目中的削波进行检测，可定义削波出现的时间阈值以及被削百分比； 15. 天气预报模块要求：支持读取气象电码文件，自动更新气象参数；支持由气象模板自动生成工程序列；支持对气象模板的修改和保存；自动关联气象故事板；为保证功能的真实性，响应文件中需提供天气预报制作软件著作权证书复印件及体现上述功能的第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 16. 录制模块要求：支持最大3路高清输入信号以及1路输出信号同时编组录制；支持将多路信号采集成Mpeg2 I格式的文件；支持将多路信号采集成100Mb/s码率Mpeg2 I帧文件；采集同时对3路信号切换和监看；采集的多路素材自动转换为非编故事板； 17. 手写动画软件要求：支持记录手绘过程并生成动画文件；支持快速手绘和精细手绘两种方式；支持生成FLC动画文件； 18. 唱词制作软件要求：唱词工具支持扒词功能；支持手拍唱词；支持单行和双行唱词制作；支持导出SRT或带时码的TXT文件；为保证功能的真实性，响应文件中需提供唱词制作软件著作权证书复印件及体现上述功能的第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 19. 转码软件要求：支持对H.264格式的编码提速，效率提升3倍；支持多任务并行；支持批量转码，任务模板和任务监控；支持P2/EX/XDCAM/AVCHD专业源文件批量转换；为保证功能的真实性，响应文件中需提供媒体文件检测转码软件著作权证书复印件及体现上述功能的第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 ★20、为保证中标方提供软件可与我校现有非编网字幕及故事版文件兼容，供货前，中标供应商须提供所投非编系统到我校测试，测试内容：我院原有的非编系统输出字幕文件及故事版文件无需第三方软件转换直接导入所投非编系统，可直接实现二次编辑。 ★21、所投产品非编整机具有节能产品认证证书、3C证书。响应文件中需提供加盖制造厂商公章的证书复印件。 ★22、为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 ★23、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函、生产厂家软件终身免费升级承诺函 24、为保证系统兼容稳定性，为保证系统兼容性，虚拟演播室系统、视频图文包装系统、大屏幕渲染播出系统、点评播出系统、高清非编系统为同一品牌。同时非编系统需与原有非编系统故事版与字幕文件无缝对接，组成网络非编教学，可实现无需转换二次编辑，中标公示期需提供样机到我中心测试 | 套 | 95000 |
| 35 | ▲融媒体高清非编系统 | 硬件要求： 1. 采用原厂4U工业级主机，便于上机架，整机通过国家强制性产品认证和国家节能产品认证；硬件不得低于：CPU：Core i7 6700、内存：8GB 内存、系统硬盘：128GB SSD固态硬盘 、企业级素材硬盘：1T×2、配音软件采集卡、显卡：1G显存高速图形处理显卡、品牌DVD刻录光驱、集成1个1000Mbps以太网口、1394接口、声卡接口、2个RS232接口，4个后置USB2.0接口、2个前置USB3.0接口; 、预装正版Microsoft Windows 7 64位操作系统。 软件要求：预装超高标清非编软件套装，包括：融媒体非线性编辑软件/内嵌三维图文动画制作软件/网络管理软件/媒体文件检测转码软件/多路采集工具软件/天气预报制作软件/智能唱词制作软件/唱词转换软件/序列动画合成软件/手写动画软件/ PPT转换软件/媒体信息备份恢复软件/优联资源交互软件/公告板制作工具。 为保证系统兼容稳定性，为保证系统兼容性，虚拟演播室系统、视频图文包装系统、大屏幕渲染播出系统、点评播出系统、高清非编系统为同一品牌。同时非编系统需与原有非编系统故事版与字幕文件无缝对接，组成网络非编教学，可实现无需转换二次编辑，中标公示期需提供样机到我中心测试 | 套 | 60800 |
| 36 | ▲视频图文包装工作站 | 1、采用专业视频板卡，2路高标清数字视频信号输入，1路输出、1路数字键输出，硬件配置： 4RU服务器（176*430*650mm），XEON E5-2620六核*2，内存4GB*4，系统盘 固态硬盘 128GB，数据盘（企业级）3.5" SATA3 1TB *2，GTX1060-6GD。配置广播级专业视音频板卡，提供5路高/标清兼容通道。 ★2、内置板卡信号指标要求：3G-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.09UI、10HZ高通滤波≤0.1UI；HD-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.05UI、10HZ高通滤波≤0.1UI；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； ★3、内置视音频板卡支持4个3G/HD/SD SDI输入输出双向通道、支持模拟音频信号8入8出、支持HMDI信号输入、输入输出信号延时≤2帧；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； ★4、整机具有中国质量认证中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书” 提供复印件加盖原厂公章 为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函。 | 套 | 89000 |
| 37 | ▲视频图文包装系统软件 | ★标配软件：全媒体交互式真三维图文播出系统、全媒体交互式真三维图文制作系统、全媒互式真三维图文控制系统；； 技术特点： 1. 基于DirectX图形渲染技术，极大提升了三维图形和高标清视频的处理性能 2. 独特GPU算法加子像素渲染技术，实现三维物件上的软件256级反走样，使制作出的三维物件，更平滑、真实、逼真 3. 真三维场景实现物件的穿插，构建虚拟世界中的真三维空间 4. 提供四视图编辑模式，除摄像机视图外，同时提供正、后、顶、底、左、右、透视图 5. 提供多种操作模式，包括含Mini时码轨的四视图操作模式 6. 提供带有场景导航器的多视图编辑功能， 任意调整场景角度、一键式切换场景角度和一键式场景恢复操作 7. 不同视图显示不同的光照效果 8. 灵活的锁定与隐藏操作 9. 摄像机视图内直接进行文本编辑 10. 统一摄像机和光源，可以在辅助视图直接编辑摄像机和光源的位置关键帧，包括摄像机的推拉摇移、zoom等操作 11. 支持3种类型光源包括点光源、聚光灯、平行光，数量不限，可以通过关键帧动态调整颜色、位移、旋转和椎角等参数 12. 支持三维层和前景层、背景层的嵌套，既满足高端包装业务需求，也可以通过快捷的的方式满足字幕制作需求 13. 支持多种三维物件，包括球、立方体、圆柱、棱柱、圆环、星型等，支持导角支持多种组合三维物件，包括三维翻板、三维饼图、三维柱图，一键式操作实现复杂三维场景的构建 14. 提供三维物件空间阵列复制，通过对单一物件在3D空间的任意复制、排列，满足各种场景的制作需求 15. 提供股票行情走势图，满足演播室现场对财经类节目的包装需求 16. 提供多达19种粒子特技，实现焰火、星光、烟雾等效果 17. 提供多种三维模型接口，包括DirectX的X格式、Autodesk的3DS格式、Wavefront的OBJ格式以及X3D/VRML的X3D/WRL格式 18. 导入三维模型同时支持将关键帧动画和骨骼动画同时导入 19. 通过独特的二维层绑定三维物件的功能，轻松实现各种三维场景的内容实时替换，满足现场包装需求 20. 系统预制丰富的三维模板库 21. 通过容器对三维物件进行编组、可以实现整体的关键帧叠加效果，支持无限的容器嵌套 22. 提供8个通道的遮罩，任何物件都可以作为遮罩物件在场景中存在而不显示 23. 物件关键帧支持位移、旋转、缩放、公转等操作 24. 支持关键帧入出速度调整，通过调整速度曲线，实现仿真惯性效果 25. 位移支持真三维空间路径调整 26. 提供时间轴整体缩放功能，快速调整场景时间 27. 物件轨上支持添加多种滤镜效果 28. 支持停止点运动子轨，通过动态纹理和停留特技实现物件的留屏期间的不间断动效 29. 支持多种贴图方式，包括普通材质贴图、环境反射贴图、光影贴图、凹凸贴图、高光贴图等五类纹理贴图，可对纹理进行移动、旋转和缩放的关键帧操作 30. 一键式动态纹理贴图 31. 任意图元，包括标题字、唱词、滚屏、视频文件都可以作为纹理贴在三维物件上 32. 通过贴图的组合可实现各种带有质感的物体，例如透明的玻璃、生锈的金属、塑料、大理石等等 33. 图片文件新增加了photoshop的psd文件分层导入，以及Radiance RGBE文件格式和OpenEXR文件格式 34. 动画物件支持序列串实时播出 35. 支持第三方素材导入，OBJ、PSD、AL、WAV、MP3、JPG、TGA、TIF、BMP、DDS、GIF、PNG等 36. 支持多种视频格式，如AVI、WMV、FLC、FLV、3GP、MOV、MPEG2、MPEG4、TGA、PNG等 37. 支持多种外部文件及数据通讯接口，播出数据可实时更新，如TXT、RTF、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、HTML、XML等。 38. 支持实时资讯播出，如财经、天气、网络微信、微博等，提供内容审核及修改功能。 39. 支持3Dmax等三维模型的导入和再编辑，支持FBX，OBJ，3DS，X等文件导入 40. 支持在线图文模板中的文字、图片视频的替换和修改功能 41. 提供翻牌、柱图、饼图、股票走势、股票行情的数据处理插件，实现图形化信息包装 ★为保证系统兼容性，虚拟演播室系统、视频图文包装系统、大屏幕渲染播出系统、点评播出系统、高清非编系统为同一品；为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 ★14、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供生产厂家软件终身免费升级承诺函 | 套 | 97000 |
| 38 | ▲大屏幕渲染播出工作站 | 1、配置广播级专业视音频板卡，提供5路高/标清兼容通道。4RU服务器（176*430*650mm），XEON E5-2620六核*2，内存4GB*4，系统盘 固态硬盘 128GB，数据盘（企业级）3.5" SATA3 1TB *2，GTX1060-6GB。 ★2、内置板卡信号指标要求：3G-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.09UI、10HZ高通滤波≤0.1UI；HD-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.05UI、10HZ高通滤波≤0.1UI；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； ★3、内置视音频板卡支持4个3G/HD/SD SDI输入输出双向通道、支持模拟音频信号8入8出、支持HMDI信号输入、输入输出信号延时≤2帧；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； ★4、整机具有中国质量认证中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书” 提供复印件加盖原厂公章 为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函。 | 套 | 78000 |
| 39 | ▲大屏幕渲染播出系统软件 | 标配软件：交互式真三维图文播出系统 技术特点： 1. 支持自定义分辨率，满足任意形式的大屏拼接组合，包括田字形、一字形等 2. 支持多种外部数据插件，播出过程中实现数据的实时更新 3. 系统内嵌脚本可以实现强大的逻辑控制 4. 支持无缝工程播出，确保大屏场景的不间断播出 5. 系统支持无限多层，不同层的场景可以有效地叠加播出 6. 采用广播级视频板卡，支持视频10bit、音频24bit量化。板卡通道指标和电气化性能全面超越国家标准，比目前国际同类产品提升了5~10倍 7. RTC技术并结合全新的GPU算法，保障了系统在对直通视频做3D DVE时，延时帧数控制在2帧之内 8. 实时播出各类场景、包括动态双视窗、单视窗、满屏图板、新闻标题、跑马字幕、动画角标、小广告动画、时钟台标等 9. 支持大屏渲染功能 10. 支持多场景渲染 11. 支持多服务器分布式渲染，用户可以根据需要扩充输出分辨率，达到4K、8K甚至更大 12. 支持异形屏渲染，自定义分辨率 13. 支持4路高标清直通视频的输入，并可对直通视频做3D DVE 14. 支持4路视频开窗，提升现场效果 15. 单台播出服务器支持1-4路HDMI输出，每一路输出的最高分辨率可达1920*1080 16. 通过自定义Socket命令受控渲染播出 17. 系统具有串联单编辑功能，并可以对节目单进行随时的打开、保存等操作。 18. 支持GPI触发播出以及其他相关系统控制播出 19. 支持多种外部控制端，如平板电脑、触控屏、激光遥控笔等 20. 支持云互动，实现点评、投票等互动方式 21. 场景矢量化，无论放大缩小都可以保证原图质量 22. 直观、美观的呈现方式 23. 支持文字、图像、视频、动画等各种丰富媒体信息、实时渲染播出各类大屏场景，包括视窗连线、数据分析、背景资料等 24. 支持3DS、OBJ、WRL等文件格式导入，可以和其它三维创作系统 （如：3dmax、Maya等）设计软件兼容制作。 25. 支持常用的流媒体视频格式：wmv、avi、h264、mpg、mov、mp4、mxf、vob等。 26. 支持多种图片格式：bmp、 jpg、 gif、 pcx、png、 tga、 pgm、 tif、dds等。 为保证系统兼容性，虚拟演播室系统、视频图文包装系统、大屏幕渲染播出系统、点评播出系统、高清非编系统为同一品牌 ★11、为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 ★12、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供生产厂家软件终身免费升级承诺函 | 套 | 96800 |
| 40 | ▲点评播出工作站 | 1、硬件配置：4RU服务器（176*430*650mm），XEON E5-2620六核*2，内存4GB*4，系统盘 固态硬盘 128GB，数据盘（企业级）3.5" SATA3 1TB *2，GTX1060-6GB。配置广播级专业视音频板卡，提供5路高/标清兼容通道。 ★2、内置板卡信号指标要求：3G-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.09UI、10HZ高通滤波≤0.1UI；HD-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.05UI、10HZ高通滤波≤0.1UI；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； ★3、内置视音频板卡支持4个3G/HD/SD SDI输入输出双向通道、支持模拟音频信号8入8出、支持HMDI信号输入、输入输出信号延时≤2帧；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； ★4、整机具有中国质量认证中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书” 提供复印件加盖原厂公章 为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函。 | 套 | 78000 |
| 41 | ▲点评播出系统软件 | ★标配软件：全媒体交互式真三维图文播出系统、全媒体交互式真三维图文制作系统、全媒互式真三维图文控制系统；提供以上软件国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件加盖著作权人公章； 技术特点： 1. 单台播出服务器支持1路HDMI输出，最高分辨率可达1920*1080 2. 支持自定义分辨率，满足任意尺寸的触控屏 3. 通过自定义Socket命令受控渲染播出 4. 支持无缝工程播出，确保大屏场景的不间断播出 5. 可以配合主持人，实现与大屏播出的现场互动 6. 支持电子墨迹 7. 系统内嵌脚本可以实现强大的逻辑控制以及丰富的交互形式 8. 支持主持人和导播分别或同时控制,主持人桌面和背后大屏幕同时使用。 9. 支持3DS、OBJ、WRL等文件格式导入，可以和其它三维创作系统 （如：3dmax、Maya等）设计软件兼容制作。； 10. 支持常用的流媒体视频格式：wmv、avi、h264、mpg、mov、mp4、mxf、vob等。 11. 支持多种图片格式：bmp、 jpg、 gif、 pcx、png、 tga、 pgm、 tif、dds等。 12. 可以在屏幕上实现画线点评功能，可以对触控内容进行实时标注点评，并支持多种笔形效果。 13. 提供三维物件进行移动、旋转等操作。支持对三维场景中的虚拟摄像机进行推拉摇移等操作 14. 具有对于预先采集的视频文件的播出进行停止、播放、暂停、搜索等控制功能。 15. 支持点评时的动画标注的显示 16. 支持多种实时数据插件，具有外部数据通讯接口，可随时链接刷新数据，适于与图文相结合实时播出，播出数据内容可随时更新 ★为保证系统兼容性，虚拟演播室系统、视频图文包装系统、大屏幕渲染播出系统、点评播出系统、高清非编系统为同一品牌 ★为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 ★8、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供生产厂家软件终身免费升级承诺函 | 套 | 96800 |
| 42 | ▲图文播出控制工作站 | 硬件配置： 4RU服务器（570x430x176mm），Core i7-6700 3.4GHz，内存8GB*2，系统盘 固态硬盘 128GB，数据盘（企业级）3.5" SATA3 1T *2，GTX960-2GD 为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函。 | 套 | 56000 |
| 43 | ▲图文播出控制系统 | ★标配软件:全媒互式真三维图文控制系统；提供以上软件国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件加盖著作权人公章； 1、 具有对于预先采集的视频文件的播出进行停止、播放、暂停、搜索等控制功能。 2、 支持点评时的动画标注的显示 3、 支持多种实时数据插件，具有外部数据通讯接口，可随时链接刷新数据，适于与图文相结合实时播出，播出数据内容可随时更新。 4、 支持多播出单，包括MOS串联单、手动播出单、滚屏播出单以及LOGO播出单，有效应对直播期间对各类现场字幕的播出 5、 内嵌资源管理器，用户可以通过ID检索功能快速查找所需模板和素材 6、 支持多种播出控制方式：自动播、手动播、热键播、快切播、手动/自动循环播等同时支持倒播。 7、 支持多场景之间的互斥、随动的播出方式 8、 支持多种外部控制端，如平板电脑、触控屏、激光遥控笔等 9、 支持多场景叠加和平滑切换 10、 普通场景支持同层整页过渡，不同层叠加播出 11、 支持场景组内场景按状态点联动，实现场景推挤效果 12、 手动播出时通过停止点子轨实现留屏特技的不间断播出 13、 通过数据替换点，实现在不停止播出的情况下无缝替换实时数据 14、 支持对待播镜头进行动态预览 15、 支持场景内元素的替换 16、 可定制的用户操作界面和自定义播出快捷键 17、 可控制多台渲染服务器协同工作 18、 可实时反馈各渲染服务器的工作状态、机器状态 19、 可替换渲染服务器端所有数据信息 为保证系统兼容性，虚拟演播室系统、视频图文包装系统、大屏幕渲染播出系统、点评播出系统、高清非编系统为同一品牌 为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供生产厂家软件终身免费升级承诺函 | 套 | 86000 |
| 44 | ▲图文制作工作站 | 硬件配置： 4RU服务器（570x430x176mm），Core i7-6700 3.4GHz，内存8GB*2，系统盘 固态硬盘 128GB，数据盘（企业级）3.5" SATA3 1T *2，GTX960-2GD 为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函。 | 套 | 46000 |
| 45 | ▲图文制作系统 | 标配软件：全媒体交互式真三维图文制作系统；提供以上软件国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件加盖著作权人公章； 1. 采用了最新的基于DirectX图形渲染技术，极大提升了三维图形和高标清视频的处理性能 2. 独特GPU算法，实现三维物件上的软件256级反走样，使制作出的三维物件，更平滑、真实、逼真 3. 真三维场景实现物件的穿插，构建虚拟世界中的真三维空间 4. 提供四视图编辑模式，除摄像机视图外，同时提供正、后、顶、底、左、右、透视图 5. 提供多种操作模式，包括含Mini时码轨的四视图操作模式 6. 提供带有场景导航器的多视图编辑功能， 任意调整场景角度、一键式切换场景角度和一键式场景恢复操作 7. 不同视图显示不同的光照效果 8. 灵活的锁定与隐藏操作 9. 摄像机视图内直接进行文本编辑 10. 统一摄像机和光源，可以在辅助视图直接编辑摄像机和光源的位置关键帧，包括摄像机的推拉摇移、zoom等操作 11. 支持3中类型光源包括点光源、聚光灯、平行光，数量不限，可以通过关键帧动态调整颜色、位移、旋转和椎角等参数 12. 支持三维层和前景层、背景层的嵌套，既满足高端包装业务需求，也可以通过快捷的的方式满足字幕制作需求 13. 支持多种三维物件，包括球、立方体、圆柱、棱柱、圆环、星型等，支持导角 14. 支持多种组合三维物件，包括三维翻板、三维饼图、三维柱图，一键式操作实现复杂三维场景的构建 15. 提供三维物件空间阵列复制，通过对单一物件在3D空间的任意复制、排列，满足各种场景的制作需求 16. 提供股票行情走势图，满足演播室现场对财经类节目的包装需求 17. 提供多达19种粒子特技，实现焰火、星光、烟雾等效果 18. 提供多种三维模型接口，包括DirectX的X格式、Autodesk的3DS格式、Wavefront的OBJ格式以及X3D/VRML的X3D/WRL格式 19. 导入三维模型同时支持将关键帧动画和骨骼动画同时导入 20. 通过独特的二维层绑定三维物件的功能，轻松实现各种三维场景的内容实时替换，满足现场包装需求 21. 系统预制丰富的三维模板库 22. 通过容器对三维物件进行编组、可以实现整体的关键帧叠加效果，支持无限的容器嵌套 23. 提供8个通道的遮罩，任何物件都可以作为遮罩物件在场景中存在而不显示 24. 物件关键帧支持位移、旋转、缩放、公转等操作 25. 支持关键帧入出速度调整，通过调整速度曲线，实现仿真惯性效果 26. 位移支持真三维空间路径调整 27. 提供时间轴整体缩放功能，快速调整场景时间 28. 物件轨上支持添加多种滤镜效果 29. 支持停止点运动子轨，通过动态纹理和停留特技实现物件的留屏期间的不间断动效 30. 支持多种贴图方式，包括普通材质贴图、环境反射贴图、光影贴图、凹凸贴图、高光贴图等五类纹理贴图，可对纹理进行移动、旋转和缩放的关键帧操作 31. 一键式动态纹理贴图 32. 任意图元，包括标题字、唱词、滚屏、视频文件都可以作为纹理贴在三维物件上 33. 通过贴图的组合可实现各种带有质感的物体，例如透明的玻璃、生锈的金属、塑料、大理石等等 34. 图片文件新增加了photoshop的psd文件分层导入，以及Radiance RGBE文件格式和OpenEXR文件格式 35. 动画物件支持序列串实时播出 36. 支持第三方素材导入，OBJ、PSD、AL、WAV、MP3、JPG、TGA、TIF、BMP、DDS、GIF、PNG等 37. 支持多种视频格式，如AVI、WMV、FLC、FLV、3GP、MOV、MPEG2、MPEG4、TGA、PNG等 38. 支持多种外部文件及数据通讯接口，播出数据可实时更新，如TXT、RTF、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、HTML、XML等。 39. 支持实时资讯播出，如财经、天气、网络微信、微博等，提供内容审核及修改功能。 40. 支持3Dmax等三维模型的导入和再编辑 41. 支持在线图文模板中的文字、图片视频的替换和修改功能 42. 提供翻牌、柱图、饼图、股票走势、股票行情的数据处理插件，实现图形化信息包装 43. 通过上洋自定义Socket命令受控渲染播出 44. 对各类场景实时渲染播出 45. 实时播出各类场景、包括动态双视窗、单视窗、满屏图板、新闻标题、跑马字幕、动画角标、小广告动画、时钟台标等 46. 系统支持无限多层，不同层的场景可以有效地叠加播出 47. 采用上洋Shinelink Server 400K广播级视频板卡，支持视频10bit、音频24bit量化。板卡通道指标和电气化性能全面超越国家标准，比目前国际同类产品提升了5~10倍 48. RTC技术并结合全新的GPU算法，保障了系统在对直通视频做3D DVE时，延时帧数控制在2帧之内 49. 提供独立的预监输出通道，可对待播镜头进行动态预览，并可真实预览直通视频与图文场景的合成叠加效果。 为保证系统兼容性，虚拟演播室系统、视频图文包装系统、大屏幕渲染播出系统、点评播出系统、高清非编系统为同一品牌 为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供生产厂家软件终身免费升级承诺函 | 套 | 64000 |
| 46 | ▲高清虚拟演播室工作站 | 1、硬件要求：整机具有国家强制性产品认证和国家节能产品认证证书，配置不低于4RU服务器（176*430*650mm），英特尔XEON E5-2620处理器*2，系统硬盘：256GB SATA3 固态硬盘，数据盘：4TB企业级硬盘，内存：4*4GB DDR4，显卡：GeForce GTX1060 6G显存，SUNIX多串口卡,专业后面板接口的工业级机箱，不接受外置接口箱方式；鼠标、键盘、光驱等均需配备完善；全媒体交互式虚拟演播室软件, 包括云交互、图文、特技切换台、调音台、字幕、本地高标清信号录制、流媒体推送、多路高精度抠像、场景动画编辑、一体化控制等功能。 ★2、接口要求：支持3路3G/HD/SD SDI信号、1路高标清HDMI信号、1路IVGA信号输入；支持1路3G/HD/SD SDI信号输出；支持2路本地硬盘素材播放通道，1路PPT素材播放通道，支持模拟平衡音频4路输入，支持模拟平衡音频4路输出，支持监听音频信号1路输出,支持Ref信号1路输入；SDI内嵌音频输入输出，后置4个USB 接口，后置2个千兆网口，1个DVI输出接口，1个HDMI输出接口； ★3、内置视音频板卡支持硬件抠像；输入输出信号延时≤2帧；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 ★4、信号指标要求：3G-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.09UI、10HZ高通滤波≤0.1UI；HD-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.05UI、10HZ高通滤波≤0.1UI；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 5、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函。 | 套 | 95000 |
| 47 | ▲高清虚拟演播室系统软件 | 总体要求： 全媒体交互式虚拟演播室借助互联网和云技术实现节目与观众的实时互动，观众可对节目内容投票、评论、抽奖，并实时展现在节目中。 全媒体交互式虚拟演播室内置图文包装，内置丰富的3D、2D模型、材质纹理、图表样式、动画效果特技，提供各种图表样式所需的数据接口、实现数据的动态展现，提供海量的图文模板下载、让节目制作更加快捷，提供丰富的控制接口、实现节目制作过程中所需外设的协同工作。 标配软件：全媒体交互式虚拟演播室软件/一体化控制软件/场景动画编辑软件/流媒体RTMP发布软件/云交互软件/多格式录制软件/虚拟气象软件/虚拟图文软件；全媒体交互式虚拟演播室软件提供国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章；场景库：真三维虚拟场景库不少于120套； 具体功能要求： 1. 支持真实摄像机机械传感跟踪和虚拟摄像机运动轨迹跟踪两种跟踪方式；跟踪标定完成后可保存测量数据并随时调用。摄像机位置变化后输入摄像机位置偏移量可实现快速定位跟踪，无需再次标定。提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 2. 支持一次性载入多个场景，场景之间可做快速特技快速切换；可边播边载入场景。 3. 支持同时对10路以上高清信号做抠像处理，支持摄像机信号、IVGA、网络信号、手机信号、本机视频等信号源； 4. 内置资源管理器，可分类管理场景、前景、蓝箱、字幕等文件； 5. 提供场景编辑软件，可对三维场景中的模型物件单独赋予不同的纹理贴图，并可做隐藏、运动特技（如位移、旋转和缩放等）、遮挡、替换、添加等操作；可在场景中创建三维文字和物件，实现物体按轨迹实时运动；支持3DS、FBX、OBJ和X等格式的场景文件及前景动画的导入提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； ★6. 三维场景支持大于2亿个三角形面片数、纹理贴图容量大于10G；场景中添加多盏虚拟灯光，并可调整每盏灯光的空间位置、朝向等属性，虚拟物体可以实时反映光的亮度和位置变化；可在物件表面实现镜像效果；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； 7. 输出合成信号与原始摄像机输出信号相比延时小于等于3帧（0.12S）；具有音频延迟功能，可对输入音频进行调控，可对输出音频延时和音量大小进行调整；可同时输出高清和标清信号；提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明 8. 支持图文在线包装功能，可在节目中植入图文或三维动画，支持传感跟踪。可在虚拟合成画面中添加字幕图文效果（包括滚图片、动画、粒子效果），可模拟爆炸、火焰和烟雾等效果，可360度观看粒子效果；支持各物件的轨迹和特效关键帧设置；同时播放图文和三维动画，并可独立控制，同时进行虚拟机位之间切换时无夹帧。 9. 支持36路虚拟摄像机，虚拟摄像机位可无限添加；摄像机位置和摄像机姿态可调节，实现多个虚拟摄像机位之间的快速切换及推拉摇移动作的切换运动拍摄效果，且摄像机运动过程的时长可以自定义。 10. 内置软件色键器和硬件色键器，可同时分别对摄像机信号和本地视频等10路以上信号进行抠像处理，每路信号可独立设置色键参数。抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾。； 11. 无限蓝箱功能，可以把蓝箱以外的无法抠像的杂景用虚拟场景覆盖；具有动态无限蓝箱功能，可实现摄像机再做平摇、俯仰运动时虚拟场景讲拍摄区域的杂景覆盖； ★12. 支持4路网络流媒体信号的接入并可在虚拟场景中同时播放。（提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明）； 13. 场景中物件纹理都可替换为本地视频、图片、PPT、摄像机信号、IVGA信号和网络信号等，支持虚拟场景中的物件贴图纹理的“播出动画”效果，运动方向和速度可调。 14. 支持动态跟踪和动态遮挡效果，可使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像。（提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明）； 15. 支持导入PowerPoint源文件，播出时可播放原有PowerPoint文件中的特技动画； 16. 云交互功能，可使用微信或其他终端与虚拟节目实时交互，实现互动式节目；具有如投票、评论等功能，并实时以图文包装的形式呈现。提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章证明； 17. 可通过平板电脑来控制机位切换、摇臂、调音和录制等。 18. 支持气象系统，可读取标准气象报文，可将气象报文中的信息载入各类图文模板，可根据报文信息显示不同的气象图元，展示不同天气状况的图标；提供天气预报软件国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章； 19、为保证系统兼容性，虚拟演播室系统、视频图文包装系统、大屏幕渲染播出系统、点评播出系统、高清非编系统为同一品牌 ★20、为保证产品没有经过OEM、贴牌等生产，并且产品质量，原厂售后必须有保证，供货前提供供货渠道证明文件相关材料 ★21、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品3年的生产厂家质保函、生产厂家软件终身免费升级承诺函 | 套 | 99000 |
| 48 | ▲虚拟演播室外置切换台 | 新一代外置切换台，可实现各虚拟机位之间的特技切换、摇臂效果，同时具有调音及录制控制功能。与虚拟演播室服务器同品牌 | 套 | 77500 |
| 49 | 激光笔 | 通过USB与虚拟主机连接，可实现虚拟远程控制、单人完成节目全流程制作。与虚拟演播室服务器同品牌 | 套 | 4540 |
| 50 | ▲LED屏 | 规格：P2.5室内全彩LED显示屏，像素点组成 1红1绿1蓝。 封装：SMD2020 像素点间距 2.5mm 显示密度 160000Dots/㎡ ★模组规格64点×64点， 单元板功率≤23.4W ★刷新频率 ≥4500Hz（全灰度场）播放画面流畅，避免水波纹，画面无频闪线、无晃动，完全满足现场直播镜头切换无闪烁需求 ★最大对比度≥4700:1 最大白平衡亮度 ≥1000cd/㎡ ★可视角度 水平：≥170°垂直≥160° 灰度级别 红、绿、蓝各12~16bits,最大可至65536级 低亮高灰，起灰早，轻松实现14bit以上灰度，色彩显示更细腻。 具备行业领先的消隐功能，实现上行及下行无“鬼影”，画面精美干净，显示更逼真。 显示颜色 ≥16.7M种，最大达43980亿种 失控点数 ≤万分之一 最佳视距 2.5～20米 亮度调节 256级手自动调节 换帧频率 ≥60z 屏体寿命 ≥100,000小时 衰减率：≤15%（工作三年） 连续工作时间 ＞72小时 平均无故障时间 ＞10,000小时 工作电压 AC :220V±15%，50Hz±2 Hz 环境温湿度 温度：-20℃～+50℃， 湿度：10%-90% 平整度 相邻像度间≤0.3mm； 模组拼接间隙≤0.3mm 有效通讯距离 网线100m，多模光纤500m，单模光纤20km。 屏体尺寸：4400*2960 | 平米 | 19000 |
| 51 | 控制卡 | 1) 集成 16个标准 HUB75E 接口，免接 HUB 2) 单卡输出 RGB 数据组达32组； 3) 单卡最大带载像素为 128×1024； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持温度监控. 6) 支持网线通讯状态检测； 7) 支持供电电压检测； 8) 支持逐点亮色度校正； 9) 支持接收卡预存画面设置； 10）支持外接液晶面板，用来显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 11）支持固件程序版本回读 12) 符合欧盟 RoHs 标准； 13) 符合欧盟 CE-EMC 标准。 ★控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 | 套 | 13000 |
| 52 | 发送盒 | 1) HDMI/DVI视频输入； 2) HDMI音频输入/外部音频输入； 3) 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4) 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5) 高位阶视频源带载能力：1440×900； 6) 18bit灰阶处理与显示； 7) 一路光探头接口； 8) 可级联多台进行统一控制； 9) 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10) 标准1u机箱设计，独立供电 | 项 | 6000 |
| 53 | 电力控制箱 | 系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，并可实时显示市电及负载电压、电流各项参数， 请投标人根据每块屏的实际功率进行合理化设计，以达到集群管理系统对其进行远程控制开关的目的，且软硬模式都可以。 要求每块显示屏都要有一套此PLC系统控制管理系统。 | 项 | 7000 |
| 54 | 屏体钢结构及装饰 | 大屏采用隐藏式钢架基础式安装/含大件运输/吊挂/脚手架及图纸设计/屏体支撑钢结构采用国标镀锌方管焊接而成，固定件采用槽钢和角铁进行混合安全处理，便于固定LED屏，四周采用原有效果图样进行包边处理。两端采用小角度弧形安装。 | 套 | 9000 |
| 55 | ▲高清拼接处理器（编辑） | 1、纯硬件FPGA架构，无Windows操作系统，不死机，无黑屏、花屏现象，输入输出板卡均支持带电热插拔，即插即用，方便现场升级、扩容和维护 2，风扇可热插拔，在不断电情况下进行更换，故障重启修复时间短，平均修复时间（MTTR）小于10秒，支持冗余电源和功率负载均衡 ★3，不少于8高清信号输入，不少于4路高清信号输出；输入输出支持CVBS/VGA/DVI-D/HDMI/HD-SDI/YPbPr/DVI Dual-Link/DP，单台支持扩容至512路信号输入，144信号输出，支持4K信号输入输出； ★4，可实现任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加、画中画，单个物理拼接单元可开四个窗口，不同窗口层次可任意排列，互不局限和影响，HDMI1.4输出卡或DL-DVI输出卡最多可单屏开8窗，支持对模拟视频信号的十六画面分割功能 5，对输入信号具有倍线和运动补偿功能，对数字、模拟信号可实现无缝实时切换，黑场间隔小于2帧，支持对模拟和数字图像进行任意切边分割处理，可去除图像因比例转换或其他原因带来的黑边 6，自带图像拼缝补偿功能，可有效去除拼接单元物理拼缝带来的主观视觉上的不连贯感 7，支持以多种不同LED矩形显示单元为基础的任意不规则拼接，支持每块LED显示单元自定义有效显示区 8，内置7种测试图形模式，方便无信号源时的系统调试，软件支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量 9，可联控市面主流品牌矩阵切换器，开放联控接口，可集成拼接单元控制协议，实现对大屏幕的开关等控制 ★10、售后服务：供货前、提供生产厂家三年质保售后服务承诺书原件（以证明本次投标所供货物售后服务保证） | 套 | 23000 |
| 56 | 播放软件 | 多显示屏支持；多屏独立编辑；数据库显示；表格输入；网络功能；后台播放；定时播放；多窗口多任务同时播放；文本支持 Word， Excel； 可为节目窗叠加背景音乐；支持所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF． ． ． ） ；丰富的图片浏览方式； 日期、 时间、 日期+时间、 模拟时钟等；各种正负计时功能；日历可透明显示；可自动播放多个任务（*.LSP） ；提供外部程序接口；视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节；可以和视频处理器一起同时处理电视信号和转播信号在大屏上的直播实现方式并对播放情况实时监控。 必须配合平板电脑控制管理使用。 | 套 | 8000 |
| 57 | 辅材 | 1、国标铜芯动力电源线、6类国标网线，连接线、接头、插头等满足现场施工需要； 2、安装需牢固，不易晃动；电源线、数据线需捆扎；布线应充分考虑现场环境，线槽、布线必须牢固，不易损坏； 3、布线、设备安装必须充分考虑安全因素和整体效果。 | 套 | 9000 |
| 58 | ▲管理电脑 | 1、机型：品牌商用台式计算机，立式机箱＞15.8L； ★2、主板芯片组：不低于英特尔商用高性能370系列主板芯片； ★3、CPU：英特尔I5-8500处理器； 4、内存：8G(DDR4 2666)，最大支持32GB或以上； 硬盘：1TB； 5、声卡：高清音频声卡，主机内置扬声器； 6、显卡：AMD Radeon R7 430 2G GDDR5 双头DP+VGA 128bit 显卡； ★7、端口：至少标配8个USB接口，其中4个USB3.1接口,4个USB2.0接口，1个HDMI，1个VGA，1个3合一读卡器； 8、扩展插槽：原厂标配1个PCIe x1；1个PCIe x16 ；1个PCI；2个M.2PCIE或以上； ★9、电源：额定功率310瓦或以上高效电源； 10、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 11、显示器：≥23.8"宽屏IPS背光液晶显示器VGA,DVI-D,HDMI 12、系统：出厂预装WIN10正版操作系统 13、服务：供货前提供原厂商针对本项目售后服务承诺函原件（3年质保含显示器，3年原厂上门服务） | 套 | 6000 |
| 59 | ▲配音系统 | 硬件要求： 1. 采用原厂4U工业级主机，便于上机架，整机通过国家强制性产品认证和国家节能产品认证；硬件不得低于：CPU：Core i7 6700、内存：8GB 内存、系统硬盘：128GB SSD固态硬盘 、企业级素材硬盘：1T×2、配音软件采集卡、显卡：1G显存高速图形处理显卡、品牌DVD刻录光驱、集成1个1000Mbps以太网口、1394接口、声卡接口、2个RS232接口，4个后置USB2.0接口、2个前置USB3.0接口; 、预装正版Microsoft Windows 7 64位操作系统。软件：专业配音软件 | 套 | 85000 |
| 60 | 播音话筒 | 采用Ф34mm最新研发双面镀金大振膜音头 3种指向可选，单指向/全指向/双指向 内置晶体管降噪线路, 噪音小, 性能稳定, 可承受高声压级 带低频衰减及灵敏度衰减，有效降低环境噪音 频率响应宽，失真小，动态范围大 低输出阻抗，使话筒远距离传输而不受电磁场影响 技术参数 换能原理: 压强与压差结合原理 振膜: 34mm双面镀金大震膜片 指向性: 单指向/全指向/双指向 频率响应: 20Hz - 20kHz 灵敏度: -33/-39/-38dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 等效噪声级: ≤12dB A(IEC 581-5) 最大声压级: 130dB(THD≤1.5% at 1kHz) 灵敏衰减: -10dB±2dB 低频衰减: 80Hz 10dB/倍频 含一个万象支架 万象悬挂架 话筒防风罩等，监听音响 | 套 | 6000 |
| 61 | 配音调音台 | 话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz) 总谐波失真：0.01%@+8dBu (20 Hz-20kHz) 输入通道：6通道：单声道：2；立体声：2 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1 电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：6编程 | 套 | 1500 |
| 62 | ▲核心交换机 | 技术参数要求： 1. 固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2. 交换容量≥3TGbps，包转发率≥125Mpps； 3. 支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4. ★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5. 设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6. ★支持Openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书复印件证明； 7. 支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8. ★具备链路冗余功能，在不启用STP的情况下，提供一个比STP更快的毫秒级故障恢复功能，提供官网截图及链接证明； 9. ★支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，需提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件； 10. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务 11、供货前提供生产厂家3年售后承诺函 资质要求： 1. 提供国家强制性3C认证证书复印件； 2. 提供中国节能产品认证证书复印件； | 套 | 4000 |
| 63 | ▲GPS校时钟 | 双联子母钟一套 5+2.3英寸 1个RS232和1个485接口，亮度16级可调，图1C，外形尺寸：726×269×75毫米 | 套 | 36000 |
| 64 | ▲UPS电源 | 1）★主机为：在线式双变换单进单出10KVA/8KW，主机外置12V100AH电池16只，断电后至少延时2小时；UPS主机与蓄电池为同一品牌，确保后期维护及检修时出现不同厂家而推卸责任。 2）电压范围：210-275VAC ；频率范围：40Hz-70Hz；连接:单相二线 + 接地；THDI/ 输入谐波失真:< 5% 非线性满载；输入功率因数:≧≥ 0.99；输出电压:220VAC；输出精度:±2%；连接:三相四线 + 接地；输出频率:50/60Hz±0.2Hz 输出谐波失真:<2% THD 线性负载 <4% THD 非线性负载 输出波形:纯净正弦输出 3）过载能力:市电模式：1min @ 105%-125% 负载 30s @ 125%-150% 负载 4）整机效率：市电模式：Up to 94% ECO高效模式：Up to 98% 5）★需具备过充电及过放电保护，UPS充电板为1+1冗余，供货时需现场验证，且必须具备过温保护功能，保证电池组的可靠充电，并对所投产品的过温保护技术做出相应说明以及国家权威机构的证明文件。 6）双微处理器提供了包括：UPS运行，电池管理，自动启动，系统关机及实时负载等检测功能。 7）极高的可靠性及低的维护率。可选配内置手动维修旁路，MTBF达到200，000小时，MTTR为15分钟。 8）整机冷却为智能可变速风机通风（风速随负载或温度变化）；整机防护等级≥IP20；逆变器/旁路转换时间为（过载）0 ms；逆变器/旁路转换时间为（逆变器故障）1ms。 9）★可通过手机APP进行网络远程监控 UPS，实现实时以图形显示UPS状态，如电压、负载、频率等。需提供手机APP截图加盖原厂鲜章。APP必须为UPS原厂家自主研发，要求同一品牌。 10）供货前需提供原厂授权书及质保函（三年）（原件）；如不满足上述要求按废标处理。 | 只 | 25000 |
| 65 | 免维护铅酸电池 | 1）★12V100AH蓄电池，蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正负极端子极性应有明显标记。 2）开路端电压最高值与最低值的差值不得≤100。浮充状态端电压最高值与最低值的差值不得≤480。 3）阀控式铅酸蓄电池，不需维护，电池在整个使用寿命期间无需加水补液，可靠性高，使用寿命长，密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2％，满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全，使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好， 自放电极小。吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。 | 只 | 950 |
| 66 | 电池柜 | A16号UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀；可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便； 柜机采用优质金属成型，受力均匀；包含原装直流空开，电池连接线等。 | 套 | 800 |
| 67 | 机柜 | 1、机柜框架为一次九折型材框架，拼装式结构；前玻璃门、后钢板门；（宽600*深1000*高2000）。 2、材料为优质SPCC宝钢冷轧钢板，可上下左右走线； 3、颜色：黑色; 前、后门最大开启角度＞180度 4、两块侧板可拆卸，预留上下，前后走线通道 5、风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 6、机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求 7、表面脱脂、酸洗、磷化、纯水清洗、静电喷塑处理符合欧洲ROHS环保标准； 8、通过中国泰尔实验室8、9烈度抗震检验，投标时并提供相关检验报告； 9、机柜自带6位PUD1只、螺丝40套、隔板3只、底板1只、轮子4只、支架4只、扳手1只、风扇4只； 10、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，供货前须提供制造厂家针对本次招标项目的产品5年的生产厂家质保函。 | 个 | 3450 |
| 68 | 主持桌 | 要求按照招标文件参考图纸进行设计，整体设计符合整体舞美功能区布局、设计思想要实现所有栏目的需要。其它按原招标文件要求。整体桌子设计要求： 主播报桌： 1.适合新闻、访谈、多景区播报功能桌椅，能容纳3-4人访谈栏目 2.现代时尚、色调明快、风格鲜明，能与演播室风格配套一致，主持人桌可多方位使用 辅助播报桌： 1.满足单人站播、坐播需求； 2.用于虚拟播报区； | 台 | 36000 |
| 69 | 导播台 | 1、 钢木结构内弧型吊脚控制台； 2、 规格：1800（长）×800（宽）×750（高），一级合装板制作，立柱厚度2.0cm，隔板厚度1.5cm，门板厚度1.2cm； | 联 | 4000 |
| 70 | 弓形座椅 | 金属弓形支架 表面PU材质 | 套 | 400 |
| 71 | 访谈桌椅 | 1.适合新闻、访谈、多景区播报功能桌椅，长度大于5米，可坐5人以上，或采用3段拼接式。 2.现代时尚、色调明快、风格鲜明，能与演播室风格配套一致，主持人桌可多方位使用。 | 套 | 25360 |
| 72 | 操作台 | 钢木型结构，1400*800*800mm，单机柜 | 套 | 3600 |
| 73 | 中央空调 | 6匹 一拖五 变频 一级能效 | 套 | 36000 |
| 74 | 防盗门 | 1500*2050双开防盗门（品牌） | 套 | 3550 |
| 75 | 演播厅基础照明 | 600*600LED平板式照明灯（演播室内用） | 套 | 168 |
| 76 | 隔声门 | 木质隔声棉 表面安装皮革软包隔声块 | 樘 | 3850 |
| 77 | 观察窗 | 声闸式隔声防潮观察窗 双层倒角玻璃 不锈钢边框 | 樘 | 5500 |
| 78 | ▲LED三基色冷光灯 | LED型 100W进口光源 DMX512数字信号调光调光范围0-100 进口磨砂型柔光板透光率大于95%灯具自身散热良好（ 1小时温度小于40°）灯具自身具有散热窗口，具有LED显示窗口 双通道控制（满足自控/联控/控台受控等控制方式），灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节，可以通过面板调节自身工作电流，5600K演播室色温 | 台 | 3450 |
| 79 | ▲LED聚光灯 | LED聚光灯：LED型 150W集成进口光源 无风扇自然通风式散热，焦距可调整 铝合金壳体 菲涅尔透镜，手拉手电源（具有电源和信号输入输出功能），自带10A控制开关，具有软件电流控制功能，通过面板调节自身工作电流，灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节，5600K演播室色温具有LED显示窗口 双通道控制（满足自控/联控/控台受控等控制方式） | 台 | 3250 |
| 80 | 铝合金固定轨道 | 60×40×40工字型铝合金表面氧化镀膜处理 | 米 | 155 |
| 81 | 铝合金滑动轨道 | 60×40×40工字型铝合金表面氧化镀膜处理 | 米 | 155 |
| 82 | 万向连接器 | 136×71×46×2 A4钢板冲压一次成型、轴承滑轮 | 套 | 95 |
| 83 | 恒力铰链 | 1.5m恒力 进口卷簧 | 套 | 680 |
| 84 | 固定轨支架 | 定制 | 项 | 4500 |
| 85 | 灯具行车 | 136×71×46 A5钢板冲压一次成型、轴承滑轮 | 套 | 56 |
| 86 | 电缆行车 | 40×71×46 A4钢板冲压一次成型、轴承滑轮 | 套 | 18 |
| 87 | 挡板 | 定制 | 项 | 1500 |
| 88 | 压板 | 定制 | 项 | 1800 |
| 89 | 电缆桥架系统 | 包括100*50mm金属桥架及支架 | 项 | 1800 |
| 90 | 线缆系统 | 包括灯光电源及信号用线 | 项 | 6500 |
| 91 | 冷光灯控制箱 | 浙江正泰 | 套 | 450 |
| 92 | 灯具号码牌 | PVC雕刻 | 套 | 1350 |
| 93 | 灯光控制杆 | 3米分段式绝缘体灯光控制杆 | 套 | 1290 |
| 94 | ▲512调光台 | DMX512/1990信号输出*384个控制通道,可控24台16通道DMX灯具*有30个BANKS,每个BANK有8个可编程的SCENES*有16个可调位器调节输出大小*重新通电可运行上一次的Chase或Bank*内置MIC头，提供声音触发*在自动触发状态，通过TAP SYNC键或SPEED电位器确定自动触发时间*在MIDI接口,可随时用MIDI信号控制*4位数码显示屏*BLACK OUT功能可用手动或MIDI做遥控控制*输出延时功能，用FADE TIME电位器调节延时时间*DMX信号输出连接器: XLR-D3F*LED灯泡接口*电源输入: DC9V 10 00mA*外形尺寸: 520mmX183mmX73mm*重量 : 3.0kg | 套 | 2650 |
| 95 | 演播室播音台 | 定制 钢木结构，木质台面（含升降椅2把） | 套 | 7500 |
| 96 | 访谈沙发 | PU材质访谈沙发 含玻璃茶几 | 套 | 5350 |
| 97 | 虚拟蓝箱 | 木质蓝箱基础 三维无影倒角 表面做抗开裂处理 腻子基层批嵌2遍 表面涂刷高清进口抠像蓝漆 | 套 | 36500 |
| 98 | 抠像地板 | 进口PVC抠像专用地板 | ㎡ | 460 |
| 99 | 演播室新风系统 | 含新风主机及管道出风回风口5套 （演播室*2 配音间*1 新媒体发布室*1 后期剪辑实验室*1）通风管道及出风口 | 套 | 2650 |
| 100 | 多景区景片定制 | 1. 色彩基调，主要结合栏目节目形式播出上为对应关系，以蓝色基础色调配以灯火辉煌的暖色。2.舞美制景视觉冲击力强，以不等距、不规则、尺寸各异、色彩丰富的条形物体为主，辅助配置进口高亮PC扩散膜软膜为景片面层材料、亚克力板等立面舞美装饰，整体体现景深层次和光晕效果。 | 套 | 83300 |
| 101 | 隐藏装饰防水RGB染色灯条 | 采用优质超高亮、高显指进口CREE芯片LED，具有耗电少，寿命长，五眩光，防水、柔软性极高的PCB板为基板，可随意弯曲及任意固定在凹凸表面，与LED投光染色灯统一受控，主要应用整体演播室舞美场景的轮廓光边，背景光，可随栏目场景变化而随之变化。 | 套 | 26500 |
| 102 | 染色灯带控制附件 | 包含控制器电源及线材 | 项 | 5500 |
| 103 | 实体背景造型基础 | 钢木结构 弧形造型 含灯带 大屏边框 造型 | 项 | 16500 |
| 104 | 地台造型 | 木质地台造型 内部填充吸声棉，边沿做灯带槽 | 套 | 8500 |
| 105 | LOGO字 | 背景墙LOGO字 | 套 | 4500 |
| 106 | 无人机 | 飞行器 1.产品类型 专业级四轴飞行器 2.悬停精度垂直：±0.1m（视觉定位正常工作时）；±0.5m（GPS定位正常工作时） 3.水平：±0.3m（视觉定位正常工作时）；±1.5m（GPS定位正常工作时）m 4.旋转角速度最大旋转角速度：250°/s（运动模式）；150°/s（姿态模式） 5.升降速度最大上升速度：6m/s（运动模式）；5m/s（定位模式） 6.最大下降速度：4m/s（运动模式）；3m/s（定位模式） 7.飞行速度最大水平飞行速度：72km/h（运动模式）；58km/h（姿态模式）；50km/h（定位模式） 8.飞行高度最大飞行海拔高度：6000m 9.飞行时间约30分钟、轴距350mm 遥控器 1.工作频率2.400-2.483GHz和5.725-5.850GHz 2.控制距离FCC：7000m；CE：3500m（无干扰、无遮挡）m 3.发射功率2.400-2.483GHz、FCC：26dBm；CE：17dBm、5.725-5.850GHz、FCC：28dBm；CE：14dBm、 云台 4.角度控制精度俯仰：-90°至+30° 5.可控转动范围±0.03° 6.控制转速俯仰：90°/s 相机 7.镜头FOV84°；8.8mm/24mm（35mm格式等效）；光圈f/2.8-f/11 8.带自动对焦（对焦距离1m-无穷远） 9.传感器1英寸CMOS；有效像素2000万（总像素2048万） 10.ISO范围视频：100-3200（自动）；100-6400（手动） 11.照片：100-3200（自动）；100-12800（手动） 12.快门速度机械快门：8-1/2000s 13.电子快门：1/2000-1/8000s 14.照片分辨率3:2宽高比：5472×3648、4:3宽高比：4864×3648、16:9宽高比：5472×3078、PIV拍照尺寸：16:9宽高比：、5248×2952（3840×216024/25/30p，2720×15302 | 套 | 16600 |
| 107 | 大疆无人机电池 | 大疆 精灵专用电池，原装正品 | 套 | 1200 |
| 108 | 系统集成 | 演播室设备系统集成所需的所有进口视音频线缆、网线、模块，安装调试培训等 安装运输辅料费及税金 | 项 | 75000 |
|  | 合计 |  |  |  |
| 二、虚拟演播室装修部分 |  |  |  |  |
| 1、演播室装修 |  |  |  |  |
| 1 | 演播室专用黑色吸声处理 | 专用黑色600*600吸声板吊顶40烤漆基础龙骨（包含吊丝镶嵌件及主副龙骨收边条） | m2 | 90 |
| 2 | 演播室顶面钢制承力层 | 钢制承力层表面涂刷黑色防锈漆 | ㎡ | 80 |
| 3 | 吸声墙面基础 | 中距:木龙骨；15mm细木工板；柚木饰面、白色混油饰面；包括基层清理、找平层、结合层、铺贴、养护、收边收口等30*40木龙骨间距600刷防火涂料 | ㎡ | 75 |
| 4 | 吸声腔玻璃丝吸音棉 | 填充环保专业环保阻燃吸音棉50mm厚 | ㎡ | 35 |
| 5 | 吸声腔衬板 | 吸声腔体阻燃面层衬板，底层衬优质隔声毡 | ㎡ | 50 |
| 6 | 环保吸声纤维聚酯板 | E0级国际隔音标准/环保材质/防火处理/颜色丰富具有多种颜色可选择 | ㎡ | 100 |
| 7 | 吊顶边沿贰级收边灯带吊顶 | 石膏板硬质吊顶收边，外部腻子批嵌，外贴聚酯纤维吸声板，边沿做LED灯带 | 米 | 120 |
| 8 | PVC地板 | PVC地板：厚度≥1.6mm,耐磨层≥0.7，要求达到国际标准，完全环保，耐磨性高，安全性高，防滑性强，绝缘，阻燃，耐腐蚀，耐酸碱，5%醋酸，5%氢氯酸，表面无异状。离开火焰五秒能自熄。 防潮，遇水不变形，脚感舒适，有弹性；抗冲击力，有韧性使用且寿命周期长 | ㎡ | 145 |
| 9 | 不锈钢地脚线 | 安装固定基础，安装脚线 | 米 | 65 |
| 10 | 基础综合布线 | 房间的强电布线 插座 穿管及辅材 | ㎡ | 81 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 2、导播间装修 |  |  |  |  |
| 1 | 金属方通吸声处理 | 50mm金属方通吊顶40烤漆基础龙骨（包含吊丝镶嵌件及主副龙骨收边条） | m2 | 180 |
| 2 | 静电地板 | 600*600*35mm全钢静电地板 | ㎡ | 265 |
| 3 | 吊顶边沿贰级收边吊顶 | 石膏板硬质吊顶收边，外部腻子批嵌，外贴聚酯纤维吸声板 | 米 | 90 |
| 4 | 灰色乳胶漆饰面 | 华润灰色环保乳胶漆饰面 | ㎡ | 48 |
| 5 | 格栅灯 | LED型 | 套 | 168 |
| 6 | 基础综合布线 | 房间的强电布线 插座 穿管及辅材 | 套 | 81 |
| 7 | 声闸隔墙 | 180mm声闸式隔墙 内部填充吸声棉 | 平米 | 90 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 3、备用间装修 |  |  |  |  |
| 1 | 金属方通吸声处理 | 50mm金属方通吊顶40烤漆基础龙骨（包含吊丝镶嵌件及主副龙骨收边条） | m2 | 180 |
| 2 | PVC地板 | PVC地板：厚度≥1.6mm,耐磨层≥0.7，要求达到国际标准，完全环保，耐磨性高，安全性高，防滑性强，绝缘，阻燃，耐腐蚀，耐酸碱，5%醋酸，5%氢氯酸，表面无异状。离开火焰五秒能自熄。 防潮，遇水不变形，脚感舒适，有弹性；抗冲击力，有韧性使用且寿命周期长 | ㎡ | 145 |
| 3 | 吊顶边沿贰级收边吊顶 | 石膏板硬质吊顶收边，外部腻子批嵌，外贴聚酯纤维吸声板 | 米 | 90 |
| 4 | 灰色乳胶漆饰面 | 华润灰色环保乳胶漆饰面 | ㎡ | 48 |
| 5 | 柔光灯箱 | LED型柔光灯箱 | 套 | 2200 |
| 6 | 基础综合布线 | 房间的强电布线 插座 穿管及辅材 | 套 | 80 |
| 7 | 声闸隔墙 | 180mm声闸式隔墙 内部填充吸声棉 | ㎡ | 90 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 4、配音间装修 |  |  |  |  |
| 1 | 专用吸声吊顶处理 | 专用600*600吸声板吊顶、吸声棉软包体、40烤漆基础龙骨（包含吊丝镶嵌件及主副龙骨收边条） | m2 | 225 |
| 2 | PVC地板 | PVC地板：厚度≥1.6mm,耐磨层≥0.7，要求达到国际标准，完全环保，耐磨性高，安全性高，防滑性强，绝缘，阻燃，耐腐蚀，耐酸碱，5%醋酸，5%氢氯酸，表面无异状。离开火焰五秒能自熄。 防潮，遇水不变形，脚感舒适，有弹性；抗冲击力，有韧性使用且寿命周期长 | ㎡ | 145 |
| 3 | 吸声墙面基础 | 中距:木龙骨；15mm细木工板；柚木饰面、白色混油饰面；包括基层清理、找平层、结合层、铺贴、养护、收边收口等30*40木龙骨间距600刷防火涂料 | ㎡ | 75 |
| 4 | 吸声腔玻璃丝吸音棉 | 填充环保专业环保阻燃吸音棉50mm厚 | ㎡ | 35 |
| 5 | 吸声腔衬板 | 吸声腔体阻燃面层衬板，底层衬优质隔声毡 | ㎡ | 50 |
| 6 | 环保吸声纤维聚酯板 | E0级国际隔音标准/环保材质/防火处理/颜色丰富具有多种颜色可选择 | ㎡ | 100 |
| 7 | 吊顶边沿贰级收边吊顶 | 石膏板硬质吊顶收边，外部腻子批嵌，外贴聚酯纤维吸声板 | 米 | 90 |
| 8 | 格栅灯 | LED型 | 套 | 168 |
| 9 | 基础综合布线 | 房间的强电布线 插座 穿管及辅材 | 套 | 81 |
| 10 | 声闸隔墙 | 180mm声闸式隔墙 内部填充吸声棉 | ㎡ | 90 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 5、后期剪辑视 |  |  |  |  |
| 1 | 金属方通吸声处理 | 50mm金属方通吊顶 | m2 | 180 |
| 2 | PVC地板 | PVC地板：厚度≥1.6mm,耐磨层≥0.7，要求达到国际标准，完全环保，耐磨性高，安全性高，防滑性强，绝缘，阻燃，耐腐蚀，耐酸碱，5%醋酸，5%氢氯酸，表面无异状。离开火焰五秒能自熄。 防潮，遇水不变形，脚感舒适，有弹性；抗冲击力，有韧性使用且寿命周期长 | ㎡ | 145 |
| 3 | 吊顶边沿贰级收边吊顶 | 石膏板硬质吊顶收边，外部腻子批嵌，外贴聚酯纤维吸声板 | 米 | 90 |
| 4 | 灰色乳胶漆饰面 | 华润灰色环保乳胶漆饰面 | ㎡ | 48 |
| 5 | 格栅灯 | LED型 | 套 | 168 |
| 6 | 基础综合布线 | 房间的强电布线 插座 穿管及辅材 | 套 | 81 |
| 7 | 声闸隔墙 | 180mm声闸式隔墙 内部填充吸声棉 | ㎡ | 90 |
|  | 小计 |  |  |  |
|  | 装修合计 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |
| 第三包 制药工程专业建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（或采购项目） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 医药蒸馏水设备多效蒸馏水器 | 1 主机 LD-500L-5A 1套 不銹鋼316L 本厂生产 螺旋分离2 控制部份 1套 德國 自动控制.西門子電器3 原水泵 CHL2-30 1只不銹鋼 316L 杭州南方泵 4 流量計 WDLL-4 1只 透明 PVC 国产 0-10CPM 5 电导率仪 DZG-306B 1只 传感器 316L 中國上海 上海誠磁6 溫度控制儀 PI-100 1只 傳感器 316L 中國上海 上海三儀7 蒸汽電磁閥 DN38 1只 Cu 中國上海 上海迪龍8 蒸汽截制閥 DN38 1只 不銹鋼 304 中國上海 上海迪龍9 压力控制器 YK-15 1只 傳感器316L 中國上海 10 原水電磁閥 DN32 1只 不銹鋼316L 合資產品 上海11 原水閥 DN32 1只 不銹鋼316L 合資產品 上海12 冷凝器 Ф350 1只 不銹鋼316L 本厂生产13 冷却水電磁閥 DN25 1只 不銹鋼304 中國上海 上海迪龍14 冷却水閥DN25 1只 不銹鋼304 中國上海 上海迪龍15 排污閥 DN15 5只 不銹鋼316L 中國上海 上海迪龍16 壓力表 Y-100 2只 中國上海 上海三儀17 呼吸器 0.22 1只 不銹鋼316L 本厂生产 18 蒸餾水二位三通電磁閥 DN32 1只 不銹鋼316L 進口產品19 蒸汽過濾’分离器1只 不銹鋼316L 本厂生产 20 純蒸汽接口 DN32 1只 不銹鋼316L 本厂生产 21 电加热锅炉 ￠＝300 H＝900 2台 不銹鋼316L 本厂生产 W=130KW 22 电控箱 600X1200 1只 本厂生产 ◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。5免费提供全套仪器操作说明书。 | 套 | 1 |
| 2 | RC12DF 溶出度测试仪 | RC12DF药物溶出试验仪, 是天津创兴电子设备制造有限公司，研发生产的一款高精度药物溶出仪。符合《中国药典》2015 年版，符合食品药品监管总局《药物溶出仪机械 验证指导原则》。该仪器采用十四杯十二桨四柱支撑结构。全新设计的电气控制和操作系统，功能强大、操控方便、性能稳定。主要技术指标: 水平度：倾斜度≤0.5 ºC (安装后在两个垂直方向上测量) 篮桨(轴)垂直度: 偏离垂直方向≤0.5° 溶出杯垂直度: 偏离垂直方向≤1° 溶出杯与篮（桨）轴的同轴度: 偏离轴心≤1.0mm、 篮（桨）轴摆度: 摆度≤1.0mm 篮摆度: 摆度≤1.0mm 篮（桨）的深度: 25±2mm 篮（桨）轴转速: ±4% 各溶出杯中的介质温度: 37ºC±0.5 ºC 振动: ≤0.1mi1 调速范围： 25-250 rpm 转速分辨率：0.1 转/分 水浴调温范围：5ºC(室温)-45ºC 温度分辨率：0.01ºC 控温精度：≤±0.3ºC 程控取样次数; ≤24 次 程控取样周期: ≤99 小时 59 分 计时精度; 24 小时误差 ≤3 秒 打印间隔时间：≤60 分钟 可连续工作时间：100h 工作噪声: ＜60db 工作环境; 5-35ºC 相对湿度; ≤80% 电加热功率：1500W主要技术指标：溶 出 杯 位： 8溶 出 桨 位： 8调 速 范 围： 5-300 rpm转 速 分 辨 率： 1转/分水浴调温范围： 室温-45ºC温 度 分 辨 率： 0.1ºC控 温 精 度： ≤±0.3 ºC搅拌浆摆动幅度： ≤0.5mm转篮摆动幅度： ≤0.8mm转杆与溶出杯轴偏差：≤1mm 取样周期个数：可预置1-12个不同的取样周期。取样周期时间： 每周期1-59999min任选，12个取样周期可分段倒计时，也可连续倒计时。定 时 误 差： ±0.5min 药典参数调用： 机内存储《中国药典》溶出试验参数300条，可随机调用。电加热功率： 800W。仪器结构及特点：◎ ZRD-8为电动升降机头机型，更换浆杆或篮杆只需操纵触摸键盘，机头便可自动升起，方便换浆或换杯操作。◎ 水箱为双排，可安装8个篮杆或浆杆，可安装8个溶出杯。◎ 人机界面友好，仪器采用大屏幕LED彩色液晶触摸屏，用户可根据屏幕提示享受智能化操作，每一个操作过程均给出提示和量化指标。◎ 具有自检功能和自动保护功能，能给出多种故障报警信号。◎ 水浴箱安装位置可调整并锁定，浆杆、转篮杆与溶出杯垂直轴自动对中心定位。◎ 采用优质316L不锈钢材料制造的浆杆、篮杆和转篮体，质量性能完全符合中国药典的检测要求。◎ 仪器在机内的微电脑中，本仪器存储了300种《中国药典》规定试验参数，输入数字代码用户即可查询调用仪器内存《中国药典》规定的试验参数数据；一键设置功能，简便操作.◎ 机内的微电脑测控装置具有对温度、转速、定时、位置、故障等多项自动监控功能。通过显示屏和键盘用户可以随时监视和操控仪器的工作。◎ 可选用小杯法配件适用标准：★《中国药典》2015年版。 ◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。5免费提供全套仪器操作说明书。 | 套 | 1 |
| 3 | THZ-82A气浴恒温振荡器 | 主要技术性能：1、使用电源：220V 50Hz 2、定时范围：0~99.9小时（数显）3、振荡频率：起动-300转/分（智能测速）4、振荡幅度：20mm 5、恒温范围：室温-50℃（智能数显）6、 振荡方法：标配往复（可做回旋，如需回旋式，请采购时提前说明）7、 温控精度：1℃ 8、 装瓶量：试管：Φ16×300mm 、100ml×24只、200ml×15只 9、 外形尺寸：700×500×470mm 气浴恒温振荡器价格主要特点：A：温控精确数字显示。B：开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。C：设有数显恒速定时，替代原来的机械定时，定时长达99.9小时D：万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的物样品的培养制备。 (标配弹簧万用夹具，也可以选择不锈钢专用夹具，如需不锈钢专用夹具，请采购前提前说明）E：恒速仪表显示转速，替代原来的普通数显仪表，恒速仪表比普通仪表转速测速更准确，运转平稳，操作简便安全。 F：内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。 ◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。 5免费提供全套仪器操作说明书。 | 套 | 2 |
| 4 | BG-10型高效包衣机 | 生产能力（kg） 10 滚筒转速（r/min） 4-30 主机功率（kw） 0.55 外形尺寸（mm） 950×750×1530 包衣滚筒直径（mm） Φ600 排风电机功率（kw） 0.75 排风机流量（m3/h） 1285 热风电机功率（kw） 0.37 热风机流量（m3/h） 816 洁净空气压力（MPa） ≥0.4 耗气量（kg/h）60 主机重量（kg） 200◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。5免费提供全套仪器操作说明书。 | 套 | 1 |
| 5 | 气相色谱-质谱联用仪（进口） | 单四极杆型气相色谱质谱联用仪 一、工作条件 1.1电源电压： 220 V±10% 1.2温度：18℃～28℃ 1.3湿度：40%～70% 二、质谱部分 2.1基本性能 2.1.1质谱与气相色谱须相同品牌。 2.1.2质量数范围: 1.5 ～ 1080 u 2.1.3灵敏度: 2.1.2.1 *EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ≥ 1800；须采用30米毛细柱进行验收，须出具市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告。2.1.2.2 EI Scan（氢气）：1pg，八氟萘 OFN，m/z 272，S/N≥300；2.1.2.3 CI Scan：100 pg，二苯酮benzophenone，m/z 183，S/N≥1000；须采用30米毛细柱进行验收，须出具市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告。2.1.2.4 NCI Scan：100 fg，八氟萘 OFN，m/z 272，S/N ≥900；须采用30米毛细柱进行验收，须出具市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告。2.1.2.5 IDL（SIM）：IDL ≤10 fg（100 fg，OFN， 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%），须出具市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告。2.1.2.6 *IDL（高速扫描Scan）： IDL ≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）2.1.3分辨率：0.5 ~ 2.0u 2.1.4质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温) 2.1.5最大扫描速度：18,000 u/sec (专利ASSPTM功能配合) 2.2离子源 2.2.1EI（标配），CI和NCI（选配）2.2.2离子源材质：专利屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源 2.2.3离子化能量：10 ～ 180eV 2.2.4离子源温度：独立控温，140 ～ 300℃ 2.2.5灯丝电流：5 ～ 200μA（发射电流）2.2.6双灯丝设计（EI/PCI/NCI机型）2.2.7GCMS 接口温度：50 ～ 300℃ 2.2.8支持Smart EI/CI离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和CI质谱图。须提供Smart EI/CI离子源应用文章证明。 2.3质量分析器 2.3.1 配备预四极的高精度全金属四极杆。2.3.2预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染。2.3.3四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。须提供此技术的证明材料。2.3.4四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。2.4扫描功能: 2.4.1扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。2.4.2在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。2.5检测系统 2.5.1二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿。（须提供此技术的证明材料，以专利技术为优）。2.5.2离轴连续打拿电子倍增器 2.5.3动态范围：5×106 2.6真空系统 2.6.1高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，180L/sec +180L/sec 须提供涡轮分子泵抽力的证明图片，以及应用证明（更换离子源后抽真空50分钟后，仪器恢复到分析状态）2.6.2低真空：30L/min（60Hz）机械泵。2.6.3 标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。2.6.4柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。2.6.5支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。2.6.6支持使用氢气、*氮气作为载气，无需更换任何部件。须提供氮气、氢气作为载气的应用文章证明。2.6.7可选配无油机械泵：110L/min，适用于（EI/PCI/NCI全部机型）三、气相色谱部分 3.1 柱箱3.1.1操作温度范围：室温以上2℃-450℃ 3.1.2标配，柱箱最高升温速率± 220℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加3.1.3程序升温的阶数：32阶33平台 3.1.4温度设定精度：0.1℃3.1.5控温准确性：0.01℃3.1.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃3.1.7冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）3.1.8最大运行时间：9999.99分钟 3.1.9面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件3.1.10可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供此技术的证明材料。3.1.11气相色谱与质谱须相同品牌。3.2流路系统3.2.1支持双柱双流路系统 3.2.2两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元3.2.3具有室温补偿和自动环境补偿功能 3.2.4具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用横线速度分析样品的应用文章证明。3.2.5支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。须提供反吹软件图示化界面的截图。3.2.6支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统，须提供优化系统应用文章证明。3.3分流/不分流毛细管进样口 3.3.1压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定3.3.2配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能3.3.3支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能3.3.4最高温度：450℃ 3.3.5压力设定范围：0 ～ 1010kPa 3.3.6升温速率：± 220℃/min，以0.01℃/min增加3.3.7速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min3.3.8压力程序的阶数：7 3.3.9分流比设定范围：0 ～ 9000 3.3.10流量设定范围：0 ～ 1250mL/min 3.3.11隔垫吹扫流量设置范围：0-200ml/min 3.5其他 3.5.1，配AOC-6000多功能自动进样器等。3.5.2量身定制专业的分析系统。如邻苯二甲酸酯筛查系统Py-Screener。四、数据处理系统 4.1GCMSsolution 支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。4.2支持“Smart SIM”功能（自动创建SIM表）和“AART”功能（基于保留指数的保留时间校正），支持单次分析400种以上的化合物。须提供一针分析400种以上的应用文献 4.3支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。须同时提供中文和英文工作站的界面截图 4.4提供农药残留、邻苯二甲酸酯、多环芳烃等3个版本的Smart SIM分析方法包，涵盖至少12个方法条件、540种以上化合物的中英文名称、CAS号和保留指数、1700个SIM参数、11个分组，完美应对食品、纺织品、环境、玩具检测中的11个国家/行业标准。可提供Smart SIM数据库光盘，须提供Smart SIM数据库证明材料 4.5支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。4.6具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。4.7具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。4.8具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。4.9GCMSsolution可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。4.10 GCMSsolution具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。4.11支持“Easy sTop”不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。4.12快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行 进样口维护。配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。4.13支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。五、配置1、气相色谱质谱仪主机（SPL进样口+EI源+双进口涡轮分子泵真空系统) 一台 2、NIST质谱谱库（267,376个化合物（306,622张质谱图））一套 3、机械泵（CE标志） 一台 4、GCMS 中文或英文工作站软件 一套 5、一年消耗品包 1个 6、GCMS专用工具包 1个 7、He专用过滤器（除氧，除湿，除烃）8、进口质谱专业毛细管色谱柱Rxi-5Sil MS Cap. Column,30m×0.25mm×0.25um 1根 进口质谱专业毛细管色谱柱Rxi-1MS MS 30mx0.25mm x0.25um 1根 9、氦气气体钢瓶减压阀 一套 10、品牌电脑（i7处理器）、激光打印机各一台 六、为了保证售后服务，需提供制造厂家或者安徽省授权代理商盖章的售后服务承诺书。◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。2免费为用户提供仪器培训（2名人员）以及带领用户做标定实验。3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。5免费提供全套仪器操作说明书。 | 套 | 1 |
| 6 | 20L增强型双层多功能反应器 | 型号BS-SSWML32L-20 配20L双层反应瓶：250W 减速电压，进口变压器，特种超耐磨PTFEф35 动密封，搅拌器棒上端配ф35陶瓷密封帮夹头，防阻力双陶瓷轴承，耐腐蚀和耐真空度，PTFE下放料阀，加粗搅拌器，增强搅拌力度，采用下压式拌，无死角，不泄露，配ф150*650法兰口超大冷凝管，5L收集瓶，回流和收集切换阀，不锈钢万向节连接，溶剂可回流和收集，加厚304不锈钢可移动机架。 ◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。 2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。 3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。5免费提供全套仪器操作说明书。 | 套 | 2 |
| 7 | WF-万能粉碎机 | 万能粉碎机又称不锈钢粉碎机、高效粉碎机、食品粉碎机、锤片式粉碎机、多功能粉碎机、化工粉碎机、制剂粉碎机，是根据日本、德国、美国同类产品技术开发的。万能粉碎机结构简单、坚固、运转平稳、易清冼、粉碎效果良好，被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得，万能粉碎机为全不锈钢材料制造。万能粉碎机机壳内壁全部经机加工达到表面平滑，改变了以前机型内壁粗糙、积粉的现象，使药品、食品、化工等生产更符合国家标准，达到GMP的要求。万能粉碎机是药厂、食品厂、化工厂、医院制剂室、诊所、门诊部、研究所、保健品厂、建材厂、饲料厂等单位最常用的实用机型。型号 WF-18B 生产能力（kg/h）10-50 主轴转速（r/min）6000 进料粒度（mm）6 粉碎细度（mm）60-150 电机功率（kw）2.2 外形尺寸（长×宽×高）（mm）550×400×850 重量（kg）100 | 套 | 1 |
| 8 | IKA 磁力搅拌器-C-MAG-HS4 （进口） | 搅拌点位数目1 最大搅拌量 (H2O)5 l电机输出功率1.5 W 转速控制刻度 0 - 6 速度范围100 - 1500 rpm 加热输出功率 250 W 加热温度范围 50 - 500 °C 加热温度控制 LED 加热速度 2.5 K/min 固定安全温度回路 550 °C 工作盘材质 陶瓷 工作盘外形尺寸 100 x 100 mm 外形尺寸 150 x 105 x 260 mm 重量 3 kg 允许环境温度 5 - 40 °C 允许相对湿度 80 % DIN EN 60529 保护方式 IP 21 电压 230 / 120 / 100 V 频率 50/60 Hz 仪器输入功率 270 W | 台 | 30 |
| 9 | 紫外可见分光光度计 (进口) | 1 工作环境1.1使用温度范围：15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围：30% to 80% 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 双单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 185~900nm 2.1.4 测试波长范围: 185-1100nm 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm(全波段) 2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm 2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4500nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 2.1.12 分辨率: 0.1nm 2.1.13 杂散光: NaI < 0.00005%T （220nm) NaNO2 < 0.00002%T （340nm) 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）2.1.16 测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs 2.1.17 光度准确性 ±0.002Abs(0.5Abs) ± 0.003Abs(1Abs) 2.1.18光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) 2.1.19 噪音 0.00005Abs RMS (500nm) 2.1.20基线稳定性 < 0.0003Abs/hour 2.1.21基线平直度 ±0.0004Abs(200-860nm) 2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999% 2.1.23 漂移：小于0.0003Abs/h 2.1.24 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3 检测器：光电倍增管 3 积分球： 3.1内部尺寸：60mm 3.2测定波长范围：220-850nm 3.3噪音：0.3%TRMS500nm 4、配置：紫外可见分光光度计主机 一台 原装进口石英比色皿 三对 自动六连池支架 1个 原装进口积分球一个（用于测粉末固体样品） 原装紫外工作站软件 1套 5、为了保证售后服务，需提供制造厂家或者安徽省授权代理商盖章的售后服务承诺书。 ◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。5免费提供全套仪器操作说明书。 | 套 | 1 |
| 10 | COD快速测定仪 | 1、温度设定范围：室温~399℃2、控温精度：165±0.5℃3、计时范围：1-199min4、计时误差：10min±0.1s5、消解时间：10 min6、消解样品数：12孔（标准）7、测量范围：5~1000mg/L（大于1000可稀释测定）8、精 确 度：≥±5%9、抗氯干扰：＜1000mg/L，5000mg/L可选配10、记录存储：可存储500个测定结果11、外形尺寸：比色计357mm×319mm×209mm12、重 量：消解器9.5kg，比色计3.9kg13、功 耗：消解器300W(最大)，比色计10W三、DL-500普通型COD快速测定仪产品功能：1、中文操作界面，大屏幕指引菜单液晶显示。2、中心波长为610nm。3、可直接测定COD，不具备打印功能。4、内存10条标准曲线可人为设定、修改和保存数据。5、可用国家标准样品进行曲线自动计算建立。6、具有全屏翻页/查看/修改/保存功能。7、具有温控超温时的自动保护功能，可随负载调整功率。8、具有根据预设内存工作线选择所需要的参数。9、具有当前温度/定时参数到达时闪烁鸣叫功能。10、具有预设定温度/定时参数修改和保存功能。 ◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。 2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。 3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。 4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。 5免费提供全套仪器操作说明书。 | 套 | 1 |
| 11 | KZL系列快速颗粒机 | KZL系列快速整粒机在制药、化工、食品、工业广泛应用，效果良好。该机有设计合理滤网，杆件、能粉碎大堆的易碎的物料、井根据离心力原理，用特殊孔的滤网，仔细筛滤，专用磨擦滤网杆件能扎碎筛滤坚固的粒子，同时磨碎大块聚物；该机能替代摇摆式颗粒机。 型号80，旋簧长度(mm)，185， 滤孔直径(mm)，1-8，生产能力(kg/h) 50-100，电机功率(kw) 0.55， 转速(r/min)，1500-3000， 外形尺寸(mm) 650x450x1000。 ◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。 2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。 3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。 4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。 5免费提供全套仪器操作说明书。 | 台 | 1 |
| 12 | DLSB-20L低温冷却液循环泵 | 型号DLSB-20/40 DLSB-20L低温冷却液循环泵简介：DLSB-20L低温冷却液循环泵是我公司在结台中国实验室、制药、化工等行业科研及生产实际情况，积极吸收德国与日本先进技术的基础上生产出来的低温恒温液体循环设备；其具有提供低温恒温液体浴、低温恒温冷凝冷却、低温恒温储存、建立第二低温恒温场等作用，诚为医药、化工、科研实验的必备仪器。 DLSB-20L低温冷却液循环泵特点：1、风冷式(进口)全封闭压缩机组，质量可靠；2、制冷机组专用继电器，保护器，电容等均为高品质器件，质量保证；3、数显温度控制，微电脑控温，操作简单，醒目；4、可与多种仪器相配套(旋转蒸发器，发酵罐，化学反应釜，冷冻干燥设备，生物制药反应釜等)；5、制冷量大，制冷速度快．极大地提高了工作效率；6、具有在水源缺乏，水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下，可有效保护各类精密设备、仪器的正常使用；7、本机循环泵的流量可调亦可定制，极大满足不同用尸的实际需要； 8、国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵，性能先进，质量可靠 9、循环系统采用防腐材料，具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能10、本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量，低温与容量之间台理措配。储液容积（L）20 空载最低温度（℃）-42 制冷量（W）3809-989 流量Q 20L/mim 扬程（m）4-6 调温范围（℃）室温：-40 恒温精度（℃）±0.2 环境温度（℃） 25 环境湿度 （60-80%）通风 外形尺寸（mm）560x440 X880 | 台 | 2 |
| 13 | 旋转蒸发仪-20L | 品牌 金叶 型号RE-5220 操作压力 减压 结构形式 立式 外形 螺旋管式 运动状况 内循环型 新颖落地式旋转蒸发器,采用大容量，大口径旋转蒸发瓶,增大蒸发面积,在减压中置于水浴中,边旋转，边加热，使溶液高效扩散蒸发，广泛应用与样品的规模化浓缩、干燥、提取、回收等,是化工、医药、食品、环保、高校等科研实验及工业化批量生产理想的设备。旋转瓶:容量20L（20升）法兰口径￠125mm 主机转速:数字显示10-120转/分 加热锅:一次冲压形不锈钢水浴锅 温度控制:数字显示水温 精确设定温度范围:0度-99度 旋转电机:三相交流式感应电机220V单相供电125W 集瓶:容量10L（10升）电源电压:-220V/50HZ 功率5千瓦 升降行程:0-190mm 冷凝管:立式，高效三回流冷凝管 主机部分：引进国外先进的传动系统，结构合理，经久耐用，实用性强。 控制，温度部分：引进国外先进变频控制系统，温度控制系统，确保仪器的精确性能。水浴锅：选用进口不锈钢板一次冲压成形，立式自动升降。主体结构：采用优质铝合金及不锈钢材质，更加完善和提高仪器的合理性能 密封部件：选用国外最新的PTFE材料，经特殊工艺技术处理，增强密封性，防腐性和耐磨性。收集瓶（可放料式）10L，旋转瓶20L ◆服务条款 1到货后，仪器公司免费提供安装工具、并由仪器工程师免费安装。 2免费为用户提供仪器培训以及带领用户做标定实验。3安装验收合格后，整机免费保修一年（耗材、人为除外）。终身维护。4如果仪器出现故障，在接到我处维修服务的请求后，仪器公司工程师应在1小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场。 5免费提供全套仪器操作说明书。 | 台 | 2 |
| 14 | 隔膜真空泵 （进口） | 商品名称： 2014C-02N 型号： 2014C-02N 隔膜真空泵 特点：● 一体化箱式结构、运行安全、噪音低。● 操作人性化、使用简单方便。● AVM 清洁系统除去残留溶剂、保护隔膜、确保使用寿命。● 真空调节器可调真空度，防止溶剂爆沸、起沫。● 干式运行，确保无油雾污染。● 所有接触气体部位采用聚四氟乙烯（PTFE）材质，可以处理腐蚀性气体和蒸汽。● 维护少、降低使用成本、提高工作效率。技术数据 2014C-02N 极限压力53 mbar 抽吸速度 50/60Hz 21.0/25.0L/min 尺寸 （宽/深/高）305/178/211mm 重量 7.7kg 出气接口 软管内径7mm | 台 | 3 |
| 15 | 实验边台 | 尺寸：2000*75*85（长*宽*高），结构：钢木结构；框架：采用 40*60*1.0mm方钢管焊接成C型钢架，表面经磷化、电咏、喷环氧树脂处理，表面可耐强酸强碱；台面：实芯理化板（标准厚度为12.7mm），边缘用12.7mm理化板双层加厚至26mm，耐强酸碱；台面颜色：黑色；门板：采用18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，所有断面经（优质PVC封边）防水处理，四边倒角圆滑处理；柜身：采用16mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；所有断面经（优质PVC封边）防水处理，柜子为双层，上下层用可拆卸板隔开；抽屉：抽屉面板同门板；背板：活动背板可拆卸；拉手：采用铝合金一字型拉手；滑轨：静音三节滑轨；铰链：自闭式合金铰链；柜脚：不锈钢橡胶底座组合结构柜脚，高度可调30-50mm；台面满柜：台面下面都是柜子，不留空间。要求安装到位并验收合格。 | 台 | 40 |
| 16 | TC3000E导热系数仪 | 1. ★测量原理 瞬态热线法 2. ★测量范围 0.001~10.0 W/(m·K) 3. 分 辨 率 0.0005 W/(m·K) 4. 准 确 度 ± 3 % 5. 重 复 性 ± 3 % 6. 测温范围 0℃ ~ 80℃ 7. ★测量时间 1~20秒，对薄膜样品最低可测量到0.3秒；8. 样品形状 无特殊要求，圆形、方形以及边界不规则形状均可 9. 样品状态 无特殊要求，块状、片状、膏状、粉末、胶体、液体均可 10. ★样品用量 1)最小厚度可达0.3mm，最小边长 3.0cm； 2)粉末/颗粒/液体/膏体/胶体：≥50毫升；3)最低可测量宽度5毫米。 11. ★数据处理 1)数据处理方法为有限元方法，自动获得计算结果；2)最短测量时间可拓展至0.1秒。 12. ★测试软件 1)标样数据库：提供标准物质的标准数据查询功能；2)物质管理功能：包括多种物质种类数据库；3)自动多次采集功能：可实现单次或自动多次测量；4)具有热平衡界面，可实时监测测量前样品温度变化；5)包括测量结果分布图和误差分布图，能实时掌握多次测量结果分布；6)可以导出测试结果为excel格式，便于拷贝。13. ★标准样品 标配中至少包含两种参考样品 标样尺寸：3*4*1cm 14. 数据传输 USB接口1）要求提供免费的安装调试、产品使用培训服务；2）供应商定期回访；为保证服务质量及售后，需提供生产厂家售后服务承诺函 配置清单：测试主机（TC3000E） 一台传感器（9P3000E) 一根笔记本电脑（THINKPAD E470 或者性能相当的同类产品） 一台标准试样 A 套 一套电源线 一根USB 连接线 一根测试软件 Hotwire 3.6 一份附件资料 一套 | 套 | 1 |
| 第四包 美术学院建筑综合实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（或采购项目） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 图形处理服务器 | 1、国际知名品牌机架式，2U 2、配置2颗INTEL 至强E5-2609v4处理器，可支持≥135w功率的处理器，CPU支持安全导槽安装技术防止损坏针脚； 3、配置32GB 内存，要求DDR4-2400内存，要求≥24个内存插槽，官方支持最大容量1.5T；支持Advanced ECC先进内存保护技术,在线备援内存技术 ★4、配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥26个2.5寸热插拔硬盘槽位；本次实配3块硬盘，规格如下： ≥3块600GB 2.5” 10K SAS硬盘，硬盘端口速度12GB，转速10000RPM，RAID5配置；硬盘托架必须具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯，提供技术演示图示证明； ★5、≥1个标配端口速度12GB SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6/3盘镜像，调整缓存读写比例等功能。≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；可支持配置2个MICROSD卡，并且Raid1配置，可作为操作系统安装盘； ★6、最多提供≥6个全高PCIE3.0插槽；5个USB3.0接口，1个SD卡插槽；本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口，要求BCM5719控制芯片；要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），含内置DVDRW 7、2个≥500w铂金版热插拔冗余电源，可选服务器内部后备电池，断电情况下，支撑服务器运行≥60秒。热插拔冗余风扇 8、 服务器集成智能导航，支持引导安装操作系统，硬件检测，RAID配置，部件驱动程序等，无须额外光盘支持； 9、集成远程管理模块，集成≥2GB闪存，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统，提供闪存大小厂商官网或厂商向世界发布的产品公报截图证明；标配含1Gb独立的远程管理网络端口;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗.； ★10、标配VSA虚拟存储软件，带1TB授权，可将服务器虚拟成专业存储 11、支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 12、产品3C认证证书、ISO20000证书、ISO27001证书，提供以上证书复印件 ★13、原厂3年7*24，4小时响应标准服务，要求提供原厂商针对此项目的3年售后服务承诺函原件。 14、为证明该产品确为制造商合法销售的产品,投标时需提供原厂商针对此项目的授权函原件。 | 套 | 1 |
| 2 | 图形工作站 | 商用台式计算机 机型：品牌商用台式计算机 主板：不低于Intel B360系列及以上 CPU: 不低于E3-1240V6 内存：≥8G ， 4个DIMM，系统最多支持64G及以上 硬盘：≥1TB SATA 显卡:Nvidia Quadro P600-2G GDDR5， 2G独立显卡 声卡：高清音频声卡，网络端口防雷 网卡：主板集成千兆以上网卡 键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标同品牌 机箱电源：≥310W高效电源 接口：不少于8个USB接口，其中4个USB3.0接口（非USB hub 转接），1个HDMI,1个VGA,前置1个通用音频插孔（支持CTIA标准耳机）； 操作系统：出厂自带Windows标准版操作系统；出厂自带BIOS版软还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、数据传输加密功能，中标后提供彩页复印件； 管理软件：可通过手机监控机器的内存和存储使用情况、监控机器是否被恶意篡改、能够通过手机控制电脑的锁定和解锁状态；机器可选安全管理软件，提供多元身份验证，可通过设备访问管理器和密码管理器防止未经授权的用户访问数据，并防范盗窃和攻击；且机器支持办公智能软件，能够为PC用户提供实时自动上锁/解锁功能、智能监控功能、及简化打印机驱动程序安装，投标文件中提供上述功能使用截图证明文件加盖公章； 显示器：同品牌20寸LED低蓝光显示器以上 为保证教学的稳定性，要求和服务器为同一品牌；质保：原厂商三年全保、三年上门服务，中标后提供原厂证明材料原件。 认证：投标产品主机通过3C强制、EPEAT认证、国家电子计算机质量监督检验中心100万小时以上平均无故障运行认证、防雷防静电、噪音测试小于11分贝及电磁兼容性、阻燃、浪涌认证。计算机厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证、CCCS运营绩效标准、ISCCC信息技术服务管理认证（以上资料中标后提供复印件并加盖原厂商公章）； | 套 | 38 |
| 3 | 学生机桌椅 | 实验桌外形160cm（长）×60cm（宽）×75cm（高）左右的双人桌，材质为国标E1级三聚氰胺板；桌面及框架板材厚度≥25mm，桌面为浅蓝色贴面防火板，桌面具有抗磨损、耐热、防静电功能；靠近学生的桌沿包边材质应坚固耐用。实验桌右边具有放置电脑主机的柜,主机柜之上设有小抽屉，用于存放实验工具，左边具有两层单开门的储物柜；桌后侧留有强弱电布线槽。优质名牌五金件。电脑桌椅 风内外侧、桌面板、主机托和活动柜为 E1 级绿色环保耐火抗划痕饰面板,PVC 硬塑封边，采用国产优质五金配件.键盘架基材为高强度 ABS,预留网线电源线通道，全部暗线设计;◎椅子所有钢件采用除油除锈、抛丸后酸洗磷化经过280°C高温无尘静电喷塑而成；桌、凳面板 要求用厚1.0CM多层胶合板热压防火板油漆后打磨抛光 安装结构：桌斗拼装铆钉帽接，升降片和桌腿采用螺母进行连接，防止使用过程中松脱。凳面采用平头马车螺栓进行连接； | 套 | 19 |
| 4 | 教师机桌椅 | 1、知识产权：提供有安全性能质量检测报告和CE认证和生产厂商通过：ISO9001质量体系认证。 2、讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，外置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门。独立包装，运输轻便。 3、讲桌构成：钢木结合，桌面采用木黄色耐划木质材料，能防火、防尘、防水、耐刮花。LOGO装饰板及扶手为海南橡木，高档美观，实用。 4、讲桌材料：讲桌主体采用1.5mm左右冷轧钢板，其它部分采用1.2mm左右冷轧钢板。 5、讲桌尺寸：长宽高（MM），关闭：1100*750*1005左右；展开：2150*750*1005左右。 6、人性化：无棱角，桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸 50×600mm左右；前置活动L型板，方便学校LOGO安装。 7、高度集成：讲桌内部可扩充IC卡系统，可内置专业鹅颈话筒一只，两只30W的多媒体无源音箱，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动。 8、详细配置： （1）、讲桌配机械臂拉杆或者电动升降机，可装17寸、19寸、21.5寸液晶显示器。 （2）、讲桌配隐藏式滑轨抽拉抽屉，可容纳键盘、中控控制面板。键盘架下方为储物抽屉，可以放置书本，粉笔，粉擦等。展示台和键盘抽屉选用自动压力弹簧锁，联动镀锌弹片，讲桌的使用和维护各只用一把锁。 （3）、讲桌桌体采用开合式小柜门设计，不必打开桌子柜门，即可经由计算机光驱播放光碟。 （4）、讲桌左侧具推拉式辅助台板，可放置笔记型计算机，承重8公斤。 （5）、讲桌右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重10公斤。 （6）、讲桌桌子内部采用机柜式标准设计，带隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面，所有设备摆放整齐、美观。 （7）、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）。 (8)、座椅：专业办公网布饰面，尼龙背架，40 密度高弹力海绵，PP 扶手，黑色纤维五星脚尼龙轮。 (9)、投标者必须提供讲桌样机图片并加盖投标人公章； | 套 | 1 |
| 5 | 布线系统 | 总线有漏电保护装置，电源线4平方到每台机子，AMP正品6类网线，每台机子配一个子弹头插座，所有线子隐形安装，含激光投影机专用吊架电子白板音箱安装秋叶缘线材。 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 全千兆无管理以太网交换产品，提供了 24 个 10/100/1000M 以太网端口，所有端口均支持 全线速无阻塞交换以及 MDI/MDIX 自适应功能，外形采用 13英寸铁壳设计，符合 IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x 和 IEEE802.3ab 1000Base-T 标准 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发 | 台 | 2 |
| 7 | 服务器机柜 | 600*1200*1000左右国标加厚钢板 | 台 | 1 |
| 8 | 免棱镜彩屏全站仪 | 一、技术参数： ★1、测角精度：2” 绝对编码度盘；测距精度：2mm+2ppm ；测量时间：快速≤0.8秒，跟踪≤0.15秒； ★2、电源：高能锂电池；单块电池容量不低于4300MAH；投标文件中须提供电池主界面截图，截图须能证明电池的类型及容量大小； 3、支持并具备无棱镜测量功能，单棱镜测程不低于3000m； ★4、通讯模式及内存：主机上面标配双USB接口通讯,投标文件中须提供双USB接口通讯截图证明材料；仪器本身机载内存：不低于60M，能满足配备软件运行的需要；可直接用U盘从仪器主机上导入导出数据。 5、棱镜测量模式采用1级安全激光。 ★6、操作系统：WinCE6.0及以上中文操作系统（版本不得低于6.0正版软件，为确保系统为正版及稳定，投标文件中须提供产品制造商取得正版微软厂家授权证明材料复印件）；开放的FCOM端口，用户可自行开发程序； 7、温度传感器：内置多个温度传感器，仪器可实时自动温度改正； ★8、测距频率：≥310MHZ，投标文件中须提供所投产品主机内部软件程序测距频率截图，截图须能证明测距频率的数据大小。 9、自带软件：除含常规测量程序外，还须配备建筑放样软件、道路放样软件； ★10、屏幕：不低于3.5英寸320×240像素高清真彩触摸屏，太阳光下清晰可见； ★11性能要求：所投产品通过国家级第三方质量监督检验机构关于电磁兼容性（EMC）、激光功率安全、防尘防水检测，投标文件中须提供第三方国家级权威机构包含含有“电磁兼容性（EMC）、激光功率安全、防尘防水”证明或测试报告扫描件或影印件； 12、单套配置：主机1台，全站仪木脚架1支，单棱镜1个，单对中杆1支、4GU盘一个。 ★二、其他要求： 1、为确保产品的质量可靠性，所投产品生产厂商须具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的的ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系认证证书，（投标文件中须提供证书复印件或影印件） 2、供货时向采购人提供产品原厂彩页。 3、为确保仪器精度的真实性，投标文件中须同时提供所投产品型号在有效期内的计量器具型式批准证书(CPA)、制造计量器具许可 (CMC) 证书,原件在中标公示期间查验；（投标文件中须提供证书扫描件或影印件） 4、为防止虚假应标，投标文件中须提供全站仪主机电池主界面及所投产品主机型号内部软件测距频率截图证明材料。中标公示期间带样机查验主机电池的类型及容量、主机测距频率数据是否与投标文件一致。并将样机作为设备到货后的验收指标； 5、供货前须提供所投产品生产厂商承诺相关软件免费升级及软硬件质保2年的售后服务承诺函。 | 套 | 5 |
| 9 | 光学经纬仪 | 1、J6级别 2、望远镜 成像：倒像 放大率：J6 28倍 物镜有效孔径：40毫米 视场角：1°20′ 视距乘常数：100 视距加常数：0 鉴别率：<3.6″ 调焦范围：2米～∞ 物镜壳外：φ46-0.05毫米 望远镜长度：180毫米 3、显微镜放大率 水平读数系统：73倍 竖直读数系统：74倍读数系统 水平度盘分划直径：93.4毫米 水平度盘读数分划：1′（估读6″） 竖直度盘分划直径：73.4毫米 竖直度盘读数分划：1′（估读6″） 4、水准器角值 照准部水准器：30″/2毫米 指标水准器：30″/2毫米 圆水准器：8′/2毫米 5、光学对点器 放大率：1.1倍 视场角：4° 6、螺旋制动 ★供货前提供厂家项目授权或厂家售后服务承诺书保证售后服务。 | 副 | 15 |
| 10 | 标杆 | 3米铝合金活节花杆 | 套 | 15 |
| 11 | 园林调查数据采集终端 | （一）硬件部分 ★1、操作系统：安卓5.1及以上版本； ★2、CPU：八核1.5GHz 及以上配置 RAM：≥2G ROM：≥32G； ★3、屏幕显示：屏幕尺寸≥8寸，分辨率≥1024*600，亮度≥500流明； ★4、GNSS 性能 内置GPS 及北斗接收模块，支持GPS+BD，支持BD 单系统定位 ,需提供SDK，可二次开发； 单点定位：1-3米 SBAS实时差分: <1米 CORS实时差分: <0.3米； ★5、数据通讯与存储 自带输出接口：DB9 串口/Mini USB-B接口/电源 DC接口/以太网接口/CAN接口/SIM卡接口； 存储扩展：设备具有Micro SD卡扩展，支持不小于32G 的存储卡扩展； 6、电源特性 电源：内置大容量锂电池，电池容量不小于8000mAh； 7、环境指标 工作温度：-20℃-60℃ 存储温度：-40℃-70℃ 防尘防水：IP65 抗跌落：1.5m 自然跌落至地面； 8、扩展功能 *摄像头：前置不小于200 万像素，后置摄像头像素不小于800 万，支持自动对焦； 闪光灯：支持； 传感器：内置电子罗盘、气压计、重力传感器、光线传感器； 音频：内置麦克风、喇叭； 9、其他配件 移动电源及连线：不小于10000mAh；Micro SD 卡：不小于32GB；电脑包：适用该型号的终端包；配套书写笔；屏幕保护贴膜等。 ★（二）林业调查软件功能 ①可以实现点、线、面数据采集，可以进行坐标系统的转换，并可以输入4或7 参数等转换参数，导航功能应含直线导航及沿路导航，沿路导航时能够进行语音播报，具有等高线显示，可以方便的显示等高线及其他的测量数据，同时支持cors接口设置 ； ②支持ARCGIS、在线地图、shp、tif、img和JPG等格式的数据直接下载或拷贝使用，无需进行格式转换； ③海量数据加载，可一次加载40GB（一个县级）的数据，无需经常更换数据； ④可将调查人员的位置实时的落在基础图上（遥感影像图、小班图、林相图、地形图、森林资源分布图等），有效解决对地形图识别不熟练、或深处林中无法看清周围地形的情况； ⑤编辑工具可满足调查人员现场核查（边界的实测与编辑、因子修改、自动计算林地面积、样地点位置、拍摄照片、调查表格填写等）； ⑥桌面端工具，可自行定制林业调查或其他专题调查数据库； ⑦提供专业的林调因子逻辑检查，保证数据的准确性； ⑧一键生成标准成果数据，方便高效。 （三）、产品认证及制造商资质 ★1、产品通过CCC认证（中国强制性认证）、同时须具有国家电信设备进网许可证及无线电发射设备型号核准证明。（投标文件中须提供证书扫描件或影印件） ★2、需提供林业调查软件产品的著作权登记证书；（投标文件中须提供证书扫描件或影印件） ★3、所投产品生产厂商需具备中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的ISO9001质量体系认证。（投标文件中须提供证书扫描件或影印件） （四）售后 1、硬件质保不少于一年，软件永久免费升级，提供免费相关培训。 ★2、供货前提供生产厂家关于本项目承诺相关软件免费升级及软硬件质保的售后服务承诺函原件。 | 套 | 15 |
| 12 | 高精度3D打印系统 | 1. 技术类型：SLA立体光固化成型，355nm固体激光器通过振镜扫描光敏树脂，快速精确地制造出任意几何形状的产品原型，实现无模制造；制件精度高，制作过程无任何热量产生，能够保证制件精度； 2. 材料类型：光敏树脂； 3. 成型精度：±0.1mm(L≤100mm);±0.1%×Lmm(L>100mm)； 4. 成型速度：60～100g/h； 5. ★成型空间：≥360mm(X)×360mm(Y)×300mm(Z)；设备外形尺寸：≤1210*920*1780mm 6. 激光类型：半导体泵浦源激光器，波长=355nm,功率≥500mW； 7. 涂铺方式：智能定位真空吸附涂层； 8. 正常层厚0.1mm,快速制作层厚0.1-0.25mm，精密制作层厚0.03-0.1mm； 9. 光学扫描系统：高精度振镜扫描系统，扫描速度6.0m/s,跳跨速度10.0 m/s； 10. 升降系统：垂直分辨率0.001mm，重复定位精度±0.01mm； 11.▲ 采用弹性储能器的树脂真空吸附系统，可有效避免固化件被刮坏，又可大大提高树脂涂抹的均匀程度（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 12. ▲树脂槽标准容积≥60L，提供光敏树脂70Kg；树脂槽系统具备自动储藏树脂功能，确保树脂在长期不使用时随机器储藏不变质； 13. ★树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，既可以对树脂温度进行控制又可以避免树脂变质，且机器的功耗更低，更节能（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 14. 控制系统采用Windows 7以上操作系统，以太网，IEEE802.3； 15.★ 设备机械结构： 15.1▲万向轮抽拉式可更换式树脂槽结构，树脂槽抽拉式便捷更换，可在5分钟内快速更换树脂槽（提供专利证明材料加盖公章，原件备查）； 15.2▲采用升降式树脂槽结构设计，配合高精度液位检测系统，相比于传统的沉降块系统，具有超大的树脂续航能力,液位控制更准确，打印过程更加稳定（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 15.3▲刮刀采用非横梁结构，可借助检测仪器实现刮刀快速调平，保证了单层未固化树脂层的涂覆均匀度，以及工件制品的成型精度（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 16. CAD接口：3D设计软件，STL文件格式； 17. 需提供一套正版3D打印控制系统软件，具有与设备制造商品牌一致的计算机软件著作权登记证书，保证正版，提供软件登记证书原件或扫描件加盖原厂商公章，终生免费升级并免费新增模块，软件主要功能： 17.1设备控制软件须终生免费升级并免费新增模块； 17.2一键打印操作，操作更加简单快捷； 17.3可实现单个零件阵列打印； 17.4一键式自动智能排版，具有多种优化模式、智能见缝插针式自动排版功能； 17.5具有多次轮廓扫描和光顺打印模式，使得在相同层厚的前提下，表面光洁度更高，大大减少后处理工作量； 17.6具有浏览分层，预测打印时间，能够动态显示加工进度； 17.7具有断电续打功能； 17.8具备激光功率实时监测功能，能够动态设置激光功率检测间隔层； 17.9具备打印过程中，可以选择任意一个件或任一复制件终止打印； 17.10具备智能涂层功能，提高打印成功率； 17.11具备偏差设置功能，保证打印件精度； 17.12具备液位检测、液位补偿功能，保证液平面精确检测、自动液位补偿； 17.13具备机器、激光器自动关机控制功能； 18. ★投标文件中须提供所投产品生产厂家经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO9001：2015质量管理体系认证证书证明文件； 19.▲产品自主研发，拥有14年以上研发经验，并获得过快速成型国家级奖项（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 20.★制造厂家参与国家增材制造标准制定（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 21.★制造厂家提供企业“院士专家工作站”资质，科研力量雄厚（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 22.▲制造厂家提供高新技术企业认证（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 23.▲制造厂家产品提供CE认证（提供证明材料加盖公章，原件备查）； 24.★中国校园健康环保优秀绿色环保产品认证（提供证明材料加盖公章，原件备查）。 25.数据处理系统：内存≥32G，专业独显≥2G，硬盘≥256固态+1TB机械， CPU：Intel Core i7-6820MQ以上，15吋液晶显示屏； “*”为产品关键参数，必须满足 | 套 | 2 |
| 13 | 绘图桌椅 | 规格尺寸：900*700*780mm左右，其上绘图板尺寸: 700mm×900 mm，材质为国家E1级三聚氰胺贴面板；靠近学生的桌沿包边材质应坚固耐用。绘图桌面可调节，角度0°- 80°无级调节；支架采用30*30*1.5mm方管结构，支架和底脚横梁配备优质塑料堵头和硬质塑料垫脚，减少噪音、损耗和震动。桌面图板下面设有文具储物盒，储物箱底板和三面挡板均采用1.5mm钢管和0.8mm优质钢板焊接而成。配套学生椅为四脚塑钢方凳，凳面为高强度PVC工程塑料。所有金属件各焊接点均采用二氧化碳保护焊，焊接牢固、平整、无疵点、无气孔，经磨平后做除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 | 套 | 38 |
| 14 | 其他要求 | 一、安装调试、质保及售后服务要求 1、人员培训：中标人负责免费对招标人使用、维护人员进行货物的组装、操作、维修的培训。 2、质保期内免费提供“7×24 小时”的专门电话技术支持服务。在工作时间将即时响应，且在1小时内对使用单位所提出的维修要求做出实质性反应通过远程技术支持，仍不能解决的，4小时内上门解决。 3、质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中备品备件清单所报价格供应原厂零配件等，并实行终身维护。 二、报价要求 1、投标供应商应当在投标文件中填报完成本项目的投标总价及分项报价。 2、本项目为交钥匙工程，供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保、培训等工作所发生的一切应有费用，学院不承担合同价格外其它任何费用。 |  |  |
| 第五包 大学生体质健康测试管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（或采购项目） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 身高体重测试仪 | 系统功能：（5年质保与免费维护） 1.智能信息化型“体质健康”测试系统。 2.系统采用 C/S 架构。 3.服务器采用磁盘 RAID 存储技术，海量存储，多重备份，安全。 4.系统采用以太网络 TCP/IP 协议的以太网有线和 WiFi 无线网络结构。 5.数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。能存储500000条以上测试数据。 6.测试主机内置嵌入式windowsxp系统同时支持windows7、windows10等操作系统，系统具备打印功能。 7.测试主机采用 15英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8.系统支持一键上报“国家学生体质健康网”功能。 9.系统必须支持 IC 卡、校园一卡通(jave卡）、身份证、数字键盘检录、注册、查询等方式检录测试。 10.具有语音提示。 11.同时测试身高与体重并同时显示身高和体重两项数据； 12.可自主选定测试次数，一次通过即可终止测试；或者多次测试取最好成绩。 13.测试设备必须采用超声波测高和重量数字感应传感器，非机械式测量方式。 14.测试仪底板带有水平校对功能,精度高，数据自动清零。 15.能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩和等级。 16.具备智能筛选测试数据的功能，过滤掉不合格的数据。 17.外部设备材质优良，防水防锈，室内外通用。 18.随到随测。单主机单显示，1台测试外设，同一时刻支持1名学生测试。技术参数：国标 GB/T 19851.12-2005；1.身高范围：90cm～210cm；分度值：0.1cm； 误差：±0.1%；2．体重范围：5.0Kg～150Kg；分度值：0.1kg； 误差：±0.2%；3.工作电压：AC220V±10%；工作环境：0～40℃ ≤90%RH；4.贮存环境：－10～50℃ ≤75%RH； | 台 | 2 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 系统功能：1.智能信息化型“体质健康”测试系统。（5年质保与免费维护） 2.系统采用 C/S 架构。 3.服务器采用磁盘 RAID 存储技术，海量存储，多重备份，安全，可靠。 4.系统采用以太网络 TCP/IP 协议的以太网有线和 WiFi 无线网络结构。 5.数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。能存储500000条以上测试数据。 6.测试主机内置嵌入式windowsxp系统同时支持windows7、windows10等操作系统，系统具备打印功能。 7.测试主机采用 15 英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8.系统支持一键上报“国家学生体质健康网”功能。 9.系统采用 IC 卡、校园一卡通、身份证、数字键盘检录、注册、查询等。 10. 具有语音提示。 11.测试设备呼气装置采用光电传感技术。 12.直通式，双重过滤装置。口水可以快速排出。可防止多次吹气后气筒积水、也可以排水和防止细菌传染。 13.吹嘴可更换，采用一次性嘴吹，通气道可清洗，随测试仪器附带6万个一次性吹嘴，保证3-4年测试。 14.自主选定测试次数，多次测试取最好成绩。 15.能实时显示测试者的姓名、识别号和测试成绩。 16.具备筛选测试数据的功能，过滤掉不合格的数据。 17.外部设备材质优良，防水防锈，室内外通用。 18. 随到随测，单主机单显示，1台主机支持2个测试外设，且同时测试，测试数据自动汇总并自动存储至服务器。 19.每台主机附带两个备用吹筒 | 台 | 4 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 系统功能：1.智能信息化型“体质健康”测试系统。（5年质保与免费维护） 2.系统采用 C/S 架构。 3.服务器采用磁盘 RAID 存储技术，海量存储，多重备份，安全，可靠。 4.系统采用以太网络 TCP/IP 协议的以太网有线和 WiFi 无线网络结构。 5.数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。能存储500000条以上测试数据。 6.测试主机内置嵌入式windowsxp系统同时支持windows7、windows10等操作系统，系统具备打印功能。 7.测试主机采用 15 英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8.系统支持一键上报“国家学生体质健康网”功能。 9.系统必须支持 IC 卡、校园一卡通(jave卡）、身份证、数字键盘检录、注册、查询等方式检录测试。 10.具有语音提示。 11.自动测量坐位体前屈数值。 12.机械视觉测距技术，无机械推杆，速度快，无损耗件，使用寿命长。 13.增设安全绑带，防止犯规动作。 14.外部设备材质优良，防水防锈。 15.可自主选定测试次数，一次通过即可终止测试；或者多次测试取最好成绩。 16.能实时显示测试者的姓名、识别号和测试成绩。 17.具备筛选测试数据的功能，过滤掉不合格的数据。 18.随到随测，单主机单显示，1台测试外设，同一时刻支持1名学生测试。测试数据自动汇总并自动存储至服务器。 技术参数：国标 GB/T 19851.12-2005；范围：-20cm～35cm；分度值：0.1cm；误差：±0.2cm；工作电压：AC220V±10%；工作环境：0～60℃ ； ≤90%RH；贮存环境：－10～60℃；≤75%RH； | 套 | 2 |
| 4 | 12位测位仰卧起坐测试仪 | 系统功能：（5年质保与免费维护） 1.智能信息化型“体质健康”测试系统。 2.系统采用 C/S 架构。 3.服务器采用磁盘 RAID 存储技术，海量存储，多重备份，安全，可靠。 4.系统采用以太网络 TCP/IP 协议的以太网有线和 WiFi 无线网络结构。 5.数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。能存储500000条以上测试数据。 6.测试主机内置嵌入式windowsxp系统同时支持windows7、windows10等操作系统，系统具备打印功能。 7.测试主机采用 15 英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8.系统支持一键上报“国家学生体质健康网”功能。 9.系统必须支持 IC 卡、校园一卡通(jave卡）、身份证、数字键盘检录、注册、查询等方式检录测试 10.具有语音提示。 11.测试设备采用人体姿态传感器，判别身体的姿态。 12.测试设备自动判别姿态，无可穿戴装备，对测试动作无影响，有固定测试床、有固定脚勾、两侧无障碍、姿态传感；能够自动判别动作有效性。 13.计数有声音提示和时间倒计时显示功能。 14.可自主选定测试次数，一次通过即可终止测试；或者多次测试取最好成绩 15.自动测算一分钟内完成仰卧起坐的数量。 16.能实时显示测试者的姓名、识别号和测试成绩。 17.具备筛选测试数据的功能，过滤掉不合格的数据。 18.外部设备材质优良，防水防锈。室内外通用。 19.随到随测，单主机单显示，1台测试外设，同一时刻支持12名学生测试。测试数据自动汇总并自动存储至服务器。测试数据自动汇总并自动存储至服务器。 技术参数：国标 GB/T 19851.12-2005；1.时间：60s；范围：0 次～99 次； 分度值：1 次；误差：±1次；2.工作电压：AC220V±10%；工作环境：0～60℃ ； ≤90%RH；3.贮存环境：－10～60℃ ；≤75%RH； | 套 | 2 |
| 5 | 跑步测试仪 | 主要技术指标：（5年质保与免费维护） 1.学生检录后，可自行起跑测试，支持多人同时撞线，不分组不限制测试人数，至少200人以上同时测试，最多可300人同时测试; 2.具备中长跑50人同时到达终点撞线，计圈、计时功能。可选择50、100、200、400、800、1000、1500米跑等径赛测试项目;可根据实际情况适应不同尺寸的跑道（200米、300米、400、不规则跑道）。 3.随到随跑，无需教师发令，男女生同时测试800米/1000米。 4.50米测试同时可测试8人，男女生可同时测试， 5.量程：1s～1800s，分度值0.01s，允差：±1%，精度：1/100s， 6.射频RFID智能识别系统采用C/S网络结构; 7.服务器采用磁盘RAID存储技术，安全可靠。 8.能存储500000条以上测试数据。 9.测试成绩实时传输数据库，数据库海量存储; 10.系统采用以太网络TCP/IP协议的WiFi无线网络结构;RFID高性能的计时系统，内置于计时主机内; 11.适合于所有天气和测试（比赛）环境;能够覆盖8条跑道宽; 12.具备自动开表，自动计时，自动记圈功能 13.具备学生自主检录，自主查询成绩;可选择记录一次或三次测试成绩，上报最好成绩; 14.系统采用 IC 卡、校园一卡通、身份证、数字键盘检录、注册、查询等。 15.成绩精确到1/100秒，符合径项比赛全部要求，跑道无任何障碍; 16.具备自动评定成绩有效性，多点自动监控。防止学生横穿作弊; 17.具备成绩历史记录，成绩查询，成绩统计，成绩打印，成绩数据分析等; 18.检录机屏幕采用7英寸液晶屏，触摸按键。 19.配置大容量锂电池，长时间工作，续航时12 小时以上 20.主要技术指标: | 套 | 2 |
| 6 | 立定跳远测试仪 | 系统功能：（5年质保与免费维护） 1.智能信息化型“体质健康”测试系统。 2.系统采用 C/S 架构。 3.服务器采用磁盘 RAID 存储技术，海量存储，多重备份，安全。 4.系统采用以太网络 TCP/IP 协议的以太网有线和 WiFi 无线网络结构。 5.数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。能存储500000条以上测试数据。 6.测试主机内置嵌入式windowsxp系统同时支持windows7、windows10等操作系统，系统具备打印功能。 7.测试主机采用 15 英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8.系统支持一键上报“国家学生体质健康网”功能。 9.系统必须支持 IC 卡、校园一卡通(jave卡）、身份证、数字键盘检录、注册、查询等方式检录测试 10.具有语音提示。 11.具备激光定位，高分辨率照相机图像测量距离。 12.自动识别起跳踩线犯规动作，有语音或警鸣提示犯规等。跳落区两侧无障碍 13.若起跳强行犯规仪器设备能自动识别，并且该次跳跃无成绩且判定写入犯规 14.可自主选定测试次数，一次通过即可终止测试；或者多次测试取最好成绩 15.室内外通用。 16.能实时显示测试者的姓名、识别号和测试成绩。 17.具备筛选测试数据的功能，过滤掉不合格的数据。 18.随到随测，单主机单显示，1台测试外设，同一时刻支持1名学生测试。测试数据自动汇总并自动存储至服务器。 技术参数：国标 GB/T 19851.12-2005；1．范围：90cm～300cm；分度值：1cm；误差：±1cm；2.工作电压：AC220V±10%；工作环境：0～60℃； ≤90%RH；3.贮存环境：－10～60℃ ≤95%RH； +C12 | 套 | 2 |
| 7 | 引体向上测试仪 | 系统功能：（5年质保与免费维护） 1.智能信息化型“体质健康”测试系统。 2.系统采用 C/S 架构。 3.服务器采用磁盘 RAID 存储技术，海量存储，多重备份，安全，可靠。 4.系统采用以太网络 TCP/IP 协议的以太网有线和 WiFi 无线网络结构。 5.数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。能存储500000条以上测试数据。 6.测试主机内置嵌入式windowsxp系统同时支持windows7、windows10等操作系统，系统具备打印功能。 7. 测试主机采用 15 英寸 1024*768 分辨率真彩屏。 8. 系统支持一键上报“国家学生体质健康网”功能。 9. 系统必须支持 IC 卡、校园一卡通(jave卡）、身份证、数字键盘检录、注册、查询等方式检录测试。 10. 具有语音提示。 11. 测试设备采用人体姿态传感器判别姿态。 12.能够自动判别动作有效性，下颌超过单杠，有声音提示。两次引体向上的间隔时间大于10秒，自动锁定成绩。 13.有声音提示考生起止时间，自动计时、计数功能。 14.可自主选定测试次数，一次通过即可终止测试；或者多次测试取最好成绩 15.能实时显示测试者的姓名、识别号和测试成绩。 16. 具备筛选测试数据的功能，过滤掉不合格的数据。 17.室内外通用。 18. 随到随测，单主机单显示，1台测试外设，同一时刻支持1名学生测试。测试数据自动汇总并自动存储至服务器。测试数据自动汇总并自动存储至服务器。 技术参数：国标 GB/T 19851.12-2005；1.分度值：1 次； 误差：±1 次；2.工作电压：AC220V±10%；工作环境：0～60℃ ；≤90%RH；3. 贮存环境：－10～50℃；≤75%R4.测量范围1-100次 19.包含单杠安装调试费用 | 套 | 2 |
| 8 | 学生体质健康测试管理系统 | 体质健康网络智能测试系统，服务器管理软件。（5年质保与免费维护） 1.与学校校园卡系统及教务系统进行对接，实现体测数据在互联网上发布。1.网络智能测试网络， 网络系统采用 C/S 架构。 2．支持多用户登录 a管理员身份登录：可以进行全部数据拥挤分析，直接获取总成绩优秀率、良好率、及格率和不及格率。直接获取各单项测试成绩优秀率、良好率、及格率和不及格率。可以直接获取按性别、按学院、按年级、按班级等级别的各项统计数据； b选修课教师身份登录：可以直接看到教师本人所有任课班学生的测试信息，并以教学班的形式显示学生测试信息； c学生身份登录：可以实时查询自己各年度体质健康测试信息（包括每次测试各单项成绩和得分、每年度总分及按照各年度所占比例计算出来的四年总分） 3.数据库 SQL SERVER 工作模式。 4.服务器采用磁盘 RAID 存储技术，海量存储，多重备份，安全，可靠。 5.系统采用以太网络 TCP/IP 协议的以太网有线和 WiFi 无线网络结构。 6.数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。 7.WINDOWS Server 操作系统，系统具备打印功能。 8.系统支持一键上报“国家学生体质健康网”功能。 9.具备测试项目（身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上、1分钟仰卧起坐、1000米跑、800米跑）、评分标准、等级评定及评分功能； 10.测试数据的筛选，分析，统计，保存，上传； 11.有统计报表和各类分组成绩单、登记卡的打印和导出功能; 12.测试数据和成绩与“国家学生体质健康网”平台完全兼容; 13.测试结束后，数据可上传“国家学生体质健康网”网站数据库; 14.有测试数据的加密备份功能; 15.具备有导入、导出、测试人员的信息和彩色相片功能 16.具备维护数据库和升级功能； 17.具备整合和筛选测试数据的功能，上传数据符合“国家学生体质健康网”格式。 18.现存多种数据分析整理方式，图形显示。 19.数据库自动筛查错误项，轻松完成测试数据的梳理。 20.支持手机微信预约和成绩查询。支持在线预约。 21.可根据用户需要个性化定制各种软件。 22.可植入权威出具的个性化运动干预方案，方便测试者针对性的训练，提高。 23. 软件具有体育成绩管理应用，健康测试成绩转体育课成绩。 25.供应商所提供的产品需提供著作权证书复印件和软件及每个模块的主界面截图文件。 26.能与教务处选课系统相连接、兼容，以选修课班级进行体质测试。 技术参数： 1.国标 GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE））商业（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》 2.软件提供了安装与卸载功能，还提供了用户管理、成绩管理、测试管理等各个项目功能，所有功能在测试期间可稳定运行； | 套 | 2 |
| 9 | 学生体质健康测试专用管理服务器 | 存储历年学生成绩，数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。能存储5000000条以上测试数据。酷睿i7处理器，8GB内存，支持板载SATA RAID 0,1；2*1T SATA3.5寸硬盘(7200转)。 | 台 | 2 |
| 10 | 学生体质健康测试数据采集用电脑 | 笔记本电脑形式，便于转移携带，存储历年学生成绩，数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等。能存储5000000条以上测试数据。酷睿i7处理器，8GB内存，支持板载SATA RAID 0,1；2*1T 固态硬盘。 | 台 | 1 |
| 11 | 学生体质健康测试专用无线网络 | 系统网络搭建，体质健康测试中心配置，含无线AP、无线网卡、强电插座等。可保证在400米田径场及主席台测试中心范围内无障碍传输，不丢失数据，需测试调试无缝衔接。（5年质保与免费维护） | 套 | 2 |
| 12 | 学校体育综合管理信息系统 | 体育教学管理信息系统主要包含：教学管理、体质测试管理、学校运动会管理、阳光体育管理、场地器材、群体竞赛等应用管理模块（包含两个校区共30000人6年的维护费用，保证软硬件系统正常使用，） 1.教学管理模块： A.课程设置：对不同时间段、不同课程的设置；每个课程的考试内容、所占比例的设置。 B.班级设置：可设置男生班、女生班、男女混合班（可设置人数限制或不限制）；同一时间段可以出现多种选课班级类型。 C.在线选课：学生利用手机或电脑，依据学校教务处课程表，进在线选课。 D.输入成绩：教师通过手持的无线终端机进行扫码操作,进入学生成绩输入界面（电脑打开学生成绩输入界面），输入原始考试成绩，系统自动生成单项成绩（按标准查分表）并按比例换算成最终成绩。 E 成绩分析：对输入的学生成绩进行分析。按班级、年级院系、对所输成绩按各分数段汇总，生成分析图表、报表。 F.在线考试：学生根据所选课程生成的试卷，进行在线答卷，试卷提交后系统自动批改试卷，考试成绩自动存入学生所选课程中。 G.在线评教：学生通过网络对任课教师进行教学评价。 2.体质测试管理模块: A.信息录入：按照国家体质测量标准将学生基本信息录入或从系统中导出学生的基本信息，也可以和学校的教务系统对接同步学生的基本信息。在每学期新生报到时，可以现场采集学生基本信息。 B.组织安排：测试前可以把教师和自然班级绑定测试、一二年级体育课上测试、三四年级课后预约测试，减轻了测试前的组织工作量。 C.信息输入：测试者手持数据采集仪，通过输入学号，扫描身份证，一卡通的方式。获得学生的基本信息. D.数据输入：利用手持采集仪可以直接录入测试成绩或通过特定测试仪器将测试数据直接上传服务器进行数据处理。 E.数据查询：学生通过手机或电脑能够查询自己的体侧成绩、等级、分数。如果输入有误，可以当场改正，以减少后期的工作量。 F.数据导出：结合学生的基本信息和测试成绩，可以按照国家体测模块标准导出测试数据，直接上传国家数据库。 G.数据分析：按照客户要求对测试数据进行统计分析，生成图表或表格。 H.成绩筛查：根据不同的条件，可以查找出对应的数据和人员信息，利于组织补考，补测。2） 能用手机、微信、QQ进行登录和注册。 | 套 | 1 |
| 12 |  | 3.阳光跑体育管理模块： （1） 支持主流的手机机型，支持安卓和苹果系统； （2） 能用手机、微信、QQ进行登录和注册。 （3） ★能支持学生和教职工身份认证。 （4） 提供标准查询接口，供学校其他系统进行数据查询。 （5） ★可以在app端动态增加功能模块，支持接入学校其他数据在app端的查询。 （6） 学生能在app端获取学校设置的课外考核规则说明。 （7） ★学生能在app端灵活切换学校授权的跑区，跑步之前应有对应的运动健康提醒。 （8） 开始跑步时，需要判断学生是否在学校授权的跑区，如果在，则可以跑步且关联课外体育成绩，如果不在，则可以自由跑步，但需要告知不会关联课外体育成绩。 （9） 已认证的学生，在开始跑步时，需要按学校设置随机分配跑区范围内的打卡点，并需要告知打卡点位置和距离。同时要有入口提示本次运动合格的标准。 （10） 运动要有语音提示，用户可以设置开关和按里程或时间频率播报。 （11） ★运动能实时展示运动轨迹、记录里程、用时、步数和配速信息，跑步经过分配的打卡点时，系统要能自动打卡，并有语音提示，运动结束后能支持运动轨迹回放。 （12） 运动结束后，运动数据能自动上传，自动上传不成功时，可以手动在记录里上传，数据不会丢失。 （13） 运动结束时，要提醒学生本次运动是否符合单次合格标准，不符合要提示，记录上传后，要告知用户本次运动状态是否有效，如果无效则要告知原因。 （14） ★对于不关联成绩的运动记录，学生可以发起申诉；支持学生在app端上传照片、地理位置等信息举报作弊行为。 （15） ★APP端能显示当天学校有多少人参与运动，所有本校师生都能查看。 （16） ★能支持按班级、院系、学校展示学生或教职工的本周、本月或年度的运动排行榜，针对所有学生有效成绩，能按班级、院系、学校展示当前学期的有效成绩榜。 （17） 数据在服务端能永久存储，学生能随时查看自己的所有运动记录 （18） ★提供基础的社区功能，能在社区发布运动照片、文字、定位信息等内容。 （19） ★运动有积分、运动头衔等激励措施，能鼓励学生积极参与运动。 （20） 能查看学校发布的通知公告。 （21） ★授权的老师或管理员能在手机app查看班级的学生运动数据以及全校的运动统计 |  |  |
| 12 |  | 4.田径运动会管理模块 A.信息发布：运动会组织者通过管理平台发布比赛信息，系统自动将信息发布到相应网站和手机终端，便于学生及时了解比赛信息。 B.在线报名：学生可以通过电脑或手机在线报名，各院系根据学生的报名进行网上 选拔，确定名单后直接上传的数据库。 C.秩序册：报名结束后，系统根据学生报名自动生成秩序册。 D.赛事联网：比赛期间各比赛点联网，所有信息通过网络传递，在无需传递纸质表格。 E.成绩录入：比赛时，检录裁判员通过手持终端机扫描学生参赛证的条码进行检录，同时参赛人数和参赛学生信息以通过管理平台发送到比赛起点和终点，终点根据比赛成绩直接进行入， 系统根据预先设定好的规则，自动录取下一轮比赛名单，并确定道次、生成决赛检录表，成绩公布单等各种表格。 F.总分统计：系统根据预先规定好的计算标准，当最后影响比赛录入完成后，系统将自动统计团体总分，生成表格。 G.打印奖状：比赛结束后，对比赛获取名次的学生，可自动生成奖状模式，便于打印。 5.群体竞赛管理模块 A.单项系统：各种单项运动赛事（比如足球、篮球、羽毛球等）都可形成单独的比赛管理系统，进行赛事管理。 B.赛事发布：运动会组织者通过管理平台发布比赛信息，系统自动将信息发布到相应网站和手机终端，便于学生及时了解比赛信息。 C.在线报名：各参赛单位可以通过电脑或手机在线报名，名单被审核确认后直接上 传的数据库。 D.秩序册：报名结束后，系统根据比赛规则自动生成秩序册。 E.比赛成绩和奖励：当预赛成绩输入后，系统自动计算出普及名单，生成秩序册，比赛结束后，系统根据比赛结果生成各种奖状，便于打印。 |  |  |
| 13 | 多功能高速复印，扫描打印一体机 | 双面打印选项：自动（标配） 可无线打印 均可与体质测试仪器无线连接打印 打印速度： 黑白（A4，正常模式）：高达28页/分钟 黑白（A5，横向打印）：高达49页/分钟 黑白双面（A4）：高达18面/分钟 首页打印输出时间： 黑白（A4，就绪模式）：6.7秒 黑白（A4，睡眠模式）：6.9秒 打印分辨率： 黑白（最佳模式）：高达1200×1200dpi扫描技术：类型：ADF、平板 技术：CIS 扫描速度：正常模式(A4)：高达12面/分钟 扫描分辨率： 硬件：高达300×300dpi（彩色和黑白，ADF） 高达1200×1200dpi（彩色和黑白，平板） 光学：高达300dpi（彩色和黑白，ADF） 高达1200dpi（彩色和黑白，平板） 扫描尺寸：ADF：215.9×355.6毫米 平板：215.9×297毫米复印速度： 黑白（A4，正常模式）：高达28份/分钟 黑白双面（A4）：高达18份/分钟； 首页复印输出时间：黑白（A4）：6.6秒 黑白（A4，睡眠模式）：6.6秒 复印分辨率：黑白（文本和图形）：600×600dpi； 最大复印份数：最多99份 复印缩放比例：25%～400% 复印设置： 复印数、明暗度、优化、纸张、多页复印、分页、草稿模式 | 套 | 2 |
| 14 | 引体向上用练习 三联单杠 | 三联高中低杠。安装完高度分别是2.3或以上，2.0或以上，1.8或以上。 1.主管管径大于114mm 壁厚大于3.4mm 2.包含安装费用 A.采用直埋式安装方式进行安装 B.立柱大于或等于两米深度埋为500mm C.立柱小于2米深埋为350-400mm D.深埋地基为100mm的混您土支撑层，防止器材下沉 | 套 | 24 |
| 15 | 计时系统设备：终点摄像计时系统 | （5年质保与免费维护） 1、高速摄像机：图像色彩：黑白；累计误差：<1PPM，最大帧率：≥5000帧/秒（判读精度优于1/5000秒） 2、光学镜头：手动调整。 3、主计时控制器：支持电子枪、支持火药枪；供电方式：AC220V或DC12V，DC12V电源适配器1个。 4、双频双信道发令传感器：通道数量：2个；具备充电功能，续航能力>10小时。 5、云台：侧向倾斜：-90°/ +30°；全景旋转：360 °；前后俯仰：-30° / +90°；是否有快装板：是；快装板类型：410PL；材料：铝合金；颜色：黑色；承重能力：5 kg 6、三脚架：闭合长度：61cm；工作高度：9cm；最大高度：170cm；承重能力：9KG；自身重量：2.5KG；黑色，铝合金材质 7、数据传输天线：双通道通讯天线。 8、USB TO RS232 数据线：长度≥1.5米。 9、RJ45网络连接线：1根。 10、数据连接线、相机控制线：长度≥5米。 11、图像采集按钮：带连接线，便于采集图像操作。 12、航空箱：航空包装铝箱，防雨防潮。 13、系统软件：计时管理，图像数据采集、处理、判读、存储，结果输出。 设备功能特性 1、远距离传输：摄像机距离操作平台之间无中继可达500米 2、计时最高精度：1/1000秒 3、同步精度：1/5000～1/10000秒（稳定、精确的零点标定测试，符合最新国际田联规则的要求） 4、具备零点校验功能 ，零标定小于1/1000秒。 5、在软件端可以方便地进行图像采集频率设置（500～4000Hz），曝光量、增益调整，白平衡设置，满足不同径赛、自行车、轮滑等项目以及不同比赛环境需要 6、双频双通道无线同步，保障启动安全可靠，也可采用有线发令传感 7、无线发令传感可靠作用距离：开阔地不小于 500 米 8、简易的二维瞄准功能，能够便捷高效地调整相机 9、图像采集灵敏度：可清晰拍摄的终点光照不大于 1000Lux；可测量的终点光照不大于 300Lux 10、具备实时曝光量调整功能，拍摄过程中的微调功能，及拍摄过程实时动态图像显示功能 11、图像裁剪功能，可去掉拍摄空白区，提高判读速度及准确性赛成绩和名次 | 套 | 1 |
| 15 |  | 12、具备实时判读功能，拍摄和判读可以同时进行 13、可直接获取当前风速 14、具备特殊修改功能，可以加减运动员、加减组等修改操作 15、可拓展的起跑反应时接口，满足大型赛事要求 16、快速准确地判读比赛成绩和名次 17、打印输出比赛成绩和终点摄影图像 18、图像及成绩存储，方便查询及重判，对已拍摄的图像可进行局部放大、亮度和对比度调整 19、灵活方便的编排功能，可进行完整的径赛赛前编排工作WINDOWS XP、WIN7 操作系统兼容，符合pc机主流要求，界面友好，信息透明度高，硬件系统通用性强 20、可输出多种格式成绩数据，方便地与相关赛事管理系统兼容 21、具有中国田径协会审定证书 |  |  |
| 16 | 计时系统设备：田径起跑犯规监测系统 | （5年质保与免费维护） 1、起跑犯规监测控制柜：1ms测量精度，抢跑报警、抢跑道次显示，起跑反应时，含发令传感器。 2、发令传感器：1套。 3、起跑模块：带压力传感技术，集成起跑扬声器，8副 4、耳机：高性能无线耳机，接收抢跑报警信号。 5、热敏打印纸：10卷。 6、线缆：1套（满足正常比赛需求）系统功能： 设备功能特性 1、电池：12V/14Ah，24小时持续供电。 2、与终点摄像系统使用同一发令传感器 3、高精度起跑监测，检测频率1000次/秒，检测误差不大于0.5毫秒； 4、反映时间选定：0-100m/秒； 5、断电作业：至少可持续6小时； 6、可依时间快慢或跑道自动列出起跑状况，并能测量并打印各道运动员起跑脚蹬压力波形图，作为仲裁依据以及起跑技术分析； 7、抢跑模块内嵌一个扬声器，确保每位选手皆能在第一时间听到裁判发令； 8、具有自动监测抢跑状况，并送出讯号启动起跑器之扩声装置告知选手； 9、起跑反力感受为可调式； 10、自动抢跑判决、无线发令同步，召回报警 11、具有与起跑犯规控制计算机联结之指示灯； 12、发令传感器可以安装在各种发令枪上； 13、设备的检测时间精度为0.001S。 14、系统设置的反应时间最小值为0.100S。 15、专用耳麦（1个耳包＋麦克风），12V直流电，额定功率30W。 16、供电要求：0.4A / 3A peak 17、中国田径协会认证 | 套 | 1 |
| 17 | 计时系统设备：田赛显示屏 | （5年质保与免费维护）1、田赛显示屏：P10户外LED显示，双面，户外防水；移动方便。 2、田赛软件：集成田赛各个项目，成绩上传显示牌，成绩编排、输出。 3、计算机：1台要求：笔记本电脑形式，便于转移携带，酷睿i7处理器，8GB内存，支持板载SATA RAID 0,1；2*1T 固态硬盘设备功能特性 1、P10 LED点阵显示 2、三面显示 3、显示内容：运动员号码、成绩、轮次、成功或失败标志等，LED机型除上述显示内容外，还可自由显示电脑屏幕编辑内容 4、可视度达到200米以上并应能在阳光下清楚观看。应具有良好的防风、防沙、防水的能力 5、可适用于各种比赛成绩显示 6、中文界面，操作方便 7、一体化设计流行色美观大方 8、刷新频率（典型值）： 1000Hz/秒； 9、帧频：60帧/秒 10、最佳视角：水平120度，垂直60度； 供电： 1、工作电压： 220V±10％； 2、平均功耗（2000cd/ m2）：约500W/m2； 3、最大功耗（2000cd/ m2）： ≤1200W/m2； | 套 | 1 |
| 18 | 足球运动智能手环 | 实验用智能穿戴分析设备，专用于足球赛场数据记录，获取球场个人移动距离、最高时速、体能消耗等数据，具有gps卫星定位功能，可根据场上位置做出数据分析，支持安卓与ios系统， | 个 | 30 |
| 第六包 特教心理学虚拟仿真实验云平台软件 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 特殊教育认知思维能力虚拟实训教学云平台 | 1、★系统采用WEB应用架构，结合云平台服务，通过互联网门户，使用网浏览器直接登录使用，不需要使用任何硬件设备及加密设备，不需要安装任何程序。本系统不仅能在计算机系统中运行，同时也能在手机、平板移动端运行；系统在任何时间、任何地点都可以使用，不受实验室环境的局限。 2、★独有的人机工程学输入设备，包括反应面板、多功能键盘、摇杆、脚踏板等设备。 3、人工智能自适应特点，根据不同的被试训练，系统不断调整训练评测难度，让训练者更加精进。 4、认知能力测评训练还包括儿童的多动症测试，可用于注意力缺陷多动障碍和学术研究的认知评估体系，其中有空间工作记忆（SWM）响应控住和执行功能、快速视觉信息的注意力评测和训练；也包括轻度痴呆症的快速视觉信息、空间工作记忆、视觉记忆、情景记忆以及响应时间等认知能力评测。 6、系统自动生成训练的报告，训练数据也可以导入spss等分析统计系统。 7、系统涵盖注意力、感知觉、记忆力、思维力、反应时、认知灵活性等六大认知能力，将训练方案游戏化、趣味化、智能化，能有效提升青少年认知水平，促进六大核心能力智能发展。 | 套 | 20 |
| 2 | 特教学前虚拟仿真实训系统 | 学前教育虚拟教学实训平台(互联网版) 教师端： 1、 学前虚拟仿真教学实训系统，服务器端无需任何加密狗，在服务器端可以直接看到客户端用户所做的虚拟仿真实训结果，并且形成考核分数档案； 2、 服务器端还包括基于互联网版的心理实验设计系统以及基于互联网版的3D虚拟仿真场景开发系统，心理实验设计系统有效的为学前虚拟仿真系统提供设计，而3D虚拟仿真场景开发系统使学前虚拟仿真实训教学系统场景无限自主增加。 3、 学前虚拟仿真实训平台包含60个学前虚拟仿真场景，投标现场专家抽样演示60个虚拟仿真场景。 学生端： 1、 学前教育教学实训平台利用虚拟仿真技术，把平时不可及的场景变成了可及的场景，把不可逆的场景变成了可逆的场景，从而教育和训练职业型学前教育人才。例如：火灾演练、儿童急救等等。 2、 ★学前教育教学实训平台依托虚拟现实、人机交互、数据库和网络通讯等技术,构建了高度仿真的虚拟实验环境和实验对象,搭建了学前儿童生理发展与护理、心理发展与测量、专业能力培养、创新与素质拓展等 4 个类虚拟仿真实验教学平台和 20 个模块,具有60 个虚拟仿真实验项目。（需要使用IOS系统的浏览器演示验证） 3、 学前教育教学平台根据学前教育专业和学前儿童自身的特殊性,为解决真实实验教学中的矛盾,主要建设 了五类虚拟仿真实验教学资源,包括:一次性、不可逆类资源,如涉及儿童生理、心理发展相关 视崖实验、印刻实验、母乳喂养指导、婴儿生活护理等实验项目;高危险、不可及类资源,如火 灾安全教育、交通安全教育、食物中毒、运动系统认知等实验项目;高成本或高消耗类资源,如 活动室环境创设、营养健康配餐、儿童绘本馆创设等实验项目;大型、综合类资源,如食物中毒 处理、地震安全教育、环境创设、生活教育等实验项目;长周期、复杂类资源,如幼儿园管理、 神经系统发展认知、幼儿园户外环境创设等实验项目。 4、 ★虚拟场景包括60个，例如：烧烫伤处理、营养配餐、视崖心理发展、自闭症识别、入园环节教育、火宅安全教育、双语入园教育、民族乐器欣赏、陌生环境识别等等。 5、 学前教育实训平台利用3D技术、人机交互技术，在每个虚拟场景中都有知识点学习、教学实训效果、场景自动演示、人机交互操作、考核知识点等功能，培养高端实用型人才。 6、 ★提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权、软件著作权证书等） | 套 | 20 |
| 3 | 特教学前教育环境创设虚拟仿真系统 | 环境创设虚拟仿真系统（互联网版） ★系统采用WEB应用架构，结合云平台服务，通过互联网门户，使用网浏览器直接登录使用，不需要使用任何硬件设备及加密设备，不需要安装任何程序。本系统不仅能在计算机系统中运行，同时也能在手机、平板移动端运行；系统在任何时间、任何地点都可以使用，不受实验室环境的局限。 1、系统包含后台管理、环境创设管理。 2、后台管理包括创设主题管理、环境道具管理、用户管理。可实时显示全校人数、已登录老师人数、已登录学生人数、对在线用户进行管理。 3、环境创设管理包括我的创设道具和我的主题任务列表，我的环境创设道具列表包含道具名称、创建时间、更新时间，可直接导出环境创设报告； 4、★环境创设模型分四大类，分别为基础材料包、挂饰、摆饰、贴饰，细分下来共17小类别，总共创设模型包括至少有200多贴图和100多设计模型，满足学前环境创设的要求。（需要使用IOS系统的浏览器演示验证） 5、用户管理包括班级添加和教师添加，班级添加的属性包含班级名称、所在年级、所属院系、所属学校，并可指定教师和学生，学生支持单个添加和批量导入，学生信息至少包括用户名、学号、密码、姓名、性别、出生日期等。 6、★我的环境创设，可以实现环境创设的过程回放功能，方便老师在任何时间都可以考核学生环境创设的综合素质能力。 7、环境创设分为两大场景，室内场景和室外场景，可以对室内环境进行编辑，例如家具摆放、墙上贴图、植物安排等，也可以对室外的环境进行编辑，例如地面编辑、天气编辑、白天黑夜的编辑等等。 8、★环境创设可以支持手机移动端做环境创设（该功能需要手机演示验证）。 9、系统支持墙上贴图、挂饰，也支持摆饰，更支持学生和老师自制贴图的导入使用，方便创新，培养学生环境创设的综合素质能力。 10、★提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权、软件著作权证书等） | 套 | 25 |
| 4 | 特教心理学虚拟仿真实验平台——心理实验教学系统 | ★系统采用WEB应用架构，结合云平台服务，支持网页界面操作方式，通过互联网浏览器使用帐号和密码直接登录系统，不需要通过安装任何软件程序和插上任何硬件加密设备（加密狗）就能直接登陆使用系统。（需要使用IOS系统的浏览器演示验证） 教师权限： 1、系统分为实验管理、用户管理两大板块。 2、实验管理分为：实验范式操作、实验范式编辑、创新实验设计、列表自定义；用户管理分为：班级管理、学生、回收站。 3、实验范式操作包含：实验列表、实验结果。实验列表至少包含实验心理学、认知心理学、普通心理学、发展和教育心理学等经典实验190个以上，并可以对动手实验进行刺激呈现时间、休息时间、实验条件循环次数、刺激属性等的编辑。实验结果包含实验编号、实验名称、被试人、被试开始时间、被试结束时间。实验结果包括基本信息、结果分析、备注、被试的详细反应，实验结果可导出WORD、EXCEL、TXT格式。 4、★实验范式编辑包含：实验列表、实验结果。实验列表至少包含实验心理学、认知心理学、发展和教育心理学等，实验数量至少60个以上，可以对实验的名称、英文名称、目的进行编辑。对现有默认经典实验的流程可进行编辑，功能至少包含添加多个副轴、跳转轴；在实验的试次列表中，可以添加多个数据行；在主轴上可以添加多个界面、多个反馈。实验结果包含实验编号、实验名称、被试人、被试开始时间、被试结束时间；详细结果可以筛选、初步分析、导出保存，筛选包含按键信息、逻辑运算、筛选条件，初步分析包含名称、变量（添加变量指标、添加行变量、添加列变量），变量指标类型（Total、CountNum、Mean等），可进行取消、重复、运行操作，数据详情有实际按键、内容类型、是否正确、反应时等。支持导出excel文件。 5、创新实验设计包含实验列表、实验结果。实验列表包含序号、编号、实验名称、英文名称、实验目的、操作。可直接导入实验，导入实验的属性包含编号、实验名称、英文名称、实验目的等，且可直接打开实验设计系统。实验结果包含序号、编号、实验名称、英文名称、实验目的、开始时间、结束时间、操作。并可对实验结果进行筛选、初步分析、导出等操作。 6、★实验报告管理列表包含批次名称、实验名称、提交日期、修改次数、创建人、状态、批阅、删除，报告批次列表包含批次名称、开始日期、提交截止日期、修改截止日期、创建时间、分配审批老师，实验报告的批阅包含实验名称、实验时间、实验地点、实验小组成员、姓名、学号、专业、功能有打分、审批、打回、审批通过，审批记录包含评语、主审老师、评分。 7、★教师端具备3D心理数字沙盘干预模块，直接通过互联网浏览器运行，可以实现多人团体和沙盘回放，其中沙具模型数量至少有 1000 个以上，符合心理学要求，分为宗教、植物、军事、山石、家居、建筑、交通、人物、动物、其他等类，可以对水体进行编辑。（该模块需要使用IOS系统的浏览器演示验证） 8、★心理沙盘干预模块手机端可以实现沙盘沙具摆放、场景设置（其中包括：阴天、晴空、夕阳、太空等场景效果）；（该功能需要手机演示验证） 学生权限： 1、包含测验列表、测验结果、实验报告。 2、测验列表包含批次名称、有效开始时间、有效结束时间、实验次数、创建人、完成度。 3、测验结果包含实验编号、实验名称、实验列表、被试账户、所属班级、被试开始时间、被试结束时间，并且可查看详细的实验结果报告。 4、实验报告包含批次名称、实验名称、开始时间、提交截止日期、修改截止日期、状态，报告内容包含实验名称、实验时间、实验地点、实验小组成员（姓名、学号、专业）、可添加多个实验小组成员、实验报告模板包含实验论文名称（可编辑）、论文参与者、摘要、关键词、引言、方法、被试、仪器和材料、实验程序、结果、讨论、结论、参考文献、附录，填写完成后可预览。 | 套 | 30 |
| 5 | 特教心理学虚拟仿真实验平台——心理实验设计系统 | 1、★系统采用WEB应用架构，结合云平台服务，支持网页界面操作方式，通过互联网浏览器使用帐号和密码直接登录系统，不需要通过安装任何软件程序和插上任何硬件加密设备（加密狗）就能直接登陆使用系统。（需要使用IOS系统的浏览器演示验证） 2、系统包含互联网云端实验设计素材资源库，可使用网络浏览器异地上传、下载相关实验设计素材。 3、★设计完成的实验，可生成二维码发布分享，用手机和平板扫描该二维码后所设计的实验可以正常运行。（该功能需要使用IOS系统的浏览器和手机演示验证） 4、心理实验设计系统必须为全中文操作界面，涵盖从简单实验范式到复杂实验设计的全部功能，其精度能够达到毫秒级，完全满足教学和科研的使用。 5、心理实验设计系统操作简单，不需要进行计算机编程和脚本编写，只需要通过鼠标点击系统内的相关控件按钮，就可以完成复杂的心理实验设计。 6、心理实验设计系统的结果数据可以导出多种数据格式，能进行进一步的专业的数据分析。。 7、★资源库总空间至少有10G，可以上传图片、音频、视频等实验素材。（该模块需要使用IOS系统的浏览器演示验证）。 | 套 | 30 |
| 6 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 高级儿童心肺复苏模拟人根据五岁儿童的解剖特征和生理特点设计，由模拟人和电子显示屏组成，面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，具有解剖标志明确，手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、折半更换方便等特点。 | 套 | 1 |
| 7 | 人体肌肉模型 | 模型尺寸：男性，高170cm；模型材质：玻璃钢材料；人体全身肌肉附内脏模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构。 | 套 | 1 |
| 8 | 胎儿形成发育过程模型 | 模型由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构。 | 套 | 1 |
| 9 | 人体骨骼模型 | 模型尺寸：男性，高170-180cm；本模型均由优质塑料制成。用PVC制成，可水洗，不破碎，附防尘罩。 模型组成： 1、头颅骨：由22块头骨组成整颅，颅盖横切，取去后示颅内诸结构，下颌骨可以活动。 2、脊柱：由七个颈椎，十二个胸椎，五个腰椎，一个胝椎，一块尾骨及二十三个椎间软骨组成。并示颈、胸、腰、骶四个生理弯曲。 3、胸廓：由24块肋骨、1块胸骨、肋软骨与脊柱胸椎连接，构成胸廓。 4、骨盆：由骶骨、尾骨和两块髋骨所组成。 5、上肢骨：由六十四块骨组成，肩带部分的肩胛骨和销骨固定构成胸廓上，上肢的游离都可拆卸，肩、肘、腕等关节均可自由活动。 6、下肢骨：由此可见62块骨组成，下肢带固定构成骨盆下肢游离都可以拆卸，髋、膝等关节均可活动。 | 套 | 1 |
| 10 | 虚拟仿真教学PC应用端 | CPU：Intel酷睿I5 8500，主频3G赫兹，6核心，支持最大内存64GB；硬盘：闪存类型TLC，最大读取速度560MB/S,接口类型SATAIII,120G固态硬盘；内存：DDR4,频率2400MHz，8G； 显示器：21.5英寸，D-Sub（VGA）和DVI-D视频接口，最佳分辨率1920x1080；电源：输入电压200-240V，额定功率550W，主动式PFC；键鼠：Logitech罗技 MK120有线键鼠套装；网卡：内置千兆双频无线网卡 | 台 | 30 |
| 11 | 实验桌 | 规格1300*600*750mm左右，采用25mm密度板，环保板材，同色PVC封边，耐磨，抗高温，桌身采用18mm厚环保密度板材。 | 个 | 30 |
| 12 | 实验椅 | 人体工程、弓形网布座椅、PP塑料，弓形90度，承重不低于150KG | 个 | 42 |
| 13 | 实验室会议讨论台 | 结构：钢架结构，密度板桌面，规格尺寸1200*2400*750mm左右，钢架采用40*40mm，钢管，螺丝链接。稳固耐用，桌架经过酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂高温处理而成，铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末更是无毒、无味。 | 套 | 2 |
| 14 | 实验室装修 | 包含双频1200M无线路由器一个、超5类网络线5米左右、八位电源插线板8个左右 | 间 | 8 |
| 第七包 光电实训实验室建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 开放式几何光学实训系统 | 技术参数：1、光源组件：白炽灯光源：尺寸74-76*84-86*179-181mm、带匀光器、功率35W、含电源。 2、平行光管组件： 平行光管组件：白光LED光源，功率>3W，亮度连续可调、内部装配双胶合透镜，焦距400mm、口径55mm、光源位于1X焦距处，光洁度IV级透镜，相对孔径1:10、含选光镜片、含校准系统。 毫米尺：最小刻度0.5mm 星点孔：直径100μm 3、光学组件： 透镜： K9光学玻璃、波长632.8nm、直径42mm、带框、焦距分别为15mm、50mm、150mm、225mm、300mm、焦距误差±2%@632.8nm、光圈1~5、直径公差+0.0/-0.20、局部光圈0.2~0.5、中心厚度误差±0.1、光洁度IV级、镀膜MgF2增透膜、通光孔径>90%∅。 平面反射镜：材料K9、全反、直径42mm、厚度4mm、外形尺寸公差+0.0/-0.15、平行度<3′、面型λ/4@632.8nm、光洁度IV级、后表面磨毛、通光孔径通光孔径>90%∅。 测微目镜：目镜放大率10倍、目镜测微尺0-8mm、目镜测微鼓轮最小分度值0.01mm、目镜线视场8.5mm 显微物镜：10倍放大 目镜：5倍放大 正向保罗棱镜：底座尺寸（70±1）*（70±1）*（8±1）mm、棱镜尺寸：30*40mm、含两棱镜、均镀高射膜。 幻灯片：尺寸（50±1）*（50±1）mm、厚度1mm。 4、机械组件： 镜架：直径42mm、材料硬铝、螺纹M6、尺寸（65±1）*（65±1）*（20±1）mm、功能：二维倾斜调节、采用微调螺纹副驱动，提供精细调整、可调轴向：θx, θy。 可变口径二维架：装卡直径5-50mm，材料硬铝、螺纹M6、尺寸（65±1）*（65±1）*（110±1）mm。 可调光阑：可调范围0.8~12mm。 一维平移台：尺寸（74±1）*（25±1）*（31±1）mm、行程±25mm，精度0.1mm、材质硬铝。 节点架：尺寸50*45mm、含前后两镜片、镜片尺寸直径36mm、厚度1mm、焦距分别为300mm和225mm。 光学导轨：尺寸：长1200±1mm、宽90±1mm、高30±1mm，材料：铝合金，带打标刻度，两端带端盖保护。 滑座：尺寸：长21mm -23mm、宽114mm -116mm、高28mm -30mm，材料：铝合金，带锁紧旋钮，与导轨配套，内置直径11mm-13mm支杆、两端为M6的外螺纹。 5、像差镜头组： 球差镜头：f=100mm，通光口径为Φ23mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm，整体厚度为：23.8mm，光阑可调 彗差镜头：f=90mm，通光口径为Φ23mm，外径Φ36mm，L=68mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm 场曲镜头：f=71.6mm，通光口径为Φ23mm，外径Φ36mm，长度80.5mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm 像散镜头：f=55.6mm，通光口径为Φ18mm，外径Φ36mm，L=75.3mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm 6、探测组件： CMOS数字相机：300W像素、1/2英寸的CMOS彩色相机、像元尺寸3.2um*3.2um、可自动/手动进行曝光控制、采用高品质CMOS图像传感器， 数据接口USB2.0，480Mb/s、光谱响应400-1030nm、外形尺寸49-51*49-51*40-42mm。 7、其他配件：1/10mm分划板、物屏、像屏、毫米尺等. 8、软件组件：光学系统像差模拟软件模块。 9、虚拟仿真系统要求： 1）仿真系统采用三维动画仿真技术，可仿真显示器件三维结构、原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能。 2）仿真原理演示以3D动画形式展示为主，清晰易于理解掌握。原理展示与仿真操作相结合，提高学习兴趣强化学习效果。 3）仿真软件包含理论学习界面和实验操作界面；理论学习界面采用弹框式内容展示，包含实验原理、实验目的、实验背景、仪器介绍、实验内容和注意事项，展示形式包含图片、文字、三维动画。实验操作界面包含菜单栏、操作台面、操作步骤提示信息等，菜单可调节室内光线、设备提示信息、音量大小等。 4）3D建模虚拟仿真实验环境构建，包含实验桌，实验室内部墙面、白板、窗户、植物，实验室外部建筑、树木、花草、阳光等；且能根据系统时间模拟环境光线，更逼真形象。 5）实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致，能够清晰的展示仪器的结构与细节，便于直观的认知与体验，更好的与实物相结合。 6）仿真技术，采用U3D仿真技术，软件模拟仪器实际操作步骤与方法，高级物理引擎算法完成实验现象与数据计算，提供仿真人员真实的数据与实验现象再现，无需真实实验即可了解实验原理、现象、结果，且可快速通过实物仪器对照实验验证，虚实结合提高学习效率。 7）仿真实验室提供智能化调节设置，可根据实验环境要求调节实验室内环境光强、背景、提示语音、音量大小等，满足不同实验对环境的不同要求，提供更人性化、更真实的体验。 8）软件采用模块化架构设计，仿真实验内容可按模块或实验内容导入，网络部署，软件升级、维护方便，仿真效果直观，流程性强。 9）仿真实验提供部分扩展实验内容，仿真人员可自主从元件库中选择器件搭建扩展实验，提供更灵活的使用方式和丰富的应用。 10）虚拟仿真软件可完成：如下实验内容：用自准法测薄凸透镜焦距实验、 用位移法测薄凸透镜焦距实验、目镜焦距的测量实验、物镜焦距的测量实验、自组望远镜、自组显微镜、自组透射式幻灯机、自组加双保罗棱镜的正像望远镜、光学系统基点测量实验、平行光管使用及透镜焦距测量实验 10、硬件设备可完成实验内容 用自准法测薄凸透镜焦距实验、用位移法测薄凸透镜焦距实验、目镜焦距的测量实验、物镜焦距的测量实验、自组望远镜、自组显微镜、自组透射式幻灯机、自组加双保罗棱镜的正像望远镜、光学系统基点测量实验、平行光管使用及透镜焦距测量实验、星点法观测光学系统单色像差实验、分光计的调整和三棱镜折射率的测量实验、阿贝折射仪测量物质折射率实验、平行光学零件光学不平行度测量实验（备注：可与学校现有的分光计配合使用完成此实验内容）。 实验配置：平行光管、玻罗板、星点孔、白炽灯、凸透镜、平面反射镜、正像保罗棱镜、节点架、幻灯片、目镜、物镜、二维调整架、读数显微镜架、可变口径二维架、一维滑座、像屏、物屏、CMOS相机、光学导轨、实验讲义、球差镜头、彗差镜头、像散镜头、场曲镜头、兼容电脑、阿贝折射仪、测角仪、联机电脑。 中标供应商所投产品的参数如有虚假响应，采购人有权单方面解除合同，并无条件退货，中标方须赔偿采购人的一切损失（损失按照投标总价的 20%起计算） | 套 | 10 |
| 2 | 纽扣电池生产、检测实训系统 | 系统特点：烧结部分可在真空下或气氛保护下进行烧制，炉管360度旋转，管内壁有石英挡片帮助粉料翻转有助于烧结得更均匀，可左右大角度倾斜，方便出放料。混料过程集真空混合、分散为一体。设计正反转搅拌功能，可实现较高粘度浆料的高速度搅拌，搅拌均匀性好，可设定每段的搅拌转速和时间。托架设计，方便操作，确保真空搅拌过程中的安全。自动涂覆部分用千分尺调节以达到所要涂覆的薄膜厚度。干燥部分带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。 长方体工作室，使有效容积达到最大。 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。电动对辊适用于研究所、实验室、大学教学及小批量生产企业0-150mm宽的各种材料极片的轧制，采用千分尺寸精度高，极片成型好、不会出现极片在轧制过程中出现破坏的情况。液压纽扣电池封装部分，可用于封装CR2016、CR2025、CR2032纽扣电池。体积小，操作方便，主要用于电池材料研发的样本制作。封装过程是由3mm厚度的304优质钢板或镜面不锈钢氩弧焊制而成，双层钢化玻璃及加强筋制成，可在高真空或一定正压环境下使用，内置220V，16A多孔插头，方便使用者在箱体内配用带电仪器，操作室后有KF25接头，可接氧分仪和水分仪工作。 一、原料烧结技术参数： （1）最高温度 ：1200 ℃ （2） 额定温度 ：1150 ℃（请根据模具的承受温度选定使用最高温度） （3） 炉管尺寸 ：100*600 ㎜ （4）加热元件 ： 0Cr27AI7MO2(掺钼铁铬铝合金） （5） 额定功率 ：3Kw （6）推荐升温速率：10℃/min （7）控温进度：+/-1℃ （8）保压时间：0-50min （9）压力行程：60mm （10）活塞直径：87mm （11）压力稳定性：≤1Mpa/5min 此款设备需配Φ100mm石英管真空密封，电动压力机，采用石墨顶杆和石墨模（特别定制），在加压的同时使粉末加热到正常烧结温度或更低一些，经过较短时间烧结成致密而均匀的制品。设备智能化操作将升温，真空获得机模具表面实际压力计算集成在10寸液晶屏中，安全可靠。 二、电池生产技术参数： 加热功率：3KW 主传动功率：0.04KW 电动推杆功率：0.04KW 最高温度：1200℃（1 hour） 持续工作温度：≤1100℃ 炉管尺寸：异型管两端Φ60×420mm，中间Φ100×360mm，总长1200mm 加热区长度：440mm 恒温区长度：200mm 控温方式：模糊PID控制和自整定调节，智能化30段可编程控制，具有超温和断偶报警功能 控温精度：±1℃ 加热元件：电阻丝 可倾斜角度：0～40度（可调） 炉管转速：3～13转/分钟（可调） 搅拌转速: 320转/分； 真空度：-80～-90Kpa以上 有效容积：配100ml罐一个；（可以要求配制） 有定时功能，可任意设定时间0-99.99H设定时间 机身装有：真空表，抽真空口等 涂膜速度：0～100mm/秒； 最大行程：300mm； 基板：钢化玻璃板 ； 基板尺寸：300mm(L)×250mm(W)×30mm(H)； 刮刀可调范围：0.02～0.5mm 加热烘干系统：下板均匀加热，室温～200℃,数显温度控制器,精度±1℃ 控温范围：+10℃～200℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±1℃ 达到真空度：<133Pa 工作环境温度：5℃～40℃ 辊子直径：30mm(2PCS) 辊子表面硬度：HRC60以上 压片厚度： 0－3.0mm 压片宽度：0－140mm 辊轧速度： 50mm/s 箱体长（操作室）：787.5 底宽（操作室最宽处）：711 顶宽（操作室上部）：500 高（操作室最高处）：610 前下（正面观察窗玻璃以下高度）高：310 玻璃处开孔：707*285 前级室内径：238 前级室长度：400 手套孔内径：139（二只） 接口配置：操作室：不锈钢真空球阀二只、航空插头一只（箱内配有一只多功能插座）、不锈钢真空球阀三只KF-25带盲板接口二只 前级室：不锈钢真空球阀一只、KF-25带盲板接口一只Ø60/-0.10~0.15Mpa真空压力表一块 真空泵1台：工作电电压：220V±10% 50~60HZ，功率：1千瓦，抽气速率：10m³/h，极限真空：5X10-1Pa，工作压力范围为1.01325X105～1.33X10-2Pa，耐压值为0.03MPa，容油量：1.1L，进气口口径：KF25，排气口口径：KF25 检测系统主要特点： （1）每个模块提供8个独立的可编程通道 （2）内置电源和完全控制电路，每个模块可以独立工作。 （3）每个通道可以设置不同的工作模式。通道是完全独立的. （4）精准的编程特性：该系统软件可以设置的工作步骤和工作参数，每一步工作模式的灵活性。 （5）工作模式包括恒流放电，恒流充电，恒压充电，休息，GOTO， （内部电阻测量） （6）每个工作模式可设定电压，电流，时间，电量，负电压梯度，以及其他限制条件。当目前的限制条件得到满足，该系统将自动地继续下一个工作模式。 （7）设定的程序可以保存和按照时间表打开使用。 （8）完整的可控性：该系统软件具有GOTO，重新启动和恢复功能，使用户能够在任何时候改变工作参数。 （9）基于Windows的软件接口，性能稳定，易于操作。 （10）该系统的软件操作简单。 （11）实时监测Windows和综合图/数据窗口，可以更直接和有效地观测测试过程。 （12）在测试中，软件将提供及时的指示和警告，用英语和汉语提供智能帮助。 （13）适用范围：锂聚合物、锂离子、镍氢、镍镉、铅酸等电池的综合性能测试，电池材料研究，批量电池生产的化成与容量分选，组合电池、笔记本电脑电池的测试等。 三、电池电导测试技术参数： 测量范围：电阻率：10-5～105 Ω.cm(可扩展)；方块电阻：10-4～106 Ω/□(可扩展)；电导率：10-5～105s/cm；电阻：10-5～105 Ω； 可测晶片厚度：≤3mm 恒流源：电流量程分为1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA六档，各档电流连续可调 数字电压表：量程及表示形式000.00～199.99 mV；分辨力：10μV；输入阻抗＞1000MΩ；精度：±0.1% ；显示：四位半红色发光管数字显示；极性、超量程自动显示； 四探针探头基本指标：间距：1±0.01mm；针间绝缘电阻：≥1000MΩ； 机械游移率：≤0.3％；探针：碳化钨或高速钢Ф0.5mm；探针压力：5～16 牛顿(总力)； 模拟电阻测量相对误差( 按JJG508-87进行)：0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω≤0.3％±1字 整机测量最大相对误差：(用硅标样片:0.01-180Ω.cm测试) ≤±4％ 整机测量标准不确定度：≤4％ 配置：四探针测试仪主机一台、四探针测试台一台、四探针探头一个、测试软件（含测控模块）、台式电脑一台软件功能：软件可记录、保存、打印每一点的测试数据，并统计分析测试数据最大值、最小值、平均值、最大百分变化、平均百分变化、径向不均匀度、并将数据生成直方图，也可把测试数据输出到Excel中，对数据进行各种数据分析。软件还可选择自动测量功能，根据样品电阻大小自动选择适合电流量程档测试。 标准使用环境：温度：23±2℃；相对湿度：≤65％；无高频干扰；无强光直射。 四、电池功率测试技术参数： 1、功率测量精度：0.1% 2、带宽：DC，0.5Hz～300KHz； 3、采样率：500KS/s； 4、测量项目：各项电压及电流的有效值、平均值、峰值、频率、有功功率、无功功率、功率因数、相角 5、电压输入量程： 6、直接输入：15V，30V，60V，150V，300V，600V； 7、电流直接输入量程：5mA，10mA，20mA，50mA，100mA，200mA，0.5A，10A，20A 8、连续最大直接输入值：电压：峰值1500V，RMS值1000V，取最小值; 电流：直接输入量程5mA~200mA时，峰值30A，RMS值20A，取最小值； 电流：直接输入量程0.5A~20A时，峰值100A，RMS值30A，取最小值； 9、瞬时最大直接输入值：电压：峰值3000V，RMS值1600V，取最小值; 电流：直接输入量程5mA~200mA时，峰值30A，RMS值20A，取最小值； 电流：直接输入量程0.5A~20A时，峰值150A，RMS值40A，取最小值； 10、外部传感器电流量程：50mV~10V 11、有效输入范围：1%～130% 12、数据更新周期：100ms，250ms，500ms，1s，2s，5s 13、储存功能：标配USB-Host接口，支持U盘存储 14、线路滤波器：可选择OFF，500Hz 15、频率滤波器：可选择OFF，500Hz 16、数字滤波器：5KHz，10kHz 17、通讯接口：标配GPIB、USB、LAN、RS-232 18、供电电源：100~240V（AC、50~60Hz） 19、谐波测量：标配50次谐波分析，符合IEC61000-4-7标准 20、积分功能：标配积分功能，积分模式下自动量程 提供上位机分析软件，可直接显示所有测量参数数值、各次谐波数据、谐波柱状图、趋势图以及波形图等，并导出测试报表（投标文件中需提供软件测试截图） 五、电池伏安特性测试： 实验参数 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时） CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec CA和CC的最小采样间隔：1ms CC模拟积分器 自动或手动iR降补偿 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度 外部电位输入 电位和电流的模拟输出 可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz 可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz 通过宏命令可以控制数字输入输出线 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,00点 外部信号记录通道最高采样速率：1MHz 内闪存储器可迅速更新程序 串行口或USB口数据通讯 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统） 最大数据长度：256K-16384K可选 仪器尺寸：36 cm-38 cm (宽) ´ 22 cm-24 cm (深) ´ 11 cm -13 cm (高) 投标文件需提供实验室现场布局图 | 套 | 1 |
| 3 | 示波器 | 1. 双通道+1个外触发通道，带宽≥350MHz 2. 采样率≥2GSa/s，波形捕获率≥350000帧/秒 3. 存储深度≥26Mpts 4. 最小垂直档位：500μv/div，方便查看小信号 5. 新一代SPO技术，支持256级辉度等级及色温显示 6. 支持分段存储功能，只捕获感兴趣的信号，最大不低于75000段，并显示每段之间的时间信息，方便分析异常波形出现的概率情况 7. 支持半透明悬浮全参数测量窗口功能，以实现波形和参数的同时观测 8. 历史模式最大记录波形帧数≥70000帧 9. 36种以上自动测量参数,支持测量统计、Gating 测量、Math测量、History 测量和Ref 测量 10. FFT运算点数可达1Mpts 11. 内嵌Web Server,无需安装驱动软件和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形、获取测量结果，可满足高压、高温等特殊环境的应用需求 12. 可选配16路数字通道（MSO）和25MHz信号源（AWG）功能，方便后续升级 13. 支持幅频特性和相频特性扫描，结果以波特图或者列表的方式展现出来，并支持导出扫描原始数据，方便后期分析 14. 支持半透明悬浮全参数测量窗口功能，以实现波形和参数的同时观测 15. 光标和测量：水平和垂直光标可同时测量并同时显示，支持光标追踪功能 16. 通道菜单支持电流/电压显示切换 17. 不低于7英寸彩色TFT(800*480)LCD显示屏 18. 支持存储/调出数据类型：设置、波形、CSV文件、位图 19. 缺省设置快捷按钮，方便恢复出厂设置 20. 提供EDU Model 教育模式，可手动开启和关闭Auto键自动定标功能和参数自动测量功能 21. 支持USB-TMC协议,支持与LabVIEW互连，提供SCPI编程手册 22. 提供丰富的的接口：USB Host、USB Device(USBTMC)、LAN（VXI-11）、Sbus、Pass/Fail、Trigger Out 23. 产品须通过CE或UL安全认证 | 台 | 10 |
| 4 | 任意波形发生器 | 1. 4.3英寸TFT液晶显示屏，DDS技术，双通道独立输出， 160MHz最高输出频率 2. 500MSa/s采样率，14bit垂直分辨率，最大波形长度512Kpts，有效保证任意波形的输出细节 3. 2ppm高频稳定度，-116dBc/Hz的低相位噪声信号输出 4. 输出信号地与机壳地隔离，保证测试系统的纯洁性 5. 拥有优异的高频高压特性，20Vpp（高阻）的输出频率可达40MHz 6. 输出幅度范围（50Ω）：1 mVpp ~ 10 Vpp（≤40MHz）；1 mVpp ~ 5 Vpp （40MHz～100MHz）；1 mVpp ~ 2.5Vpp（100MHz～130MHz）；1 mVpp ~ 1.5Vpp（130MHz～160MHz） 7. 幅度平坦度（相对100 kHz正弦波，5Vpp）：≤10MHz ±0.1 dB；≤60MHz ±0.2 dB；≤100MHz ±0.4 dB；≤160MHz ±0.8 dB 8. 通道隔离度：<-80dB ； 9. 能产生快速的上升/下降沿脉冲波形，且其上升/下降时间不受输出信号频率的影响 10. 脉冲波特性：周期：最大1000000s；最小25 ns 脉宽：≥12ns，100ps分辨率 占空比：0.0001%到99.9999% 上升/下降时间 （10% ~ 90%）：6ns~6s，100ps分辨率 过冲：< 3% 抖动(周期到周期)：<100ps(典型值，rms) 11. 丰富的调制功能：AM，DSB-AM，FM，PM，ASK，FSK，PWM以及线性/对数频率扫描和脉冲串输出 12. 丰富的输入输出：波形输出、同步信号输出、外接调制源、触发输入/输出、10MHz时钟源输入/输出 13. 内置高精度、宽频带频率计，频率范围：100mHz—200MHz 14. 标配USB Host，USB Device支持U盘存储和上位机软件控制 15. 支持USB-TMC协议,支持与LabVIEW互连, 并提供SCPI编程手册 16. 配置功能强大的任意波形编辑软件Easywave | 台 | 10 |
| 5 | 高精度台式万用表 | 1. 真6½位读数分辨率数字万用表(2,200,000 Count) 2. 基本直流电压准确度0.0035% 3. 测量种类:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度 4. 直流电压测量：200 mV，2V，20V，200V，1000V； 5. 直流电流测量：200 μA，2mA，20mA，200mA，2A，10A 6. 交流电压测量：True-RMS，200 mV，2V，20V，200V，750V 7. 交流电流测量：True-RMS，200μA，2mA，20mA，200mA，2A，10 A 8. 2、4线电阻测量：200 Ω，2K，20K，200K，1M，10M，100MΩ 9. 电容测量：2 nF，20nF，200nF，2μF，20μF，200μF，2mF，20mF，100mF 10. 频率与周期测量：3Hz ~ 1 MHz; 1uS ~ 0.33S 11. 二极管测试门限电压不小于4V,可调。 12. 连通性测试门限电阻不小于2KΩ，可调 13. 支持热电偶，热电阻温度传感器温度测量。支持热电偶类型：B,E,J,K,N,R,S,T 14. 高精度的小电容测量特性:最小可测试2pF高精度的小电容 15. 支持测量最小值/最大值/平均值、dBm、dB、限值、相对（Relative）、标准差、直方图、趋势曲线、条形图测量等。 16. 具有16K易失性读数存储能力 17. 内置 1 Gb Nand Flash 总容量，海量存储仪器设置文件和数据文件 18. 内置热电偶冷端补偿 19. 支持标准SCPI 远程控制命令、上位机软件、兼容最新主流万用表命令集 20. 设置和测量数据可通过VXI11，USBTMC, U 盘导入或者导出以方便用户修改，查看，备份 21. 支持双显示测量模式 22. 标配接口：USB Host，USB Device， LAN接口 23. 不小于4.0英寸（480*272）真彩TFT-LCD显示屏 | 台 | 10 |
| 6 | NI PCI系列板卡 | 1、DIO模块—PCI-6515及附件 64通道、±30 VDC、32路漏极/源极输入、32路漏极输出、组隔离数字I/O设备 输出电流：单通道475 mA/端口，所有通道125 mA/端口 保证工业24 V逻辑阈值 30 VDC组至总线和组间光隔离 看门狗定时器、可编程上电状态、变化检测、输入滤波器、高电流驱动、可编程输入滤波器 配件：100针螺栓接线盒（SCB-100A Noise Rejecting, Shielded I/O Connector Block）数量：1 IO电缆（SH100-100-FLEX，2米）数量：1（备注：板卡需现场使用正版Labview测试校准，10年保修，免费3年维护） 2、AIO模块—PCI-6225及附件 80 AI（16位、250 kS/s）、2 AO、24 DIO PCI多功能I/O设备 80 SE/40 DIFF AI通道；±10 V～±0.2 V输入范围 2个16位AO通道；833 kS/s单通道，740 kS/s双通道 6条5 V逻辑DI线，4条5 V逻辑DO线 2个32位，80 MHz计数器/定时器 配件：SHC68-68-EPM屏蔽电缆，68孔D型转68孔VHDCI偏置，2米 数量：1 接线盒：BNC-2115，抗噪屏蔽式BNC接线盒，用于扩展I/O 数量：1 绞合电缆，SHC68-68，具有基本屏蔽，2米 数量：1（备注：板卡需现场使用正版Labview测试校准，10年保修，免费3年维护） 3、车载通讯模块—PCI-8513 允​许​PC​连​接​到​控​制​器​区​域​网​络​(CAN)​总​线​并​进​行​通信。 CAN​接​口​设​备​使​用​板​载​收​发​器​进​行​高​速/​灵​活​数​据​速​率、​低​速/​容​错​和/​或​单​线​CAN​通​信，​也​可​使​用​任​何​外​部​收​发​器​进​行​通​信。​基​于​NI-​XNET​驱​动​程​序，​可​以​创​建​需​要​实​时​高​速​操​作​数​百​个​CAN​帧​和​信​号​的​应​用​程​序。 ​可​以​在​集​成​CAN​数​据​库​中​导​入、​编​辑​和​使​用​现​场​总​线​交​换​格​式​(FIBEX)​和​数​据​库​容​器​(DBC)​文​件​的​信​号。 NI-​XNET​设​备​驱​动​的​DMA​引​擎​使​板​载​处​理​器​能​够​在​接​口​和​用​户​程​序​之​间​移​动​CAN​帧​和​信​号，​而​无​需​CPU​中​断，配件：CAN电缆，无接线端，高速/FD/低速，D-Sub 9针母头，1米 数量：1（备注：板卡需现场使用正版Labview测试校准，10年保修，免费3年维护） 4、总线控制模块—PCI-GPIB 即插即用的IEEE 488接口，适用于具有PCI扩展插槽的PC和工作站。 PCI-GPIB可以使用IEEE 488.1三线互锁握手协议，保持超过1.5 MB/s的数据传输速率。 ​包​括​NI-488.2​驱​动​程​序​软​件​的​许​可​证，​为​通​过​GPIB​连​接​第​三​方​仪​器​提​供​最​大​的​可​靠​性。板载总线主DMA控制器在数据传输中不会出现微处理器中断。配件： X13 GPIB电缆，MicroD25转屏蔽电缆/标准连接器，1米 数量：1 （备注：板卡需现场使用正版Labview测试校准，10年保修，免费3年维护） | 套 | 5 |
| 7 | 可编程线性直流电源 | 1. 三路高精度电源独立可控输出：32V/3.2A×2，可切换2.5V/3.3V/5V/3.2×1，总功率220W 2. 电压 4位、电流3位显示，最小分辨率：10mV，10mA 3. 4.3英寸LCD液晶显示，内置V，A，W测量 4. 上位机支持面板定时编程，例：可在1~5秒内输出5V、5~10秒内输出10V、10~15s内输出15V、15~20s内输出20V、20~30s内输出25V。 5. 设定/回读精度：电压：±（0.5% of reading+2digits）；电流：±（0.5% of reading+2digits） 6. 支持恒压和恒流模式，恒压模式纹波和噪声：≤300μVrms/2mVpp（5Hz～1MHz） 恒流模式纹波和噪声：≤2mArms 7. 三种输出模式：独立、串联、并联模式，提高输出功率范围， 并联模式： 电源调整率：≤0.01%+3mV 负载调整率：≤0.01%+3mV 串联模式： 电源调整率：≤0.01%+5mV 负载调整率：≤300mV 8. CH3输出规格： 输出电压：(2.5/3.3/5V) ±8% 电源调节率：≤ 0.01% + 3 mV 负载调节率：≤ 0.01% + 3 mV 纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz） 9. 支持一键串联，一键并联 10. 具有锁键功能，防止用户误操作 11. 内部5组系统参数保存/调取，并支持数据存储空间扩展 12. 可通过USB接口与PC连接，支持LAN口通信，支持SCPI命令，满足控制和通信需求, 13. 提供支持LabVIEW电源仪器驱动程序和运用实例，方便用户进行程序设计,支持PC端应用软件，可与信号源、示波器等仪器共享数据，便于系统开发及远程控制 | 台 | 10 |
| 8 | 激光电路板加工系统 | （1）激光雕刻机 用激光直接去除覆铜板上覆铜，形成加工线路图形、去除抗蚀层、去除工艺导线及阻焊层开窗，方便快捷且加工精度高，实现快速制作线路板工艺需求。 技术参数 1、最大加工区域需≥300mm×300mm；须使用花岗岩机台，X、Y轴电机均需固定在花岗岩上以保证精度。 2、配有工业控制计算机及显示器。 3、为保证加工时能够一次成型，并且保持板面清洁，采用吹气和吸气相结合的方式加工。 4、基板固定方式：须配有下吸式真空吸附平台，主风道不得位于任意单侧面，以保证真空吸附均匀。 5、使用风冷光纤激光器，以保证在不需水冷机等额外设备辅助，就能使激光机器保持正常工作温度，保证激光器能够长时间稳定工作。 6、使用德国进口数字扫描振镜。7、使用远心平场透镜，远心透镜下须配有保护镜片。8、振镜分辨率≤1µm。 9、加工头必须配有环形保护风幕，以避免加工灰尘污染，保护环境。 10、配有工业吸尘系统，须软件自动控制启停。 11、有摄像头靶标定位功能，须能实现至少2种自动对位及手动对位。 12、同时配有光学寻焦及景深渐变精准寻焦双校正功能；即使是非专业使用者亦可快速调整设备状态。 13、配有设备控制软件，软件具有二级刀具库，适合材料种类、规格较多情况。14、激光预热时间≤10s。15、最小线间距≤35μm；最小线宽≤30μm；招标现场提供设备加工的样品。16、最高加工速度：≥20cm²/min。17、具有导电图形激光直接成型技术，在Laser Plus模块支持下，能够通过绝热分区方式，实现导电图形直接加工，不得采用激光直接刻蚀铜箔工艺，避免因发热对基材造成碳化而形成电路短路，需现场提供视频佐证。 18、须能实现阻焊直写技术，无需曝光显影，为避免知识产权纠纷，提供相关专利证书说明。 19、根据不同材料加工需求，有多种数据路径计算程序可以选择：S&S路径计算，LaserFill计算，等间平行路径计算、螺旋线加工路径计算等。 20、数据处理软件必须为独立数据处理软件，不得以集成在设备控制软件中的模块作为独立软件代替。（数据处理软件招标现场须现场演示）。 | 套 | 1 |
| 8 |  | （2）数据处理软件 技术参数： 1、正版数据处理软件Circuit CAM 7.0或以上版本，以保证教学实验使用，须提供厂商正版授权书以避免知识产权纠纷； 2、输入数据格式：Gerber，GerberX，HP-GL，Excellon，Sieb&Meier，DXF，Barco，ODB++等。 3、输出数据格式：Gerber，GerberX，LMD，HP-GL，Excellon等。 4、设计规则检查（DRC）：自动检查导线绝缘间隙的距离，并以图层方式标注出来。 5、多选处理与输出方式：可以根据实际工或虚拟工艺，自由选择物理层或虚拟层，分层设置参数，分层输出 6、自动外型透铣路径生成：能自动生成带连接点（断点）的外型透铣路径。 7、能自动生成电、地层：用图形编辑功能铺电、铺地，可以灵活地形成电、地图案。 8、直接输入绘图：直接输入，画线、画圆等，绘制简单的面板或PCB 9、编辑、修改：丰富的编辑修改功能，如改变导线宽度，孔直径，增减孔，增减修改覆铜区域等 10、True Type字体：具有直接输入True Type字体的功能 11、自动配置：按照实际的或虚拟的工艺/工具/层的参数配置，自动输出机器操控软件数据。 12、能够生成靶标层、预钻层。 13、能够自由设置剥铜区域。 14、具有图形D码编辑/转换功能。 15、加工刀具数量预定义快捷操作，多重组合选择。 16、可选择某一种光圈，便于批处理数据。 17、可输入、输出缩放系数。 18、任意自定义刀具，避免费刀。 19、软件必须为独立数据处理软件，不得以集成在设备控制软件中的模块作为独立软件代替，提供视频演示佐证。 20、数据处理软件招标现场须现场演示。 |  |  |
| 9 | 实训台 | 1.线体长宽：线体总宽约1.6米，每工位长度约0.8米，单边10工位，双边20工位，单条线体总长度8米（工位数及线体总长可调整） 2.线体高度：线体总高约1.9米，线体工作面高度750mm±20mm 3.仪器隔板：线体上方高约400mm处，设仪器搁板，宽约400mm 4.工位配置：元器件盒一个、A4透明工艺图板一块、多功能排插2个，工具箱一套、全钢质圆凳一张 5.配置1m*1m*1m的水池，PVC水管输出（从4楼到1楼）。 | 套 | 1 |
| 第八包 人工智能机器人实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 深度摄像机 | 分辨率：640 × 480/1280×1024；类型：LASER 850nm/945nm；帧数率：30～60；精度：0.5%；接口：符合千兆网(GigE)、USB3.0；镜头：60 °h x 45 °v；测距范围：0.5-10m；软件：兼容Windows7及以上系统；电源：5VDC，15W，有二次开发的SDK。 | 台 | 4 |
| 2 | 微型电脑核心板 | GPU：256 CUDA cores；CPU:HMP Dual Denver 2/2 MB L2 + Quad ARM® A57/2 MB L2；Video：4K x 2K 60 Hz Encode (HEVC) 4K x 2K 60 Hz Decode (12-Bit Support)；Memory：8 GB 128 bit LPDDR4 59.7 GB/s；Display：2x DSI, 2x DP 1.2 / HDMI 2.0 / eDP 1.4；CSI：Up to 6 Cameras (2 Lane)+CSI2 D-PHY 1.2 (2.5 Gbps/Lane)；PCIE：Gen 2 ¦ 1x4 + 1x1 OR 2x1 + 1x2；Data Storage：32 GB eMMC, SDIO, SATA；Other：CAN, UART, SPI, I2C, I2S, GPIOs；USB：USB 3.0 + USB 2.0；Connectivity：1 Gigabit Ethernet, 802.11ac WLAN, Bluetooth；Mechanical：50 mm x 87 mm (400-Pin Compatible Board-to-Board Connector) | 台 | 4 |
| 3 | 协作机械臂 | 自由度： 6；工作空间：850mm；定位精度：(ISO 9283) ±0.1mm；整机质量：18.4kg；末端负载：5kg；最大臂长：850mm；防护等级：IP64；工作温度：0-50℃ | 台 | 4 |
| 4 | 光纤激光器 | 型号：20W激光器；运转方式：连续激光器；激励方式：光泵式；工作物质：光纤；光路径：透过型外光路；输出形式：功率型；传输信号：高线性型；速度：高速；通道：单通道。 | 台 | 2 |
| 5 | 三维车载16线激光雷达 | 16个激光头同时发射高频率激光束进行持续性的扫描，经过高速数字信号处理技术和测距算法提，供三维空间点云数据及物体反射率。线束： 16线；波长：905nm；激光等级：class1；精度：±2cm（典型值）；测距：20cm~150m（目标反射率20%）；出点数：320，000pts/s；垂直视场角：+15°- -15°；垂直角分辨率： 2.0度；水平视场角： 360度；水平角分辨率：0.09o至0.36o（5-20Hz）；转速: 300-1200rpm（5-20Hz）；输入电压：9-32VDC；产品功率：9w（典型值）；防护安全级别： IP67；操作温度：-10~60°C；规格：H:82.7mm*φ:109mm；重量：0.84kg（不包含数据线）；采集数据：三维空间坐标、反射率 | 台 | 4 |
| 6 | 360度激光扫描测距雷达 | 专门为UAV和SLAM系统设计；测距范围：100m；Weight ：270 g (excluding cables)；Range：0 ... 100 m (natural targets) ；Resolution ： 0.12 … 0.03 meters；Update rate： 1, 2.25 or 4.5 revolutions per second. 1164, 4578 or 9158 readings per second；Outputs & interfaces ： Serial, two hardwired alarms, servo ；onnections & spare；Laser power ： 20 W (peak), 11 mW (average), Class 1M；Dimensions ： 91 mm (height) x 79 mm (largest diameter)；Operating temperature ： 0 ... 40°C；Optical aperture ：51 mm；Beam divergence：0.2°；Lens material： Acrylic15Hz。 | 台 | 4 |
| 7 | 四轮电动卡丁车 | 电机品牌：尤奈特48v、500w 带差数；电池品牌：超威48v20A铅酸电池， 带充电器；传动：差数器半轴传动；刹车系统：后一拖二油刹，档位系统：三档变速， 带倒车；轮胎型号：13×5.00-6公路胎，显示：码表， 电量显示；整车尺寸：155×86×65cm | 台 | 2 |
| 8 | 工业相机 | CMOS千兆网摄像机工业相机;400万像素，全局曝光; 触发采集方式：外触发,上升沿触发/下降沿触发/边缘触发，高电平触发/低电平触发；外触发延迟：0～306s，步长1µs，同步模式,触发准备，触发输入，曝光，读出，图像采集，闪光灯，GPO;各种IR cut/pass (红外截止/通过) 滤光片、保护玻璃备选 | 台 | 6 |
| 9 | 工业3D相机 | 分辨率：640 px x 480 px (NIR)；帧速率：20 fps；工作范围： 0 m到13 m；精度：+/- 1 cm（视场景而定）准确性文档；接口： 千兆网(GigE)， 完全符合GigE Vision和GenICam标准；镜头： 57°h x 43°v；软件：兼容Windows和Linux | 台 | 4 |
| 10 | 工业检测面阵相机 | 3D三维重建；500万像素； 千兆网口工业相机 CCD； 传感器：2/3”CCD；快门类型：全局快门；相机类型：彩色/黑白；像元尺寸：3.45X3.45μm；有效像素：500万；分辨率@帧率：2448X2048@9FPS，1920X1080@15FPS，612X512 SUM4@23FPS；电源供电：外部12V供电，可通过网线POE供电（需要主机端支持）；操作系统：WINXP、WIN7/8/10 32&64为系统；Linux和ARM linux驱动（可定制）、安卓平板驱动（可定制）；驱动程序：Directshow组件、Halcon专用组件、Labview专用驱动、OCX组件、TWAIN组件；开发语言：C/C++/C#/VB6/ VB.NET/Delphi/BCB/Python；其他功能：支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、 黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定LUT表、帧率调节、自定义相机名称等；像素位深度：12bit；灵敏度：530mV 1/30s；采集模式：连续性/软触发/硬触发； | 台 | 4 |
| 11 | 单脉冲24GHZ雷达传感器 | 24GHz短程单脉冲雷达收发器； CW/FMCW/FSK模式；180MHz调制输入，高灵敏度，集成RF/IF放大器； 电压：5V； 缓冲I/Q输出；温度补偿振荡器； RSW快速唤醒功能；天线角度：12°X30°； 传感器尺寸大小：78*98*7mm；探测距离：人>37米；车>93米，最大500米的探测距离 | 台 | 6 |
| 12 | 十字滑台丝杆模组 | 高精度十字滑台，1605进口研磨滚珠丝杆，双排进口线性导轨，行程500*400cm，重复定位精度高于0.01mm，承重50kg以上 | 组 | 6 |
| 13 | 十字滑台皮带模组 | 本体宽度：140mm；驱动方式：皮带；有效行程：X轴:1700mm,Y轴:700mm；重复定位精度：±0.05mm；最大负载: 水平120KG/垂直60KG； 1秒行走速度: 马达转速/60*同步轮 | 组 | 6 |
| 14 | 运动控制卡DMC2410 | 高性能4轴运动控制卡；32位2.2版PCI总线, 33MHz；脉冲输出频率高达5MHz；2～4轴硬件直线插补/任意2轴软件圆弧插补；4轴增量式编码器信号输入；编码器用计数器为有符号28位计数器；20位通用数字输入/20位通用数字输出；梯形速度曲线、S形速度曲线；一台PC机可同时使用8块运动控制卡，最多32轴；采用68针SCSI 插座， 4个电机控制引线只占一个PC机接口位置；可选配接线盒 | 片 | 2 |
| 15 | 伺服电机+驱动器套装 | 400w，60伺服电机，带控制器，1024细分以上，额定转速不低于3000r，额定扭矩大于1.3NM最大扭矩大于3.8NM，编码器18位以上 | 套 | 6 |
| 16 | 红外增强工业相机 | 分辨率 (H x V Pixels)：2048 x 2048；感光芯片：CMOSIS CMV4000 近红外增强型；芯片尺寸：1”：芯片读出：CMOS 全局快门；像素尺寸 (mm)：5.5 x 5.5；帧速率 (fps)：25；黑白/彩色：黑白；接口：GigE；同步：外部触发或自由运行模式；曝光控制：通过外部触发器或自由运行；外壳尺寸(LxWxH)：29.3mm x 29.0 mm x 42.0 mm；外壳温度：最高温度50度；镜头接口：C口、CS口；I/O控制：一路光耦隔离输入口或出口+2个快速GPIO；电源要求：POE，6 pin Hirose接头 +12VDC（10%）；功耗：2.9 W；重量：90g；符合标准：CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE； 驱动程序：提供相机软件套装 | 台 | 4 |
| 17 | 线扫相机 | Resolution：2048 or 4096 pixels；Line Rate：Up to 80 kHz；Pixel Size： 7.04 μm x 7.04 μm；Data Format： 8 or 12 bit selectable；Output： Base, Medium, and Full Camera Link；Lens Mount： M42 x 1 C-mount adapter available；Responsivity： 320 DN / (nJ / cm2) in 12 bit at 1x gain；Dynamic Range： > 60 dB；Nominal Gain Range： 1x to 10x；Size： 62 mm x 62 mm x 30.9 mm；Mass： < 190 g；Operating Temp： 0°C to 65°C (front plate)；Power： Hirose 6-pin or PoCL；Power Dissipation： < 4.5 W；Control & Data；SDR-26 mini Camera Link | 台 | 4 |
| 18 | ROS机器人开源套件 | 最大速度: 0.22m/s；最大旋转速度: 2.84 rad/s (162.72 deg/s) 最大承载: 15kg；尺寸(LxWxH): 138 x 178 x 192 mm；重量: 1 kg 爬高: 10mm 以下；MCU: 32-bit ARM Cortex M7 with FPU (216 MHz, 462 DMIPS)；IMU: 3 轴陀螺仪, 3 轴加速度计, 3 轴磁力计；外供电源: 3.3V/800mA、5V/4A， 12V/1A；扩充脚位: GPIO 18-pin; Arduino 32-pin；周边: UART x3, CAN x1, SPI x1, I2C x1, ADC x5, 5pin OLLO x4；Dynamixel智能马达接口: RS485 x3; TTL x3；声音: 可编程蜂鸣；可编程 LED: 4个；状态 LED: 控制板 x1; 电池 x1;Arduino x1；按键: Push buttons x 2, Reset button x 1, Dip switch x 2；电池: Lithium polymer 11.1V 1,800mAh / 19.98Wh 5C； PC 连接: USB；固件升级: 透过 USB / 透过 JTAG；充电器: 输入100-240V, AC 50/60Hz, 1.5A max; 输出12V DC, 5A | 台 | 20 |
| 19 | 360度旋转水下摄像头 | 高清700线彩色摄像机防水红外夜视；LED数：18颗(8颗白元+10颗红外）；LED灯类型：8颗白光灯+10颗红外灯；LED灯开关：可开/开关(亮度不可以调节）；水下可视距离：2米；电缆线长度：20米；电缆线外径：约5mm；电缆线抗拉力：40KG；供电电压直流：12V；供电电流：11-2A；配重块：可拆卸；配重块材质：金属外包裹橡胶；摄像头外壳；塑料+PC+哑克力；最低照度：0Lux(关闭LED灯时)；防水等级：IP68；功率消耗：约25W；工作温度：-20—+50度；信噪比：≥48db | 台 | 4 |
| 20 | 摄像雷达 | 主码流: 1920*1080@30fps、Max 12Mbps；联网协议:GB/T28181、Onvif、CMI；图像传感器:200万像素超低照度星光级CMOS图像传感器；日夜切换:电动式自动 ICR红外滤光切换；镜头:M12接口镜头；红外补光: 阵列式红外LED灯，距离30米；雷达工作频率:24.0 ～ 24.25 GHz；雷达探测角度:水平-22.5°～+22.5°，雷达探测角度：垂直-6°～+6°；探测对象:车辆、行人、动物等移动物体；探测要素:距离、方位、速度；探测距离：人1.5～50米,车150 米；最小探测距离：1.5米；探测精度：距离≤0.25m,速度≤0.2米/秒,方位角≤10；探测准确率: >98%(移动速度大于0.2米/秒的人体)；探测误报率:<1%；响应时间：小于或等于100 ms；工作环境温度：-40℃ --+70℃；封装：坚固、防水外壳，IP67级；重量：1.5kg；尺寸：191.5mm×152mm×49mm；供电电压：12V | 台 | 4 |
| 21 | 差分GPS定位模块 | 厘米级，内置惯性导航模块 | 片 | 4 |
| 22 | 3D打印机 | 成型原理：熔融堆积（FDM）；成型平台尺寸：570×570×605mm；定位精度，XY轴：0.01mm，Z轴：0.0025mm；打印喷头：单喷头；喷嘴直径 0.4mm；打印速度：10-150mm/s；随机软件：HORI 兼容 CURA SLIC3R SKINFORGE；软件格式：STL，OBJ，DAE，AMF，BMP，JPG，JPEG，PNG，G，GCODE；操作系统：Windows 全系列，Mac；打印材料：PLA，ABS，HIPS，PVA，PE，PP，PETG，木屑，木质，碳纤维，尼龙，变色和渐变色；耗材直径：1.75mm；材料颜色：多达几十种颜色；喷头工作温度：≤260℃；底板工作温度：120℃；工作环境：5-50℃；电源要求：24V；整机功率：400W；控制面板：7寸全彩中文/英文触摸屏；产品材质：钣金；平台：玻璃；产品尺寸：83×83.2×142.5cm；层高精度：0.05-0.4mm；模型支撑功能：生成/不生成；XY轴运动速度：18000mm/s；Z轴运动速度：1700mm/s；其它特性：全封闭成型室，恒温，静音 | 台 | 2 |
| 23 | 多功能手持式3D扫描仪 | 扫描模式和精度：支持手持精细扫描0.1mm、手持快速扫描0.3mm、固定式全自动扫描单片精度0.05mm、固定式自由扫描单片精度0.05mm；扫描速度：支持15帧/秒、10帧/秒、单幅扫描时间＜2s、单幅扫描时间＜2s；空间点距：支持0.2mm-3mm、0.5mm-3mm、0.16mm；单片扫描范围 ：210*150mm；光源：白光LED；可打印数据输出：支持；数据格式：OBJ，STL，ASC ，PLY ；扫描头重量：≤0.8kg ；系统支持： Win7、Win8、Win10、64bit | 台 | 2 |
| 第九包 师范专业教师技能实训平台 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（或采购项目） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 课堂教学平台系统 | 1、系统支持：要求系统需能支持WINDOWS 7及以上系统。 2、备课系统 （1）要求提供专门的备课系统，方便老师备课。支持基于教学导图的备授课应用系统，要求以二维导图式的结构组织教学资源； （2）系统需支持多种教学资源及云端资源（支持资源格式包括：Microsoft Office文档，Adobe PDF文档，图像文档、各种视音频文档、Flash动画文档，各种类型的WEB页面文档等。）以导图呈现知识之间的关联关系； （3）可以对导图的线形、配色、字体等进行设置； （4）要求备课系统提供课件预览或播放功能。 （5）备课课件可直接上传到云端，授课时可直接从云盘打开授课。 2、授课系统 （1）为方便教学，系统必须支持双屏或多屏显示，要求实现屏幕的无限扩展及分割，支持PDF，PPT，图像文档、Flash动画文档、视音频等格式资源在播放时与多种不同格式的资源进行同步展示； （2）可以实现同一个PPT文档前后页及任意页关联显示，且可对任意页进行锁定，方便教师组织课堂教学。 （3）支持在教学过程中随时打开外部资源文件（支持资源文件包括：Microsoft Office文档，Adobe PDF文档，图像文档、各种视音频文档、Flash动画文档，各种类型的WEB页面文档等。）。 （4）支持用MN窗口来控制资源窗口的呈现位置（如左右上下互换），支持资源窗口在当前屏最大化显示，快速关闭资源窗口； （5）支持资源窗口的多种排列方式，如平铺排列、覆盖排列。 （6）支持以节点导航的形式展现整个导图的架构，可以在节点导航中控制资源窗口的打开或关闭。 （7）可实现备授课界面的来回切换：在上课时也可以随时切换到编辑状态进行资源的编辑。 3、要求可以兼容第三方软件，如几何画板\geogebra工具等，实现与学科的深度融合，让课件制作、课程讲授等变得更加简洁和生动。 4、★电子白板功能要求 需支持多点书写，且书写流畅，支持在任意文档中进行批注及修改。提供铅笔、毛笔、荧光笔、智能笔、智能图形等多种功能笔，并提供同一界面中不同粗细，不同色彩，线形的设置。提供普通橡皮擦、笔画擦、清除页三种擦除模式。提供常用二维、三维图形绘制，支持用户自定义任意形状的图形。提供直尺、三角尺、圆规等多种数学常用工具。支持在白板中打开外部资源文件（支持资源文件包括：Microsoft Office文档，Adobe PDF文档，图像文档、各种视音频文档、Flash动画文档，各种类型的WEB页面文档等。）。投标人应提供软件功能截图或产品彩页并加盖原厂商公章。 5、★提供学科工具：提供数学、物理、化学、地理、生物、音乐等科目的学科教学工具，学科工具与教学展示平台无缝集成。投标人应提供软件功能截图或产品彩页并加盖原厂商公章。 6、★同步资源和学科资源 支持按教材版本划分的同步资源和按教学大纲知识点划分的学科资源；资源必须包括K-12阶段的小学数学、小学语文、初中语文、初中数学、初中英语、初中物理、初中化学、初中历史、高中语文、高中数学、高中英语、高中物理、高中化学、高中历史等多个学科的教案、教学素材、学科工具资源、试题等教学资源，方便老师备课及教学使用。投标人应提供软件功能截图或产品彩页并加盖原厂商公章。 7、录制课程：要求提供录制课程功能，包括屏幕呈现的资源及音频。 8、★响应文件中须提供软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章。 9、★提供原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函原件，三年免费升级。 可扩展功能： 10、★课堂交互： 交互学生端：支持Android 及Windows 等系统交互终端； 交互功能要求： （1）教师可以控制学生终端，如锁屏/解锁。 （2）提供基本互动操作功能，如教师反馈、学生互评、随机选人、抢答、发送文件、候选投票等； （3）支持手写板书交互，可将不同学生的上传内容双屏或多屏并列显示，以方便老师比较讲解； （4）支持老师将屏幕上显示的任意格式的资源内容（如PPT页面）以截图形式发送到学生交互端，学生答题后可回传； （5）支持基于任意资源的主客观题交互。要求提供答题卡制作工具，老师制作的答题卡可以发送到学生端进行交互，并支持交互结果的实时统计及显示； （6）支持随堂小考、随时小练、计时阅读等功能； （7）支持图像交互，要求学生交互端可拍照上传给老师，老师可对学生提交上来的答案进行批改并反馈给学生； （8）支持Clicker答题器交互，并支持交互结果的实时统计及显示。 （9）支持即时讨论：可实现开放式问题讨论及协作式学习探究； （9）支持小组交互：组内成员可将答案上传到小组端，组长汇总后再提交到教师端；同时，小组端也可向组内成员发送内容； （10）支持教师端课堂助手：要求教师通过课堂助手可控制双屏上呈现的教学内容，如打开不同节点的不同资源，可控制PPT课件的翻阅及视频的播放等；通过课堂助手可将教师平板上的资源推送到双屏教师端；可实现与学生端的课堂互动。 课堂交互功能投标人应提供软件功能截图或产品彩页并加盖原厂商公章。 11、实物展台：与实物展台无缝结合，可直接控制实物展台，并对展台采集的图片进行任意修改、批注、保存。 12、要求实现教学数据全纪录：教师和学生在物理课堂中的互动行为及在虚拟课堂云平台中的教学学习行为均以数字化的形式记录在云端。 | 套 | 1 |
| 2 | 课堂师生交互服务系统 | 1、高效稳定，占用系统资源少，兼容32/64位windows操作系统。 2、配合教学平台，支持课堂中师生的多类形式的交互。课堂中的交互控制功能需包括：教师可以控制学生终端，如锁屏/解锁；提供基本互动操作功能，如随机选人、随机分组、抢答、文件发送、候选投票、教师反馈、同学反馈等；支持小组交互，包括小组端的管理、分发、提交、发送；支持手写板书交互，答题卡、主观题、客观题、图像交互；支持涂鸦，贴纸等即时讨论互动；支持Clicker答题器交互，并支持计时阅读、交互结果的实时统计及显示。 3、提供稳定的交互协议，支持（Android/windows）学生终端设备交互，适用于各类平板 、电脑及触摸一体机上。 4、支持组播、单播、以及混合模式传输数据。 5、可支持不少于60个学生端交互，响应速度快，现场感好。 6、课堂助手可实时远程控制教师端，实现及时响应，同步书写，支持（Android/windows）的各类移动终端，实时性强；互动过程中可随时查看学生屏幕以观察学生学习过程，查看学生答题统计结果等（学生终端设备android系统需5.0以上版本）。 | 套 | 1 |
| 3 | 课堂教学平台控制系统 | 1、硬件配置最低要求：CPU I5+Cortex-A9/内存8G+1G/硬盘64G（SSD）+2T（SATA），能满足课堂教学平台系统的性能要求。 2、需提供三个及以上串口，需提供两个千兆以太网接口。 3、需提供USB3.0和USB2.0接口。 4、需提供音频输入、输出接口。 5、需提供支持外接开关接口。 6、能支持多屏显示输出，支持复制、扩展、拼贴等显示模式。 7、提供稳定的交互协议，支持学生终端设备（安卓/windows/ios）交互，适用于各类平板、电脑及触摸一体机。 8、支持组播、单播、以及混合模式传输数据。 9、★采用工控级别硬件基础，支持7*24小时运行，稳定可靠，抗干扰性强，适合于宽温、嘈杂的教室环境。投标人应提供产品彩页或产品参数确认函并加盖原厂商公章。 10、★支持远程管理维护功能，包括软件的远程安装部署，操作系统的远程升级，远程系统恢复与升级，远程外设管理、安全管理、远程开/关机、锁定/解锁计算机等。投标人应提供产品彩页或产品参数确认函并加盖原厂商公章。 11、★支持双屏触控，且支持多点触控。投标人应提供产品彩页或产品参数确认函并加盖原厂商公章。 12、★须与课堂教学平台系统为同一厂家产品，提供原厂家针对本项目的授权函。 | 套 | 1 |
| 4 | 触控一体机 | 1、 技术参数要求： 1.屏幕类型：LED背光A规屏 ；显示尺寸：≥86吋（对角线）；显示比例：16：9（全屏），对比度≥5000:1，亮度≥450cd/㎡，可视角度：≥178°；屏幕图像分辨率≥3840*2160 2.钢化玻璃透光率≥95% 3.内置前朝向≥2*15W扬声器； 4.前置接口：不少于3路USB接口，3路USB接口均可同时在Windows及安卓系统下被读取； 5.前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)、支持MHL，满足高清教学信号源输入需求； 6.内置模块电脑采用InterCPU电脑方案，低噪音热管传导散热设计,处理器：≥Intel I5处理器, ,内存≥4G DDR4，≥128G固态硬盘，OPS上具有独立电源开关键，电脑USB接口：电脑上≥4个USB接口，其中≥2个为USB3.0接口； VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，千兆网卡、内置无线网卡，蓝牙4.0或以上。具备一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 2、功能要求 1. 整机符合电磁检测抗扰度B级、防雷击等要求，确保整机使用安全； 2.钢化玻璃：采用防眩光钢化玻璃，屏幕防撞设计； 3.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中不少于15点触控及书写； 4. 平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控； 5.具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android5.0以上版本，采用6核设计，动态内存≧1.5GB,本机自带内存4G以上，可扩展为64G，方便老师安卓中进行教学； 6.在安卓系统下，提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能； 7.安卓系统和windows系统均可实现无线上网功能，无需外接无线网卡； 8.整机触摸屏任意位置可以用手势调取中控菜单，即可进行信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）； 9.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、手写识别、纹理笔等书写工具； 10.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写； 3.易用性能：操作易懂易记，软件界面简洁，白板软件支持PPT备课、授课，方便老师操作；具备PPT备课，授课白板，实物高拍，文件管理，设备管理，系统设定六大类，可一键直达想要操作的界面； 11.PPT备课功能：资源下载功能，能够在不改变原有老师PPT使用习惯下，在软件中直接下载小学至初高中PPT课件资源； 12.具备不少于1000套3D教学资源，可直接拖拽到PPT编辑界面，方便老师制作PPT； 13.能够在白板软件中将制作好的课件打包为PPT格式，在当前页插入图片、动画、视频；新建习题：单选题，多选题，填空题，连线题，排序题，判断题，投票题，拼图题；手写题，连连看，选词填空题，分类表格题，竖式计算题，记忆卡片，猜词游戏题，分类题，分式加减题，文本选择题，魔方盒题，排序题，字谜游戏题，比大小题，点排序题，标签题，组词题，标点题； 14.PPT授课功能：可以显示、隐藏正在播放的PPT文件所有的页的缩略图；互动答题、批注、擦除、保存等功能。 | 套 | 5 |
| 5 | 数学教学软件 | 1，网络版，能同时支持60个终端使用； 2，所具有的功能：★（1）动态几何作图：能直接绘制直线、圆弧、曲线、轨迹等对象上的自由点和参数点，能直接绘制边数N可以任意变化的正多边形；★（2）动态图形变换：可以指定平移、旋转、放缩的次数，能进行数值变换，变换的对象包括几何图形、函数曲线和图片、视频、文本等；（3）动态函数/方程曲线：表达式可以是隐式方程、参数方程和极坐标方程，表达式中的系数、变量范围、样点个数可以是参数或代数式，能直接构造经过三个点的抛物线，能够直接绘制二次方程对应的曲线；（4）动态测量与计算：具有嵌套测量、数值计算与符号运算；（5）随机实验与自动统计：可以模拟抛硬币、抛豆子、投针、转盘和掷骰子等随机实验，并能够自动统计实验结果；（6）迭代：具有几何迭代与变量迭代，迭代次数可以是字母或代数式；★（7）轨迹与跟踪：跟踪可以被擦除、在作图区能够被选中、可以设置样本数量；轨迹的驱动点可以是多个，可以单独设置每个驱动点的运动频率和类型；★（8）程序按钮：能够编写和运行程序，可调用内部函数或自定义函数，函数的变量可以选择或输入的方式得到；★（9）对象管理：几何图形、函数曲线、文本、按钮和变量尺被复制（或剪切）再粘贴后它们的类型保持不变；（10）可以标注角度和线段并能够单独选中、编辑或删除标注符号；（11）可以编辑现有的菜单与命令或增加新的菜单与命令. | 套 | 1 |
| 6 | 动态数学教学资源（初中和高中） | （1）利用动态数学软件开发，能够形象展示知识的发生、发展过程，动态性高； （2）可以重复演示，任意设定展示的步骤和过程，交互性强； （3）覆盖整个学段课程教材的所有内容，不少于300件； | 套 | 1 |
| 7 | 中学（初中和高中）数学同步实验课程教材及配套资源 | （1）适用于教师在数学实验室带领学生利用动态数学系统开展数学实验、数学创作和数学学习等自主性、创造性探索活动； （2）为学生提供一个利用动手、操作、观察、探索、验证等行为学习数学、应用数学和研究数学的过程指导； （3）利用当前正在学习的知识或已经掌握的知识为基础，在动态数学系统进行数学作品的设计与创作，开展数学问题的研究与探索； （4）通过亲自动手、实践与操作而得到形象的图案、变化的数据、生动的动画和美妙的变换能够激发学生对数学更加浓厚的兴趣，能够启发学生更加深刻的数学思考； （5）与现行国家数学课程标准教材同步与配套； （6）按照每学期18周、每周1节数学实验课程. 即，每个学期18节、每个学段共108节数学实验课程； （7）每位学生一套课程教材； | 套 | 48 |
| 8 | 中学（初中和高中）数学专题实验课程教材及配套资源 | （1）适用于教师在数学实验室带领学生利用动态数学系统开展数学实验、数学创作和数学学习等自主性、创造性探索活动； （2）为学生提供一个利用动手、操作、观察、探索、验证等行为学习数学、应用数学和研究数学的过程指导； （3）利用当前正在学习的知识或已经掌握的知识为基础，在动态数学系统进行数学作品的设计与创作，开展数学问题的研究与探索； （4）通过亲自动手、实践与操作而得到形象的图案、变化的数据、生动的动画和美妙的变换能够激发学生对数学更加浓厚的兴趣，能够启发学生更加深刻的数学思考； （5）适应于现行国家数学课程标准与内容，或者在此基础上的拓展与加深； （6）按照每学期18周、每周1节数学实验课程计算. 即，每个学期18节、每个学段共108节数学实验课程； （7）每位学生一套课程教材； | 套 | 48 |
| 9 | 数学文化素质教育资源库 | （1）数学文化素质教育资源，包括数学之史、数学之美、数学之趣、数学之用等四大部分，合计不少于300个资源，包括视频动画、图片、交互式动态数学资源等格式的文件； （2）主要功能：提高学生的数学素质，培养未来公民的理性精神、审美意识；让青少年学生体会到数学好玩、有味，数学如诗、如歌、如画；帮助学生领会到数学的基本精神与重要思想，领悟数学文化的魅力，体验数学本身的精髓. | 套 | 1 |
| 10 | 动态数学综合应用培训 | （1）由动态数学的研发人员直接提供培训和指导. （2）通过网络、电话等方式提供为期三年的技术咨询、指导与服务. （3）提供课程教学、探究实验资源的订制与开发服务. （4）协助学校、教研部分开展数学实验专题研讨会与应用培训会. | 套 | 1 |
| 11 | 多媒体讲台 | 总体要求： 1、多媒体钢制讲台设计新颖、美观、合理。 2、要求是国内知名的讲桌品牌，不侵犯第三方的知识产权。 结构和材质 1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只。 2、★桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板；投标人应提供产品实物照片或产品彩页并加盖原厂商公章。 3、★一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉；投标人应提供产品实物照片或产品彩页并加盖原厂商公章。 4、讲桌尺寸：长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：195*105*100。 5、气动打开15-21寸液晶宽屏。 6、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装。 7、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板。 8、键盘架下方隐藏储物抽屉。 9、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）。 10、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤。 11、讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板。 12、可扩展IC卡电锁一卡通功能、可扩展2*30W扩音器,防盗报警器。 商务部分 讲桌生产厂要求： 1、生产厂家通过 ISO9001国际质量管理体系认证。 2、生产厂家通过ISO14001国际环境管理体系认证。 3、生产厂家产品通过3C安全认证，及检测合格报告。 4、生产厂家通过CE（CPC）认证。 | 套 | 3 |
| 12 | 实物展台 | 1、总像素≥500万像素 2、水平清晰度：≥800 TV lines 3、变焦：无损2.5倍/数码16倍/机械10倍 4、帧数：≥25FPS，实时输出画面高速流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象； 5、摄入面积：A3幅面 6、硬件架构：双CPU架构，内置嵌入式高性能图像处理器 7、VGA输出分辨率：XGA/SXGA/720P/1080P 8、自动聚焦、自动/手动白平衡 9、图片存储：本机≥400幅，断电不丢失。 10、智能亮度调节：本机能在不同光照环境下感应并自动调节亮度来达到最佳显示效果无需手动调节 11、支持待机状态保持外部VGA直通，支持按键、遥控唤醒 12、图像特技：负片、冻结、镜像、降噪、黑白/彩色、文本增强 13、输入接口：VGA×1、SD卡槽*1；输出接口：VGA×2、USB2.0×1 VGA/USB同时输出。 14、电源：DC5V，待机＜0.5W，开机＜5W 14、红外控制：支持遥控器控制 15、展台具备PC端控制软件，支持Windows 7/8/XP, Mac OS，可以实现PC对展台放大、缩小等功能的控制、图像扫描、白板工具，多种画笔可选。 16、无关节鹅颈式便携设计，支持360度全方位弯曲。 17、画面一键跳转支持，预置点可设 18、一键数字互联支持SD卡在内部存储介质和U盘之间进行快速切换 19、展台内置MIC本地一键录制1080P视音频，录制格式MP4/视频H.264/音频AAC微课资源轻松采集。 | 套 | 4 |
| 13 | 一体机 | H110芯片组/I5-6500/4G/1T SATA3/DVDRW/集成显卡/无线网卡/10/100/1000以太网口/2W音响/19.5"液晶/光电鼠标 标准键盘/预装正版Windows 操作系统/三年原厂上门服务 | 套 | 50 |
| 14 | 办公软件 | OFFICE 2010正版 | 套 | 48 |
| 15 | 图形计算器 | 整机尺寸:188.5x89.0x18.6mm；实体按键数量小于或等于50个。★屏幕比例16:9；屏幕分辨率:384*216像素（82944点）；屏幕大小:70.27*39.53mm；液晶彩屏:显示色度65，536色；可对屏幕进行5级背光设定。●供电方式为直流6V，更换电源无需工具即可完成；节能:4节7号电池可使用时间≥170小时。●闪存盘式文件传输方式:像U盘一样实现计算器和计算机之间的数据传输，安装插件文件等。即插即用，不需要其他软件支持即可完成。●连接功能:具有USB接口，可以实现图形计算器和电脑的连接，进行数据的传输，同时利用“屏幕接收”软件(免费标配）进行动态、同步、即时性投影展示图形计算器的画面；具有3Pin接口，可以实现两台图形计算器之间的数据传输。为防止学生在图形计算器相关竞赛（或考试）过程中出现作弊可能，不允许支持wifi或蓝牙、红外线等无线传输方式。★基本功能:具有中文、英语等6种语言可供选择；可设置数学格式输入/输出；可利用QR码查看命令的详细介绍；具有18大功能模式:1）计算·矩阵:能进行2、8、10、16四种进制转换运算，可进行长度、面积、体积、时间、温度、速度、质量、力、压力、功、功率等单位转换计算，可进行求商、求余、化简等计算，可执行多语句命令，具有计算优先顺序原则，并用彩色括号提示；2）统计:表格式统计，可以进行求方差等统计计算，绘制统计图形，进行回归分析，进行检验，求置信区间，进行超几何分布等；3）电子教案；4）数据表格:可对单元格及字符进行颜色设置 ；5）图形:能绘制不等式x>a、x<a、x》a、x《a(a为实数)的图形，可绘制直角坐标图、极坐标图、参数方程图，可绘制对偶图（表格与图形、图形与图形），可对于绘制的图形进行追踪，并将追踪的坐标值加入对应表格，可求零点、最值、截距、交点、积分等，可对于图形的线型进行5种不同类型的设置，可直接通过修改函数参数绘制图像；6）动态图:能自动生成动态的连续的图像，且自动变换速度播放，可保留绘图轨迹；7）表格；8）递归/数列:数列表达方式与教材表达方式一致（即an、bn、cn），可对数列进行WEB图收敛与发散分析；9）圆锥曲线:能直接通过改变圆锥曲线（圆、椭圆、双曲线、抛物线）的标准方程的系数作图，能求顶点、焦点、范围、离心率、渐近线等；10）解方程（组）:可求解线性方程组、超越方程、微分方程、积分方程等，方程的系数可为复数，也可求复解；11）程序；12）金融:常规金融计算、折旧、债券计算等等；13）传感器；14）几何；15）教学探索:要求既可以对一幅静止图片进行分析，也可以对一组连续的动态图片进行分析，生成数值表格，进行回归分析，画出拟合图形 ；16）3D图形:可通过内置模板绘制空间直线，平面，球，圆柱，圆锥，可通过输入Z=f（x,y），参数方程绘制更多3D图形，可同时绘制3个3D图形，可帮助研究表达式与3D图形间的关系，可追踪3D图形上的点，可多角度查看3D图形，可查看图形间的交叉部分如交点、交线等，可判断两图形的关系如相交、平行等；17）单位换算；18）理化:含有元素周期表和基本物理常数功能。★适合中国教育学会中学数学教学专业委员会全国高中数学图形计算器应用能力测试活动的相关要求。 | 套 | 20 |
| 16 | 图形计算器模拟仿真系统 | 1、内置图形计算器仿真器，模拟图形计算器实际操作过程。2、内置屏幕接收器，可实现图形计算器与投影仪即时投影。3、捕捉操作步骤及LCD 屏幕图像用于教案设计，可与电子白板、数字投影仪以及教学软件交互使用。 | 套 | 7 |
| 17 | 教师教学工具套装 | 搭建套装内含460块标准化组件，其中等边三角形100片、等腰三角形60片、正方形60片、长方形60片、平行四边形60片、正五边形30片、正六边形30片，半圆形60片。 套装可以构建起正多面体、棱柱和反棱柱、棱锥和双棱锥、棱台以及组合体等多种立体几何体模型，是一套独一无二且极具价值的学习工具，可以最大限度激发学生的创造性，帮助学生建立空间意识，培养学生的空间想象力，达到教学目标。 | 套 | 1 |
| 18 | 数学主题文化 | （1）展示中外数学史上的重要人物及其主要数学成就； （2）挂图的尺寸：555mm×898mm×30mm，或者根据实际场室大小进行调整； （3）共4套，可以是中国古代数学家、中国近现代数学家、国外古代数学家或国外近现代数学家. | 项 | 1 |
| 19 | 立体几何模型 | 供学习立体几何用的装拆式立体几何模型，其特征在于它是由连接角、连接环、连接杆、过渡件、对角杆、橡皮筋等组合装配而成的。它不但可以形成正方体、正三棱锥、圆柱体，以及长方体、正三棱台、圆台、正棱柱等，而且可以形成三角形、六角形、椭圆、正方形等切面。材料：钢丝、木结构各一套。共计18件。 | 套 | 7 |
| 20 | 千兆以太网交换机 | 1、产品类型：千兆以太网交换机。 2、应用层级：二层。 3、传输速率：10/100/1000Mbps。 4、交换方式：存储-转发 纠错。 5、背板带宽：48Gbps。 6、包转发率：35.7Mpps。 7、MAC地址表：8K。 | 台 | 2 |
| 21 | 无线基站 | 1、采用内置天线，工作频段：2.4G和5G，最高增益不低于7dBi，支持802.11ac/n/a和802.11b/g/n协议。 2、安全认证：支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。 3、最大用户接入数量不低于100(实际用户数因应用环境等因素存在差异)。 4、POE供电：支持802.3af/802.3at兼容供电。 5、电源适配器：48V，0.38A。 | 台 | 2 |
| 22 | 路由器 | 1、网络协议：支持PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS。 2、传输速率：10/100/1000Mbps。 3、支持Qos，支持VPN。 | 台 | 2 |
| 23 | 多媒体音箱 | 1、输出功率：60W-100W 2、阻抗：8欧姆 3、频率响应：68Hz-20KHz 4、单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 5、灵敏度：90dB(1w/1m) 6、尺寸（H×W×D)：310×220×205mm | 只 | 2 |
| 24 | 多媒体功放 | 1、输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω 2、信噪比：100dB 3、谐波失真：<0.03% 4、频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 5、输入阻抗： 10KΩ（不平衡）； 6、输入灵敏度：0.77V 7、电源电压：AC115-230V /50Hz | 套 | 1 |
| 25 | 线材及辅配件 | 施工及线材:以上设备施工所需全部的辅料,包括电源线,PVC槽管、接线板、音频共地抗干扰隔离器、吊架、POE供电交换机等；音响多媒体施工所需的所有的线材等。 | 批 | 1 |
| 26 | 粉笔字训练桌 | 学生桌，长方形，带绿板，绿板尺寸不小于60*60，粉笔架 | 套 | 40 |
| 27 | 毛笔字训练桌 | 学生桌，长方形，仿古条案桌，尺寸不小于1400*60 | 套 | 21 |
| 28 | 学生凳 | 方形，四脚钢木结构，坚固耐用，高度配套训练桌，櫈面尺寸不小于40*20cm | 套 | 80 |
| 29 | 学生椅 | 学生椅，低靠背，带扶手，坚固安全。椅面、椅背、扶手表面为网布，内填充为海绵等软性环保材质，主体为钢制结构，钢材厚度不低于1.5mm。 | 套 | 58 |
| 30 | 学生桌 | 花瓣形学生桌，钢木结构，可放置一体机，键盘鼠标 | 套 | 8 |
| 31 | 研讨桌 | 长方形，钢木结构，尺寸不小于4000*1300 | 套 | 1 |
| 32 | 办公桌椅 | 定制，钢木结构，不小于1400*80，椅子，网纹，坐垫加厚，人体工程学，气压安全升降结构，五爪轮子 | 套 | 4 |
| 33 | 打印一体机 | 1、A4激光打印传真复印一体机； 2、支持功能打印、扫描、复印、传真； 3、打印功能要求： 分辨率不低于600*600dpi,打印速度不低于23页/分钟 首页打印时间6秒以下 打印负荷：最高8000页/月 打印方式：间接静电方式（按需定影） 、特殊打印功能：多合一打印，手册打印、缩放打印，海报打印，水印打印，编辑预览等 4、扫描功能要求： 扫描类型：平板式 扫描分辨率不低于600dpi*600dpi 灰阶:256级 扫描方式：CIS 传感器，接触式彩色图像扫描 5、复印功能要求： 复印分辨率：600dpi×600dpi 复印速度：23页/分钟(A4) 首页复印时间：9.0秒或更短 连续复印：1-99页 特殊复印功能：缩放复印，分套复印，4合1复印，ID卡复印 6、传真功能要求： 传真速度：约3秒/页 发送/接受内存：约256页 传真转发：至传真 电话手柄： 标配 单触式拨号：3 个 编码拨号：100个 连续群发：102个 7、接口类型：USB 8、支持纸张尺寸：A4、B5、A5、16K、LTR、LGL等 | 台 | 2 |
| 34 | 复印机 | A3激光复印机，复印速度不低于20页/分钟，内存容量不小于512MB,打印分辨率不低于1200dpi*1200dpi，扫描分辨率不低于600dpi*600dpi | 台 | 1 |
| 35 | 高清网络摄像机 | 智能红外补光，夜间图像更均匀 9:16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高 支持U-Code编码，1M码流看高清,支持POE供电 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求，支持手机监控 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测和统计分析 定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 支持Onvif标准协议 宽温设计，温度范围-35℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25% 4KV防雷，提供安全保障 IP66防护等级，更长使用寿命 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持802.1X终端准入控制，提升终端接入安全 支持视频水印，防止数据篡改 | 套 | 7 |
| 36 | 视频管理平台 | 平台应支持LINUX操作系统；(需提供公安部型检报告为证) ★视频接入 最大1000台设备、2000路通道，提供彩页盖章证明 ★提供软件成熟度CMMI5级证书 ★平台应支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动。(需提供公安部型检报告为证) 应支持不低于2个HDMI接口（HDMI接口均支持4K及以下分辨率输出），1个VGA接口；(需提供公安部型检报告为证) ★应支持扩展2块解码卡，单解码卡支持6个HDMI输出口；(需提供公安部型检报告为证) ★应支持不低于16个SATA3.0磁盘接口，单个接口最大支持8TB硬盘；(需提供公安部型检报告为证) ★应支持不低于2个2.5G miniSAS存储扩展接口，最大可扩展至48盘位；(需提供公安部型检报告为证) 应支持双电源冗余，支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护；(需提供公安部型检报告为证) 应支持不低于4个10/100/1000M自适应网口，2个光传输接口；(需提供公安部型检报告为证) ★应支持不低于16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）。(需提供公安部型检报告为证) 应支持不低于24路报警输入接口、8路报警输出接口；(需提供公安部型检报告为证) ★应支持不低于1路DC 12V电源输出接口；(需提供公安部型检报告为证) 应支持前面板热插拔：设备正常运行过程中，插拔前面板，不影响设备使用；(需提供公安部型检报告为证) 应支持1入1出音频接口；(需提供公安部型检报告为证) 应支持6个支持智能转速调节的风扇设计；(需提供公安部型检报告为证) 应支持不低于4个USB3.0接口；(需提供公安部型检报告为证) 应支持不低于1个RS-232 RJ45接口、1个RS485/422 RJ45接口；(需提供公安部型检报告为证) 应支持不低于1个eSATA存储扩展接口；(需提供公安部型检报告为证) 应支持PWR电源键；RST复位键；(需提供公安部型检报告为证) 硬件需节能环保，单机运行功耗应≤ 50W（不含硬盘时），≤165W（含硬盘时）； ★具有2016年十大新锐产品荣誉证书，提供复印件并盖章 设备支持国标，提供GB/T 28181-2011新国标报告 | 套 | 1 |
| 37 | 电视机 | 55寸LED彩色电视机，HDMI接口 | 台 | 1 |
| 38 | 教室管理终端 | 产品参数要求 1、配置不低于：液晶显示屏21英寸及以上，显示屏LED背光，分辨率1920x1080及以上（即1080P及以上）主频四核1.6GHz及以上，不少于10点电容式触摸屏。RAM1GB及以上，ROM8GB及以上。内置摄像头200万像素及以上。内置麦克风和扬声器。网络支持WIFI和标准RJ45以太网接口。接口支持USB、HDMI。 2、操作系统Android 4.4.2以上。 3、自弹式TF卡插座，最高支持32GB TF卡。 4、内置IC卡读卡器。 功能要求 1、安装后，天线内置在终端内部。 2、安装后，网络和电源线，均需支持在整机机构内完全隐藏。 功能要求 1、终端内部，采用安全供电，供电电压不超过12V。 2、终端支持根据供电自动开启和关闭。 智慧班牌支持管理功能要求 1、终端软件支持云端远程升级，无须现场操作。 2、支持功能菜单浮层展示，提供各个功能菜单快速入口，包含：学校、班级、班际、评比、通知、表彰、课表、天气等等，支持触摸功能提供自定义展示模块数量。 3、支持师生在屏端刷卡登录，可进行个人相关信息查询。 4、智慧班牌管理软件相关功能提供移动端（支持Android、iOS系统）应用以及对应电脑端（支持Windows、Mac系统），电脑端提供快速启动图标。 5、提供智慧班牌设备的管理功能，包括删除、添加、修改、展示内容等。 6、提供智慧班牌按不同类型，对于相应的功能，类型包括学校展示、班级展示、校园安全，访客管理、考勤等。 7、提供对各类数据统计汇总的功能，需包括考勤、评比、评价等。 8、根据所设置的教学时间和节假日时间，终端支持自动待机保护和开启。 9、支持展示菜单展示目前班级放学状态，与平台同步。 10、支持展示家长留言信息，与家校互动系统同步。 11、支持用户自定义页面及课程的展示。 12、班牌支持走班制下的课堂考勤，学生刷卡或者人脸考勤功能。 13、支持班牌内扫码绑定相关班级，方便班级调整。 14、终端内容的展示，支持四种以上的模板可供选择和使用。 15、智慧班牌在不同场景使用下，模式切换。 | 套 | 8 |
| 39 | 教室空间管理平台 | 学校动态 1、支持通过手机端、电脑端、网页端发布校园动态。 2、支持定向（特定年级或班级）发布。 3、支持定时（特定时间后自动）发布。 4、支持发布文字、图片、视频等格式内容。 班级动态 1、支持通过手机端、电脑端、网页端发布班级动态。 2、支持定向（特定年级或班级）发布。 3、支持定时（特定时间后自动）发布。 4、支持全体成员参与发布。 5、支持发布文字、图片、视频等格式内容。 通知公告 1、支持公告定时推送。 2、支持公告定向推送，可选择单个或多个班级。 3、支持公告内容图文混排。 4、支持公告置顶展示。支持设置置顶时长。 表彰 1、支持通过手机端、电脑端、网页端发布师生表彰。 2、支持设置表彰类型，分国家级、省级、市级、区级、校级。 3、支持表彰单个或多个老师、学生。 4、支持自定义表彰模板。 5、支持自动统计表彰报表。 教师风采 1、支持教师在线发布和展示教师风采图文动态。 2、支持添加教师职务、形象、荣誉、介绍等。 3、支持教师风采实时更新在智慧班牌上轮播展示。 4、支持班级空间展示教师风采动态更新消息。 5、支持教师风采自动汇总。 学生风采 1、支持老师发布或学生自主更新学生风采。 2、支持自定义风采形象、班级职务、荣誉介绍、自我介绍。 3、支持学生实时更新在智慧班牌上。 4、支持自动保存学生风采草稿信息。 5、支持班级空间展示学生风采动态更新消息。 6、支持学生风采自动汇总。 课程表及天气 1、支持一键导入课程表。 2、支持课表在线编辑更改。 3、支持自定义课程表模板。 4、支持课程表实时更新展示。 5、天气：支持实时展示当地天气状况支持自定义天气模板。 | 套 | 1 |
| 40 | 组合绿板 | 根据教室定制，复合式多层推拉绿板，支持交互式智能一体机中间挖孔放置。 1、长度根据各教室尺寸定制，长度不小于4700mm，用支架牢固安装在墙面上。 2、面板：珐琅板面板，厚度0.40mm，漆层为0.05mm，磨氏硬度10H.表面的粗糙度：Ra 1.6-3.2µm 3、内芯材料：选用高强度、吸音的七层瓦楞纸板，厚度 ≥10mm，背板选用优质镀锌板，厚度≥ 0.25mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀： 4.边框：采用香槟电泳铝合金，铝合金外框厚度125mm，外框铝材厚度≥ 1.2mm，推拉板铝材厚度≥ 1.0mm，卡槽式一体化设计，美观大方,铝合金外框厚度160mm. 5.滑道：滑动系统采用上吊轨双滑道，下滑道设计圆弧转角，避免滑道内洒落粉尘灰和粉笔头，同时下滑道滑轮处设毛刷，拖拉的同时清理滑道上的粉尘灰，保证活动板推拉通畅，经久耐用。 6.粉尘槽：粉尘槽与下边框一体化设计，防止粉尘垂直落地，槽内可放置粉笔、教鞭及板擦等物品，须考虑美观、大气、实用： 7.包角：应采用抗老化高强度ABS工程塑料包角，无尖角毛刺设计，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，一次注塑成型： 8.推拉式复合黑板（墨绿色）滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平塑料滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动，滑动板前后晃动小于0.5mm： 9.防撞限位装置：推拉式复合黑板（墨绿色）边框内部左右两侧安装安装，镶嵌于铝合金内部（不允许外装），防止脱落，防止活动推拉式复合黑板（墨绿色）开启时撞击立框： 10.安装要求：须符合GB21027-2007《学生用品的安全通用要求》 | 套 | 4 |
| 第十包 财务虚拟仿真实训中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（或采购项目） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教学电脑 | ★1、机型：品牌商用台式计算机，立和卧机箱＞15.8L； ★2、主板芯片组：不低于英特尔商用高性能370系列主板芯片； ★3、CPU：英特尔I5处理器3.0G主频及以上； 4、内存：4G(DDR4 2666)，最大支持32GB或以上； 5、硬盘：1TB SATA ； ★6、声卡：高清音频声卡，主机内置扬声器； 7、网卡：千兆网卡； ★8、端口：至少标配8个USB接口，其中4个USB3.1接口,4个USB2.0接口，1个HDMI，1个VGA，1个3合一读卡器； ★9、扩展插槽：原厂标配1个PCIe x1；1个PCIe x16 ；1个PCI；2个M.2PCIE或以上 ★10、还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用； ★11、电源：额定功率180瓦或以下高效电源； 12、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； ★13、显示器：大于等于20.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器 14、系统：出厂预装WIN10正版操作系统 ★15、服务：中标后提供原厂商针对本项目售后服务承诺函原件（3年质保含显示器，3年原厂上门服务）； | 台 | 20 |
| 2 | 服务器 | ★1、品牌：国有知名品牌之一，所投品牌厂商须具有服务器和存储方面的国家级重点实验室，并须提供厂商盖章的权威证明文件； 所投品牌厂商近五年内获得国家科学技术进步奖一等奖，并须提供厂商盖章的国务院颁发获奖证书复印件； 2、机箱：标准2U机架式、含安装导轨； 3、处理器：标配1颗 Intel E5-2609v4至强八核处理器，可扩至2颗多核处理器； 4、内存：32GB DDR4内存； 5、硬盘：3块 15000转速 300GB SAS热插拔硬盘； 6、RAID：独立八通道 SAS高性能 RAID卡（2GB高速缓存），RAID5； 7、网络：3个千兆GJ45口； 8、电源：节能单电源； ★9、服务器虚拟化功能：出厂预装服务器原厂正版虚拟化软件，提供激活、使用手册，并可在不影响业务系统正常运行的前提下，平滑升级，提供原厂技术支持（为确保正版，投标须提供厂商盖章的软件著作权证书复印件 ）； ★10、安全：可支持服务器统一品牌的操作系统安全加固软件，基于分权管理模式，不同的管理员账户具有不同的权限分配，运用USB KEY和静态口令对用户进行双重认证；提供对文件/目录和系统用户指定安全级别，不同安全级别用户具有不同的文件/目录访问控制权限；文件完整性检测，通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，识别和恢复被篡改文件；提供进程访问控制功能，防止非法用户终止进程，具备内核注册表访问控制，有效管理注册表配置进程读写安全策略（投标须提供厂商盖章的公安部销售许可证和软件著作权证书、微软操作系统兼容性认证书的复印件 ）； 产品厂商具备承担信息安全等级保护安全建设工作的能力，提供信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书复印件，厂商盖章； ★11、质保服务：原厂商3年7×24小时免费质保、并上门服务，投标提供厂商盖章的针对本项目的质保服务承诺书原件； 为保证质保备品备件和售后服务的及时有效性，要求提供厂商安徽省内分公司的有效营业执照复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 1、24口全千兆交换机, 端口数量：24个,端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2、传输模式：全双工/半双工自适应,传输速率：10/100/1000Mbps ,交换方式：存储-转发,背板带宽：48Gbps ,包转发率：35.7Mbps | 台 | 5 |
| 4 | 交换机柜 | 1、符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491；PART1，DIN41494；PART7，GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准 纠错；高通风率六角弧形网孔前门，六角网孔后门；月光旋把机柜门锁 。 2、SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm, 安装梁1.5m, 其他1.2mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，长宽高为：约2000X600X1000mm。 | 个 | 1 |
| 5 | 激光打印机 | 黑白多功能激光一体机，打印、复印、扫描、传真。 | 台 | 2 |
| 6 | 投影仪 | 1、投影技术：DLP、极致色彩TM技术； 2、显示芯片：0.55英寸DMD 3D影像技术； 3、亮度：4500流明； 4、对比度：36000:1； 5、标准分辨率：XGA（1024*768）； 6、灯泡功率：230W； 7、变焦比：1.2x； 8、接口参数：输入端子：1×HDMI；1×RGB/色差信号（15针微型D-sub）；1×视频（RCA）；1×音频（RCA（L/R） 输出端子：1×RGB/色差信号（15针微型D-sub） 控制端子：1×RS-232C（9针微型D-sub）1×RJ45 9、功能：高汞压单晶硅灯泡寿命7000小时；快门式除尘灯杯设计+全密封金属光箱=终身免除尘；DMD芯片‘涡轮风扇’独立散热系统；机身面板和遥控器中文标注；无电容式断电保护功能；自动关机功能；信号快速搜索功能；HDTV兼容；数码变焦；按键板和系统锁定功能；安全杆设计；11种背景墙色彩校正功能；正负梯形校正功能；顶部灯泡盖便捷换灯设计；静音模式；黑屏模式；活动影像静止功能；演示过程暂停计时器功能；亮度、色温、对比度自动同步功能；18种语言切换功能。 10、配120寸电动幕布。 11、投标需提供厂家授权、厂家售后服务承诺书、3C认证、节能环保证书、原厂盖章彩页。 | 台 | 2 |
| 7 | 液晶触摸一体机 | 1、屏幕尺寸：86 英寸； 2、液晶显示屏：X-GEN 面板； 3、分辨率：3840*2160； 4、屏幕刷新频率:60Hz； 5、亮度：400cd/m2； 6、红外触摸技术 10 点； 7、产品触摸屏采用 4mm 钢化玻璃，屏幕采用 AG 防眩光玻璃； 8、整机为一体机结构设计，整机自带音箱功放，声音输 出 10W+10W。整机消耗功率≤440W ,待机消耗≤0.5W。具有 TV 接口 1 个，HDMI 接口 6 个，USB 接口 2 个； 9、产品整机无内置排热风扇，工作无噪音，散热孔采用双层段差设计，防止上方滴水进入机器内部； 10、产品具备校园综合管理功能，能通过遥控器对整机及遥控器进行按键部分全部锁定，并具备 RS232 接口，实现中央集中控制及管理； 11、具有一键式按钮。可以直接切换成 HDMI1 和 PC 的输入方式，可以同时连接多种周边设备； 12、具备可插拔式 USB 接口，方便收纳和移动； 13、背面的接口全部是水平朝向，方便挂墙式安装； 14、提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔等。 15、处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程，频率不低于 3.3GHz；内存：不低于 4G DDR3；硬盘配置：硬盘500G。 16、内置网卡：10M/100M/1000M；内置 WiFi：IEEE 802.11n标准。 17、具有视频输出接口：VGA 1 个或以上，HDMI 1 个或以上，mini DP 1 个或以上。具有独立非外扩展的电脑 USB接口，其中至少 3 个为 USB3.0 接口；设备前置面框处不少于 2 个电脑 USB 接口。 18、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 | 台 | 1 |
| 8 | 无线话筒 | 1、采用 UHF 超高频段，DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术；A、B、C、D 通道提供 200 个信道选择,方便多只麦克风同时使用，先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；会议发射器独家开模，外观时尚新颖，特设高低功率发射转换功能，输出电平调节功能，兼顾各种环境。 2、频率范围：740-790MHz， 调制方式：宽带 FM；可调范围：50MHz， 信道数目：200，信道间隔：250KHz ，频率稳定度：±0.005%以内，动态范围：100dB，最大频偏：±45KHz，音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)， 综合信噪比：>105dB，综合失真：≤0.5%， 工作温度：-10℃--+40℃，发射器供电方式：LR6；接收机供电方式： DC11-16V 800mA(安全标准：CCC) | 个 | 2 |
| 9 | 功放 | 1、两组音源输入，两路话筒输入； 2、一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择 A、B组功率输出； 3、两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调； 4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节； 5、采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统； 6、话筒插口自带+48V 幻像直流电源； 7、额定功率：立体声 2×60W/8Ω； 8、频率响应：线路 20Hz-20KHz ±3dB ，话筒 80Hz-16KHz±3dB； 9、输入灵敏度：线路：-12dB±1dB，话筒：-32dB±1dB；10、信噪比：≥80dB； 11、话筒/线路高低音提衰：10dB±2dB； 12、幻象电源：+48V； 13、失真度：≤0.3%。 | 台 | 1 |
| 10 | 音响 | 1、外形美观，品质优良，安装方便，可靠性高，语言清晰 2、净尺寸（宽×高×深）(mm)：约 250×410×180； 3、额定阻抗：8Ω； 4、额定功率：60W； 5、最大功率：120W ； 6、有效频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz； 7、灵敏度：88dB /w/m ； 8、连续声压级：113 dB； 9、最大声压级：120 dB； 10、辐射角度（H×V）：90°×50°； 11、单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1 | 个 | 4 |
| 11 | 多媒体讲台 | 1、规格(mm)：1100*1000*780； 2、材料及加工工艺: 采用 1.2MM-2.0MM 优质精装冷轧钢板,经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用； 3、结构：钢木结合，讲台扶手，台面，背板采用 20MM 橡木实木，表面喷高档防滑油漆。台前一侧可放 17 寸~22寸液晶显示器（固定在活动支架上），可以根据老师的身高自动调节角度。台前有多功能接口板，可放笔记本等设备；一把钥匙开启，安装电控锁；讲台配备有翻转键盘托，中控面板托，杂物盒。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；柜内有活动拖盘，方便调节设备。 4、产品通过通过国家ISO9001：2000国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。 5、配套教师椅一把 | 个 | 1 |
| 12 | 文件柜 | 三层铁架陈列柜，800L*400W*80Hmm（或木制柜） | 个 | 7 |
| 13 | 多媒体教学控制工具 | 1、全面兼容 Windows XP、Windows 7/8、Windows 10 的 32/64 位系统； 2、实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑 屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、 VCD/MPG/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB 等视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等；并可以直接使用软件厂商搭建的考试服务器，无须自行安装和维护，就可以完全使用网络考试和在线考试功能，以实现在学校里的课堂练习与考试功能，同时实现在学生家里的电子作业功能。 | 套 | 1 |
| 14 | 200万高清半球 | 1/2.7" CMOS，200万，LED红外10-30米，4/6/8/12mm镜头可选， DC12V，背光补偿，120DB光学宽动态，ROI,支持128G micro SD、IK10，支持H.265，IP67,支持部分智能功能，支持三码流，25%宽电压，6KV防浪涌 | 个 | 2 |
| 15 | 硬盘录像机 | 8路H.265、H.264混合接入/80M接入/80M存储/160M转发/1U/2盘位/1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/报警4进1出/8路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码/1个千兆网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；含两块监控专用3TB硬盘 | 台 | 1 |
| 16 | 制造型企业区 | 采用长方形办公桌设计，尺寸：7人位4950*1230*950；（每个位置1200*600*950）鸭嘴高密度桌面板 1、面料：采用绿色环保三聚氰胺防火板贴面，防污、耐划痕、耐高温，桌面厚度为25mm。2mmPVC封边条经全自动封边机高温封边。 2、粘胶：优质环保粘胶剂，符合国家环保标准。 3、屏风：屏风厚度3公分，采用铝合金框架，铝合金平均厚度是1.2mm；屏风与屏风之间采用独立的铝合金连接柱和专用的固定件，可多次循环使用； 结构设计：电脑桌桌面留有两个进线孔，两块侧板之间留有双通道走线槽，走线槽为塑钢材质一次成型内部有隔离段可以强弱电分离，防止静电的发生造成不必要的伤害，插排留有固定槽，显示器与主机连接线留有走线槽并设有扎线孔，保证整洁、美观、大方。 配套靠背办公椅子：钢腿，高耐用性，网布靠背，阻燃绒网布椅座，防松特制,高密度一次成型发泡海绵加网布,透气性好,结实耐用。 配套三抽门移动小矮柜，带滑轮，可移动，采用绿色环保三聚氰胺防火板贴面，放置在桌底。 企业区有六组，每组是7个工位 | 组 | 6 |
| 17 | 供应商企业区 | 采用长方形办公桌设计，尺寸：1人位（1200*600*950）鸭嘴高密度桌面板 1、面料：采用绿色环保三聚氰胺防火板贴面，防污、耐划痕、耐高温，桌面厚度为25mm。2mmPVC封边条经全自动封边机高温封边。 2、粘胶：优质环保粘胶剂，符合国家环保标准。 3、屏风：屏风厚度3公分，采用铝合金框架，铝合金平均厚度是1.2mm；屏风与屏风之间采用独立的铝合金连接柱和专用的固定件，可多次循环使用； 结构设计：电脑桌桌面留有两个进线孔，两块侧板之间留有双通道走线槽，走线槽为塑钢材质一次成型内部有隔离段可以强弱电分离，防止静电的发生造成不必要的伤害，插排留有固定槽，显示器与主机连接线留有走线槽并设有扎线孔，保证整洁、美观、大方。 配套靠背办公椅子：钢腿，高耐用性，网布靠背，阻燃绒网布椅座，防松特制,高密度一次成型发泡海绵加网布,透气性好,结实耐用。 配套三抽门移动小矮柜，带滑轮，可移动，采用绿色环保三聚氰胺防火板贴面，放置在桌底。 | 组 | 1 |
| 18 | 客户企业区 | 采用长方形办公桌设计，尺寸：1人位；（1200*600*950）鸭嘴高密度桌面板 1、面料：采用绿色环保三聚氰胺防火板贴面，防污、耐划痕、耐高温，桌面厚度为25mm。2mmPVC封边条经全自动封边机高温封边。 2、粘胶：优质环保粘胶剂，符合国家环保标准。 3、屏风：屏风厚度3公分，采用铝合金框架，铝合金平均厚度是1.2mm；屏风与屏风之间采用独立的铝合金连接柱和专用的固定件，可多次循环使用； 结构设计：电脑桌桌面留有两个进线孔，两块侧板之间留有双通道走线槽，走线槽为塑钢材质一次成型内部有隔离段可以强弱电分离，防止静电的发生造成不必要的伤害，插排留有固定槽，显示器与主机连接线留有走线槽并设有扎线孔，保证整洁、美观、大方。 配套靠背办公椅子：钢腿，高耐用性，网布靠背，阻燃绒网布椅座，防松特制,高密度一次成型发泡海绵加网布,透气性好,结实耐用。 配套三抽门移动小矮柜，带滑轮，可移动，采用绿色环保三聚氰胺防火板贴面，放置在桌底。 | 组 | 1 |
| 19 | 政务服务区 | 采用木工板基层，仿大理石材质进行贴面，模仿银行、税务局、社保局的柜台样式进行制作，具体的颜色样式根据校方要求进行设计； 政务服务区包含6组区域，配套靠背办公椅子：钢腿，高耐用性，网布靠背，阻燃绒网布椅座，防松特制,高密度一次成型发泡海绵加网布,透气性好,结实耐用。 配套2张三人位等候椅：扶手、脚、支架：采用先进的工程复合材料，尼龙加玻纤经模具注塑成型。座板、背板：高密度聚亚氨酯（PU)(内忖钢架，钢架标准：钢管Q235，直径16mm，厚度2.0)模塑成型。 | 组 | 6 |
| 20 | 强弱电施工及综合布线 | 包括电线、六类网线、6 类 24 口配线架、配线架跳线、 桌面架跳线、宽线槽、音频线、施工费等 1、施工标准：按照《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）及《综合布线工程系统验收规范》（GB50312-2007）实施综合布线，布线正确规范，要考虑布线方案，线缆留有充分的长度。连线长度以现场需求为准。强弱电分开。墙面走线采用 PVC 线槽；地面走线采用不锈钢槽。 所有布线要尽量隐蔽，并充分考虑后期维护（线槽及管结实耐用，不易变形或损坏，钢槽承受压力，不变形，高度适中，避免绊脚）。 2、 辅材标准：线缆为原装六类网线非屏蔽千兆网线、电源线和插座为高档知名品牌； 3、现场安装、调试按工程有关文件要求并与用户沟通后最佳方案执行,建立施工档案，需含有现场集中培训。 4、本次包含实训室所有电脑及其他电器设备的布线及调试。 | 项 | 1 |
| 21 | 防静电陶瓷地板 | 实验室按240平 防静电地板/规格尺寸(mm) 600mm*600mm*35mm、工艺：采用优质钢板拉伸成型、点焊、喷塑、内腔填充发泡水泥填料，表面粘贴耐高温非燃级装饰板，四周镶嵌导电嵌条、支架、柄梁、整体镀锌，支架高度可调并能自锁；表面静电喷塑处理，耐蚀性能好； 防火、防静电、防尘，地板支架及横梁壁厚应大于1.5MM，为无边支架承载能力不低于300KG，龙骨厚度不低于1.0MM，，每平方米承重700KG 系统电阻 10 欧姆， 防火等级别B1级 耐磨性能 0.1g/1200转 吸水性：小于百分之零点5 ， 横梁和自身高度可调的， 支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统。地板集中载荷为270KG，均布载荷1000KG安装 。 | 项 | 1 |
| 22 | 环境装修工程 | 实验室面积暂估以240平： 墙面：墙体改造，根据实训需求进行部分墙体的拆除，重砌等；白色乳胶漆、文化挂图、卷帘、开关插座、无尘白板；对空白墙面进行整面形象墙设计，具体内容根据校方需求进行设计改造。 顶面：灰色乳胶漆、日光灯，顶面用铝方通进行吊顶处理，其中，根据要求的水平高度拉好水平线，纵横垂直均需拉好；按合适的间距吊装轻钢龙骨（38或50的龙骨），一般间距1-1.2米，吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布；把预装在龙骨上吊件，连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面，方通龙骨间距一般为1米，全部装完后必须调整至水平；将铝方通按顺序扣挂在龙骨上，再将倒锁片压下，方通端头应保持10mm或20mm的距离； 其他：装修垃圾清理。 | 项 | 1 |
| 23 | 财务虚拟仿真实训平台 | ★预中标公示期间，采购方有权要求预中标人就本次采购的软件到学校进行测试，测试通过后取得采购方出具的测试认可证明后方可到政府采购中心签订合同；测试未通过的将依法追求其相应的法律责任，并由其他公司递补中标。标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为不响应投标文件要求。 ★（提供证书证明）软件生产厂商必须通过高新技术企业认证，具有软件企业认定证书和软件著作权登记证书； ★实训平台包含真实的企业ERP管理系统，可以引入企业真实账套数据；实训平台学生可实现360度考评；提供七个制造业岗位，22个企业角色；实训任务可单点训练也可串联训练，学生多岗位模拟配合。 【技术指标】 1.要求基于J2EE平台，采用B/S架构，使用java开发技术，支持主流操作系统，应用可以跨操作系统部署。 2.要求采用灵活可管理的模块架构，客户可以轻松集成其他外部系统和模块（通过系统），同时可以启用/停用系统内各模块。 3.要求支持主流数据库，如：Mysql 5.6。 4.要求系统应用采用改进后的MVC架构，展现层通过JSP和LFW实现；控制层通过Controller实现；模型层通过Java标准类来实现；与数据库的接口采用对JDBC进行轻量级封装的DAO提供的接口；系统所有操作通过Log4j记录操作日志；层与层之间关联采用松耦合框架技术实现业务。 5.要求内嵌业界得到广泛应用的企业管理软件ERP，实现系统与企业管理软件的完美结合。 6.要求全面支持客户自主开发实训内容（含教学资源、交付资源与业务流程），并通过流程图形化的交互方式进行设计。以业务模型为中心，实现数据、业务逻辑和展现分离；通过对业务的统筹分组达到系统的模块化和可配置化；通过对系统不同层次的管理增强了系统的稳定性、兼容性；通过门户展现方式可使用户在保证通用功能正常使用的基础上实现用户的可定制化界面。 【功能指标】 1.学校可自行设计LOGO等内容。 2.学校可任意增加实训业务，包括知识点涉及的业务指导文档、视频课件等内容。 3.学校可以教学大纲的形式自行设计教学顺序（流程化图形设计），且平台要给教师提供在线辅助教学手段。 4.根据学校调整后的全部教学内容，要支持上传学生讲义。 5.重要业务涉及到的单据可进行网上填报，重要的社会资源（如银行等）支持在线办理业务。 一、实践教学管理系统： 【教学管理平台】 教学管理系统 课程参数设置：课程开始前设置开课组数及课程所使用的案例。教学价值：允许教师根据选修课程的学生数进行弹性分组，从而满足不同规模教学班级的教学需要 学生管理：管理学生。教学价值：对学生的班级、上岗情况进行管理。 教学管理：管理教学进度。教学价值：任务下达、进度查询、维护企业账户信息、考核方案设置、查询成绩、实训总结设置、实习报告 开始/停止上课：教师控制各班级开始/停止上课。教学价值：教师可根据实际情况控制实训课程的开始及结束 清空数据：清楚仿真界面数据。教学价值：实现一键清空仿真界面的数据，实训机构管理系统 学校信息设置：管理学校信息。教学价值：能够维护学校信息，设置学校logo。 学院信息管理：管理学院信息。教学价值：能够维护学校的所有一级学院及其基本信息，为教学管理信息的互通互联打下基础 系别信息管理：管理系别信息。教学价值：能够维护学校的所有二级学院或系别的基本信息，为教学管理信息的互通互联打下基础 专业信息管理：维护专业信息。教学价值：能够维护学校的所有专业信息，为教学管理信息的互通互联打下基础 班级信息管理：维护班级信息。教学价值：能够维护行政班（学籍班）的信息，实现灵活的教学班级管理。行政班与教学班不一定一致，如多个行政班的部分学生可以组成一个教学班 人员管理系统 用户管理：审批成为老师。教学价值：能够审批某个账号能否成为老师账号 加入教学班审批管理：审批学生提出加入班级申请。教学价值：能够对学生申请加入班级进行审批，实现多班级独立授课 签到查询管理：可查询学生到课情况。教学价值：通过签到查询实时了解到学生的到课信息 岗位查询：查询各个岗位并使其与学生进行对应。教学价值：能够实现自主上岗与自动上岗相结合，灵活安排实训岗位 二、实践岗位实战系统 1.制造企业内部经营岗位：提供学员的财务业务操作训练，内设七个制造业会计岗位，23个角色： 2.企业外部服务机构：提供企业运营过程中与外部社会组织机构会发生的业务支持，内设5个外围岗位： 实践教学企业经营模拟系统，需开展实训准备任务及授课任务。 实训准备任务中心： 实习准备阶段：提供学生实习动员、实习用品发放、岗前培训等任务。 授课任务中心： 1. 手工模拟阶段：在期初建账、阶段考核、增值税申报与缴纳、申报个税明细、薪酬发放、购买办公用品、提取现金、借备用金、付款业务、采购入库、收到采购发票、收款业务、销售发货、开具销售发票、缴纳城建税附加、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税纳税申报与缴纳、缴纳社保、缴纳住房公积金、固定资产出售、固定资产维修、薪酬核算、计提折旧、增值税抵扣、现金盘点、资产盘点、银行对账、所得税计提、税费计算结转、材料成本结转、人工成本结转、制造费用分配、产品成本核算、月末结转、明细账汇总、编制报表、财务分析等方面的训练。 2. 信息化模拟阶段：在企业信息化实施过程、管理软件业务流程介绍、岗前培训、信息化期初建账、缴纳增值税、薪酬发放、付款业务、采购入库、收到采购发票、收款业务、开具销售发票、物料领用、费用报销、缴纳所得税、缴纳城建税附加、教育税附加、地方教育费附加、缴纳个税、缴纳社保、缴纳住房公积金、购买办公用品、固定资产维修、现金清查、提取现金、销售发货、薪酬核算、计提折旧、完工入库、现金盘点、所得税计提、税费计算转结、材料成本转结、人工成本转结、制造费用分配、产品成本核算、采购管理结账、销售管理结账、库存管理结账、存货管理结账、应收账款结账、应付账款结账、薪资管理结账、固定资产结账、期间损益结转、总账结账、科目汇总表、编制报表、财务分析等方面的训练。 组织对信息化业务处理总结点评；组织360度考核评价；实习资料整理及归档；实习分享及实习总结。 三、实践课程系统 【教学课程系统】 开始上课/结束上课：教师控制各班级开始/停止上课。教学价值：教师可根据实际情况控制实训课程的开始及结束 清空数据：清楚仿真界面数据。教学价值：实现一键清空仿真界面的数据，实训 设置组织数量：设置实训班级的组织数量。教学价值：能够实现根据实训人数进行设置组织数量，从而满足不同规模的教学班级的需要 查看案例信息：查询案例信息。教学价值：查询案例的基本信息：企业介绍，生产规则，财务规则及企业基本信息 释放答案：释放答案。教学价值：可以选择性的进行释放答案，也可以全部释放答案 上岗模式设置：自主选择上岗模式。教学价值：能够根据实际情况选择是自动上岗还是自主上岗，同时实时查询上岗情况 公共参数设置：选择实训模式。教学价值：能够对实训模式进行自主设置，选择固定数据或动态数据、线上或线下、ERP软件门户或ERP页面 ERP参数设置：设置ERP的服务器。教学价值：对系统进行ERP的服务器相关信息配置 角色管理系统 岗位角色设置：对实训的岗位、角色进行设置。教学价值：能够实现根据不同的实训目的进行设置实训岗位、实训角色，从而进行针对性的实训 多班级授课管理系统 多班级授课管理：对各个班级进行单独管理。教学价值：通过多班级管理系统，能够实现多班级独立授课 多班级上课：可以选择不同的班级上课。教学价值：通过多班级管理系统，学生可以参与到不同的班级中进行学习 企业创建自主上岗系统 上岗模式设置：企业创建自主选择上岗模式。教学价值：能够根据实际情况进行企业创建、自主选择上岗模式，同时查询上岗情况 自主上岗：学生自主上岗。教学价值：能够实现学生通过企业创建，竞聘上岗，从而强化实训效果 成绩分析系统 考核方案设置：按照案例设置考核方案。教学价值：能够实现不同岗位不同的考核方案 查询成绩：对成绩进行分析。教学价值：对不同组织、不同岗位、不同任务的成绩查询、成绩分析，从而具化实训效果 学生能力总评：实时分项目查看实训成绩及相应评价。教学价值：学生可实时查询实训中各项成绩，并获得会计实训技能评价 查看实习报告：教师查询实训结束后的教师版实训报告。教学价值：根据实训报告方案，自动汇总班级学生各项实训成绩，并生成教师版实训报告，满足教师全面掌握班级学生实训成绩的需求。 教师团队评分：教师根据学生上课情况，给团队评分。教学价值：根据实训过程中的每组的表现，教师在系统中给每组进行打分 查询总成绩：学生查询实训结束后最终总成绩。教学价值：可以按照考核方案，系统自动计算课程最终成绩，满足教学管理部门对于课程成绩的需求 查询单项成绩：查询每次考核的单项成绩。教学价值：可以查询每次测试的成绩 案例本地化系统 组织信息维护：本地化实训环境。教学价值：能够对实训组织信息进行修改，从而实训本地化实训环境 自动甄别系统 甄别管理：对实训任务进行自动甄别。教学价值：能够对实训任务进行自动甄别，降低授课难度，量化实训效果 释放答案：释放答案。教学价值：通过释放答案，辅助教学，降低教学难度，同时自动甄别：任务自动甄别，查看答案。教学价值：通过自动甄别系统，可以针对性的进行实训，从而提高岗位技能。 教学引导系统 教学引导系统：教学引导、辅助学习。教学价值：通过皮影课，ppt、word、视频等资源文件，辅助学习 授课任务中心 任务推送：查看教师任务列表。教学价值：让教师直观了解目前所教授课程情况 任务进度查询：查看任务进度。教学价值：让教师直观了解目前所推送任务的执行情况 任务列表：查看学习课程任务列表。教学价值：让学生直观了解目前所学习课程情况 教学资源搜索：可查询课程中所有的教学资源,PPT\电子教材。教学价值：让学生和教师能够随时定位并打开产品中的所有教学资源，帮助学生更好地自学、帮助教师更容易地备课 教学过程管理系统 任务推送：根据开课要求大纲执行推送学习任务。教学价值：让主讲教师能够根据控堂表就能很容易地完成课程的讲授任务，让学生的学习过程可控、学习效果可预期 任务进度查询：按照组织，查询该组的实训进度。教学价值：让主讲教师能够多维度监督各组教学进度，更好地因材施教 教师评分：教师给学生评分。教学价值：让教师能够根据学生综合表现进行打分，避免一切全由计算机评判的情况，从而能够让教师更加全方位地对学生学习结果进行评价 设置虚拟日期：教师设置实训的虚拟日期。教学价值：教师根据实训的要求，设置系统的虚拟日期，保证，系统日期与实训内容时间一致 清空数据：实训清除数据。教学价值：教师可以根据实际情况，重推任务，一键清除仿真界面数据 消息中心：实时互动交流。教学价值：实现学生教师实时互动交流。 用户中心：修改个人相关信息和头像。教学价值：让教师和学生教学过程更加安全，以免教学过程中出现舞弊（如替学、替考）或破坏（如恶意仿冒他人）等不良后果 修改密码：修改个人登陆密码。教学价值：修改个人登陆密码 签到：学生签到。教学价值：学生签到之后，教师可以在教师界面直观看到学生的考勤情况，便于老师进行学生考勤管理工作 查询案例信息：查询案例信息。教学价值：查询本案例的基本信息：企业介绍，生产规则，财务规则等其他企业基本信息 查询组织信息：查询组织信息。教学价值：查询本企业的基本信息：银行账户，各种资质证书等 查询已填单据：查询已经填写的单据。教学价值：查询在本次实训中已经填写的单据，从而实现流程化的线上实训 查询任务进度：学生查询任务进度。教学价值：让学生能够知悉本组织、本团队的学习进度，以及和教师、控堂表之间的差距，从而调整学习速度、与课程总体计划保持一致 实习报告：上传实习报告。教学价值：实现学生上传自己的实习报告 实训总结：上传实训总结。教学价值：实现学生上传自己的实训总结 自主上岗：学生自主上岗。教学价值：能够实现学生通过企业创建，竞聘上岗，从而强化实训效果 消息中心：实时交流。教学价值：能够实现学生之间、学生与老师之间的实时互动交流，提问问题，记录问题 信息公告管理 查阅公告：实现查看公告功能。教学价值：实现查看公告功能 发布公告：教师给学生发布消息。教学价值：教师给学生发布消息 查阅公告：实现查看公告功能。教学价值：实现系统内公共信息共享 四、系统教学资源工具 1.教学资源： 1)电子课件库 根据课程的学习情境单元（知识点）提供岗位任务的电子课件，并与课程相关教学资源进行合理链接。 2)任务演示库 为了直观的演示工作任务的操作或办理过程，通过实地录像或动画演示的方式，直观反映典型工作任务的完成过程，并提示办理该业务应具备的知识和能力。 3)音像素材库 各课程可根据教学需要收集或录制与课程教学相关的视频资料。 4)图片素材库 图片资料库应包括课程中需配置的图片资料。图片资料主要包括财务外部环境介绍（部门、岗位）、财务部门内部环境（岗位及布局）、工作场景等。 5)企业信息库 建立制造业企业的数据库，将企业的数据打包储存，为教师进行仿真实训及各种教学案例设计提供资源。 2.教辅资源： 1)实习道具 （1）单据：制造企业与外围机构所业务需单据； （2）资质：制造企业相关资质； （3）公章：制造企业与外围机构所业务需公章； （4）实习物料：包括模拟办公套件； （5）其他道具：实习模拟货币和固定资产标签 2)讲义指导教程，根据对应的岗位和学习项目系统发送给学生。 3)教学案例：提供一套企业实例数据与基础数据帐套。 【产品资信】 如投标人非软件产品制造原厂商，则需提供软件产品制造厂商提供的针对本项目的原厂授权及三年服务承诺函原件。 | 套 | 1 |
| 24 | 财务虚拟仿真大数据评估检测云平台 | 投标产品厂家通过高新技术企业认证，具有软件企业认定证书和软件著作权登记证书。 1.该平台是对“大数据+AI（人工智能）”的应用，是一个纯SaaS服务，基于J2EE技术架构设计，整体采用B/S结构，架构设计理念是“全容器化、去中心化、微服务化”； 2.该平台需接入Internet网络 3. 操作系统建议 Windows 7/Mac OS10.10及以上版本 4. 浏览器需使用IE10/Chrome55/Firefox40以上； 5.该平台分为基础库、内容库、行为库，分别采用MySQL、MongoDB、Redis、HBase等相关主流互联网存储技术，并做读、写分离，支持高可用服务集群，支持高并发服务访问； 6.该平台依托Docker作为服务运行容器，基于阿里的Dubbo微服务框架实现SaaS服务去“中心化”、“微服务化”架构设计，采用DevOps、大前端、大后端的开发设计思想，提供自动化、全流程服务保障； 7.该平台内部各个微服务之间通过Zookeeper进行协调通信，采用“选举”+“哨兵”机制保障各个微服务之间通信畅通无助，从而确保消息安全可送达； 8.该平台内部各个微服务之间通过Kafka进行消息互通，采用“Topic”机制保障消息串序与识别，应用Kafka集群做高并发访问削峰处理，以保障服务安全可用； 9.该平台行为分析引擎采用Storm实时计算与分析，行为分析结果存储采用Hadoop/Spark，并基于计算、分析服务集群，分析结果存储集群做高可用、高并发保障； 10. 该平台应用Solr技术实现智能检索与精准匹配，支持检索服务集群，分担高并发查询访问压力，保障服务高可用； 11.该平台单节点服务可支撑1000人在线，500人并发访问。 （1）用户中心模块及价值 序号 系统名称 用户角色 功能模块名称 功能说明 1 用户中心 老师/学生 用户注册 通过用户注册确认用户身份（老师／学生），并以此身份使用系统功能。 用户登录 用户利用手机号、密码登录系统并使用系统功能。 密码找回 遗失密码时用户可自主找回密码。 用户信息设置 方便用户个性化展示以及社交活动 校方管理人员 授权码验证激活 使付费用户可以一键激活并获取自己的权益内容。 登录系统 管理用户通过登录后台进行管理数据查看等高级教学管理操作。 （2）教学功能模块功能及价值 序号 系统名称 用户角色 功能模块名称 功能说明 2.1 课程开发 老师 课程创建与管理 老师身份可以创建课程基础信息，基础信息完成就可以在课程页查看及添加、修改操作 章节创建与管理 可以给课程创建新的章节，创建章节的类型：理论，实训，理论章节可创建练习题，实训章节可创建测验题。 编辑章节知识点 结合教学大纲给每章节添加教学内容 设置教学要求 教学要求：了解，熟悉，掌握 创建章节测评题 根据章节类型确定题类型，可以添加单选、多选、填空、判断。 修改课程 可修改名称，描述，课程图片 修改章节 可修改章节名称，章节类型 修改内容 可修改章节教学内容 修改教学要求 可修改教学要求，固定内容，三选一 修改测评题 可修改单选、多选、填空、判断四种题型相关信息 2.2 试题开发 老师 创建与管理单选题 为教学提供单选基本题型以供练习或测验 创建与管理多选题 为教学提供多选试题题型以供练习或测验 创建与管理判断题 为教学提供判断试题题型以供练习或测验 创建与管理填空题 为教学提供填空试题题型以供练习或测验 设置试题选项及正确答案 通过此设置为教学提供自动测验、计算成绩 设置试题答案解析 帮助学生在答题时立即了解到自己答错试题的解析方法或考查要点 开放试题 教师自由控制何时让学生可以进行练习或测验，开放后学生才可进入 2.3 班级管理 老师 创建班级 选择课程创建班级，一门课程可创建多个教学班 生成班级邀请码 对应到班级，不同的邀请码进入不同的班级 查看加入学生 在班级详情页可查看加入的学生详情信息 查看学生提问 可查看学习提问，并能及时回复 2.4 授课管理 老师 授课 课堂45分钟内教授学生知识内容 开放测评题 开放测评题后学生可以看到，并可以开始做题，可以做为课后练习题，也可以做为随堂测试 查看测评题答题 老师可切换测评题查看模式，1、只展示测评题；2、展示测评题及相关答案和解析 查看班级成绩单（财务综合实训平台） 快速得知考试结果，得到初步考试分析数据 2.5 学生学习 学生 邀请码加入 验证邀请码对应班级是否存在 加入班级是否满员 邀请码正确进入班级详情页 邀请码错误弹出提示 课程学习 通过平台学习，可记录学生学习轨迹及时长 2.6 在线测验 学生 做练习题（理论课） 每题提交一次，出错弹出正确答案及解析，便于学生课后充分利用碎片时间做练习 做测验题（实训课） 每套题最后提交一次，记录真实测评行为和结果 做考试题（财务综合实训平台课程） 考试倒计时、答题数提醒等功能强化考试环境，提供考试及评测功能 查看考试成绩单（财务综合实训平台课程） 在考试后立即给出学生考试成绩相关数据报表，第一时间了解考试结果和学习效果 2.7 在线互动 学生 老师 提问模块 不明白的问题可在线咨询老师，便于学生学习 回答模块 及时回复学生问题，在线解决学习问题 （3）智汇中心模块功能及价值 3.1 教师个人智汇中心 老师 累计数据 提供包括统计性数据：老师创建课程数、班级数、累计智汇指数、当前排名占比等重要教学信息 教师个人评价 提供包括教学等级评价、当前授课教学数据、当前教学策略建议等。 核心指标看板 可视化分析查看核心数据指标，横向比较教学差异 班级数据看板 快速查看各授课班级的各阶段学情数据 电子报告预览下载 下载打印详细的个人教学数据报告，可作为教学评测的参考依据。 3.2 教师班级智汇中心 老师 核心数据看板 提供包括：班级智汇指数、人均智汇指数、学生平均成绩、班级掌握度、平均做题时长、平均错误率、做错最多章节等重要班级数据 班级评价 给出班级教学等级评价，当前学习问题以及教学策略调整建议等。 分类报告 提供课程报告、学生报告、测试报告数据分析；班级学生岗位匹配度及占比分析（V综、V财课程） 电子报告预览下载（财务综合实训平台课程） 下载打印详细的班级数据报告，可作为教学评测的参考依据。 3.3 学生个人智汇中心 学生 累计数据 提供包括统计性数据：累计智汇指数、累计学习时长、累计参加课程数等 学生个人评价 提供包括教学等级评价、当前授课教学数据、当前教学策略建议等 核心指标看板 可视化分析查看核心数据指标，横向比较学习效果差异 课程数据看板 快速查看各授课班级的各阶段学情数据 电子报告预览下载 下载打印详细的个人教学数据报告，可作为教学评测的参考依据。 3.4 学生课程智汇中心 学生 核心数据看板 提供包括：课程的智汇指数、课程平均用时、班级排名、平均错误率、课程掌握度、测评平均成绩等数据。 课程评价 给出课程学习等级评价，当前学习问题以及学习策略调整建议等。 核心指标数据图 提供智汇指数、成绩、错误率等核心指标的可视化数据；提供学生岗位匹配度及占比分析（V综、V财课程） 明细数据报告 提供课程各章节的成绩、掌握情况、错误率等数据 电子报告预览下载（财务综合实训平台课程） 下载打印详细的课程数据报告，可作为学习效果评测的参考依据。 3.5 校管智汇中心 校方管理人员 智汇榜单 帮助管理者了解院校及教师排名水平 报表生成 帮助管理者了解详细教职人员数据 ★ 必须保证该平台与财务虚拟仿真实训平台实现教学监管、评估、检测等过程信息化管理呈现功能。 | 套 | 1 |